EK-1

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALAR

İÇİNDEKİLER									          Sayfa

GİRİŞ	1

AMAÇLAR	2

1.	ARAZİ YÖNETİMİ	3

1.1.	Arazi Kullanımı	3

1.2.	Kirliliği Azaltmak İçin Arazi Yönetimi	4

1.3.	Tuzlu-Alkali ve Asit Toprakların Yönetimi	5

1.4.	Yüzey Akış ve Erozyon Kontrolü	6

1.5.	Toprak İşleme	7

1.6.	İklim ve Gübrelerin Yıkanma Riski	8

1.7.	Yerel Bitki Örtüsü Yönetimi	9

1.8.	Bitkilendirme ile Arazi Korunması ve Örtü Bitkileri	10

1.9.	Ekim Nöbeti	10

1.10.	Anız Yönetimi	12

1.11.	Malçlama	12

2.	GÜBRELEME	13

2.1.	Gübreleme Planı	13

2.2.	Hayvancılık İşletmeleri İçin Büyükbaş Hayvan Birimi ve Çiftlik Gübresinden Gelen Azot Miktarının Hesaplanması	14

2.3.	Azotlu Gübrenin Niteliği ve Uygunluğu	16

2.4.	Kimyasal Gübrelerin Muhafazası	16

2.5.	Hayvan Gübresinin Uygulanması	17

2.6.	Kümes Altlığı ve Yönetimi	18

2.7.	Küçükbaş (Koyun-Keçi) Hayvan Gübresi	19

2.8.	Silaj Atığı ve Yönetimi	20

2.9.	Kimyasal ve Hayvansal Gübreler İçin Uygulama Homojenliği	20

2.10.	Göller, Suyolları ve Kuyulara Yakın Yerlerde Hayvan Gübresi ve Kimyasal Gübre Uygulanması	21

2.11.	Gübreleme İçin Uygun Olmayan Dönemler	23

2.12.	Hayvan Gübresi Uygulama Dönemleri	25

2.13.	Seralarda (Örtüaltı yetiştiricilik) Gübre Yönetimi	28

2.14.	Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim	29

2.15.	Hayvansal Gübre Yönetim Planı	35

2.16.	İşletme Atık Suları	36

2.17.	İşletme Katı Atıkları	36

2.18.	Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması	36

3.	SULAMA	39

3.1.	Su Kaynakları	40

3.2.	Sulama Yöntemleri	41

3.3.	Fertigasyon	41

4.	BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI	42

5.	ÖTROFİKASYON	43

6.	KAYITLARIN TUTULMASI	43

7.	ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALARIN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ZORUNLU ÖNLEMLER	45

# GİRİŞ

Çevre dostu tarımsal uygulamalar, 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre 50 mg/l’den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde, belirlenen sınır değerde nitrat içerebilecek tüm yer üstü ve yer altı suları ile tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı ötrofik olduğu belirlenen ve gerekli tedbirler alınmazsa ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçleri ve kıyı sularını etkileyen bölgeler, Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenir.

Sularda, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirlenmesini azaltmayı amaçlayan Çevre dostu tarımsal uygulamalar, ülkemizin farklı bölgeleri dikkate alınarak aşağıdaki hususları kapsayan belirli düzenlemeleri içermektedir:

- Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler,

- Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları,

- Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları,

- Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları,

- Depolanmış hayvan gübresi ve silaj gibi bitki materyallerinden kaynaklanan sızıntı sularının, yüzey akışı ve yer altına sızma şeklinde sularda meydana getirebileceği kirliliği önlemeyi amaçlayan depolama ünitelerinin niteliği ve kapasitesinin belirlenerek inşası,

- Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının belirlenerek, toprağa homojen bir şekilde dağılımının sağlanması, böylece topraktan yıkanarak suya karışacak miktarların kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlayacak uygulama yöntemlerinin belirlenmesi.

Yukarıda verilen kodlara ek olarak aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır.

- Ekim nöbeti sistemi ile çok yıllık ve tek yıllık bitkilere ayrılan alanların oranlarını dikkate alacak şekilde tarımsal alanların yönetimi,

- Yağışlı dönemlerde, nitratın topraktan yıkanarak su kirliliğine neden olmasını engelleyecek şekilde toprak yüzeyinde minimum miktardaki bitki örtüsünün bulundurulması,

- Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin kaydının tutulması,

- Uygun sulama sistemleri kullanılarak yüzey akış nedeniyle meydana gelebilecek su kirliliği ve bitki kök bölgesinin altına suyun inmesinin önlenmesi.

Çevre dostu tarımsal uygulamalar,	Nitrata Hassas Bölgeler için zorunlu, Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için ise gönüllük esasına dayalı olarak tüm tarımsal işletmelere yöneliktir. Ancak Nitrata Hassas Olmayan Bölgelerde yıllık 3500 kg  ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri gübre depolama ve gübre yönetim planlarına ilişkin kurallara uymak zorundadır.

# AMAÇLAR

Geleneksel hayvan yetiştiriciliği ve tarımsal uygulamaların terk edilmesi tarıma yeni bir yön vermiştir. Modern tarımdaki gelişmeler gübrelemenin, tarımsal mekanizasyonun ve yeni sulama sistemlerinin kullanımını artırmıştır. Bu durum, tarımsal üretimde verim artışına, dolayısıyla çiftçi gelirlerinde iyileşmeye neden olmuş ancak çevre ve insan sağlığına yönelik bazı problemlere yol açmıştır. Bundan dolayı, günümüzde çiftçilere düşen görev sadece üretimi artırmak değil, aynı zamanda çevreyi koruma ve kültürel miras faaliyetlerini de geliştirmektir. Oluşan problemlerin çözümü ve olumlu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için, çiftçiler "Çevre dostu tarımsal uygulamalar" olarak adlandırılan düzenlemeleri uygulamalıdır.

Çevre dostu tarımsal uygulamalarının temel amacı; nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, yer altı ve yüzey suyundaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg NO3/L miktarını geçmemesini ve ötrofikasyonun önlenmesini sağlamaktır.

Su kirliliğinin önlenmesine yönelik Çevre dostu tarımsal uygulamalar çiftçiler için pratik bir kılavuz niteliğindedir ve su kirliliği riskini en aza indirmek için bazı yönetim uygulamalarını içerir. Çevre dostu tarımsal uygulamalarının, çiftçilerce uygulanması temelde gönüllülük esasına dayanır. Ancak; Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenmiş yerlerde, çiftçiler sulardaki nitrat kirliliğini azaltmak için hazırlanacak eylem planlarına uymak zorundadır.

- ARAZİ YÖNETİMİ

  - Arazi Kullanımı

Türkiye topraklarının büyük çoğunluğu (%62), dik, çok dik ya da sarp eğimli (>%12) olup, erozyon riskine açıktır. Topraklarımızın %79’u erozyondan farklı derecelerde etkilenmektedir. Birinci ve ikinci sınıf tarım toprakları 11,7 milyon hektar olup, Türkiye'deki toplam alanın %15’ini oluşturmaktadır.

III. ve IV. sınıf tarım arazileri %6-12 eğime sahip olup orta eğimli olarak sınıflandırılmıştır. Toplam arazilerimizin %48'i çok dik ve sarp (>%20) arazi sınıfına girmekte olup bu araziler mera veya orman olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte %2-20 eğime sahip 29,7 milyon ha arazide, eğer işlemeli tarım yapılıyorsa, toprak ve su koruma önlemlerinin uygulanması zorunludur. Bu alanlarda koruyucu toprak işleme sistemleri uygulanarak, erozyon ve yüzey akışıyla oluşacak toprak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Tuzluluk ve alkalilik problemleri ülkemiz topraklarının yaklaşık %3’ünde görülmekte ve bu alanlarda pahalı ıslah yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Arazi kullanım planlaması ve yönetimi; en iyi arazi kullanım seçeneklerinin tercih edilmesi ve benimsenmesi için, arazi kullanımına dair alternatiflerin, ekonomik ve sosyal şartların yanı sıra arazi ve su potansiyeli de dikkate alınarak, arazi kaynaklarının sistemli bir şekilde değerlendirilmesidir. Toprak, tarımsal üretimin ve sürdürülebilir gıda üretiminin temel kaynaklarından biri olduğu için iyi yönetilmeli ve korunmalıdır. Türkiye'de özellikle arazilerin tarım amaçlı kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar;

- Toprak erozyonu ve bozunma,

- Bitki koruma ürünleri, hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerden havaya, toprağa ve suya olan karışma,

- Sulak alanların ve doğal yaban hayatının, arazi kullanım değişimi nedeniyle yok olmasıdır.

Tarım sektöründe, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakların korunması, gittikçe daha fazla önem kazanan konulardandır. Bitki koruma ürünleri, kimyasal gübre ve sulama başta olmak üzere, üretim artışında etkili olan girdilerin yoğun kullanımıyla ortaya çıkan problemler, çevre konusuna daha fazla vurgu yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca aşırı otlatma, gereksiz toprak işleme ve anız gibi toprak yüzeyindeki bitki artıklarının yakılması; toprak organik maddesinin yok olması ve toprak agregat stabilitesinin azalması riskini oluşturabilir.

Tarım politikası oluşturulurken, tabii kaynakların korunmasına odaklanmalı, aşırı sulama ve gübrelemenin toprakta tuzluluğu artırarak ve toprak kalitesine zarar vererek, verimi azaltan bir unsur olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, arazi kullanım politikaları ve planlamalarında toprak ve su korumasını içeren tarım sistemlerine yer verilmesi, yalnız toprak ve su kaynaklarının yüzey akış ve erozyon süreçleri ile kaybolmasının engellenmesine değil, aynı zamanda sulama ve gübreleme girdilerinin azaltılmasına da önemli ölçülerde hizmet edecektir. Özellikle ekosistem hizmetleri açısından, toprak, su ve doğal bitki örtüsünün korunması tarımsal politikaların bir parçası olmalıdır.

Toprak, nitrat hareketi ve değişimi için önemli ve kritik bir faktördür. Çünkü toprak; bitki, su ve atmosfer ile gübreleme, nitrat sızması, azot mineralizasyonu, amonyak buharlaşması, gaz emisyonu, nem ve hava dinamikleri vb. konularla etkileşimde olan doğal bir kaynaktır.

Arazi kullanım planlamasındaki amaç;

- Sürdürülebilir kaynak kullanımına dayalı tarım sistemlerinin geliştirilmesi (koruyucu toprak işleme, erozyon önleyici tedbirlerin alınması vs.),

- Yerleşim yerleri, sanayi alanları vb. için verimli tarım arazilerinin kullanımının engellenmesi,

- Çevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

Ayrıca uygun arazi kullanımı; çevresel olarak hassas alanların yönetimini, gıda üretiminin sürekliliği için toprak ve su kalitesinin iyileştirilmesini ve yeterli su kaynağının bulunmasını sağlayacaktır. Arazi kullanım yönetimini de kapsayan topraktan N kaybını azaltmak için entegre edilen yönetim stratejileri aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

- Azot içeren kimyasal ve hayvansal gübre uygulamalarının doğru zamanda yapılması,

- Dönemsel olarak mevcut azotun belirlenmesi için toprak, su, bitki ve hayvansal gübre analiz yöntemlerinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi,

- Daha etkin azotlu gübre öneri ve uygulama yöntemlerine geçilmesi,

- Bitki besin maddesi yönetim planının daha fazla benimsenmesinin sağlanması,

- Nitrifikasyon ve üre inhibitörlerinin kullanımlarının yaygınlaştırılması,

- Yerel çevre ve toprak şartlarına uygun olan azotlu gübre kaynaklarının kullanılması.

  - Kirliliği Azaltmak İçin Arazi Yönetimi

Hayvan gübresi veya kimyasal gübreler, toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun iken, ya da bitkiler henüz toprak yüzeyini kapatacak kadar büyümeden uygulandığında, nitrat, bitkiler tarafından alınmadan yerçekiminin ve suyun da etkisi ile toprak derinliğine doğru sızar, kök bölgesinden uzaklaşır ve yer altı sularına karışır.

Bu durum genellikle sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlangıcına kadar olan süreçte cereyan eder. Sızma ile kaybolan nitrat miktarı; gübre türüne, yağış miktarına, toprağın yapısına ve o dönemdeki bitki desenine bağlı olarak değişir.

1.1. Ekim dönemi dışında toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun ise hayvansal ve kimyasal gübre uygulanmamalıdır.

Sulu hayvan gübresi (bulamaç) ve sıvı kanatlı gübresi gibi gübrelerdeki azot, çiftlik gübresi veya komposttan gelen azota göre daha çabuk mineralize (parçalanma) olacağından, kayıpların da daha fazla olabileceği dikkate alınmalıdır.

Çeşitli organik kaynaklardan gelen azot, henüz organik formda olduğu için, mineralizasyona uğramadıkça bitki tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Azotun toprakta mineralize olmasında toprak nemi, havalanma, toprak sıcaklığı ve mikroorganizma faaliyetleri önemli faktörlerdir.

1.2. Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır.

Kuvvetli yağış bekleniyorsa gübre uygulaması yapılmamalıdır.

- Gübre uygulamaları, tarım makinelerinin tekerlek izlerinden oluşacak derin kanalların yüzey akışa sebep olacağı göz önüne alınarak yapılmalıdır.

- Toprak yüzeyi sıkışmış, kurumuş, çatlamış ya da ıslak ise gübre uygulanmamalıdır.

- Bitkilerin, bitki besin maddelerini alamayacağı kuru koşullarda gübre uygulamaları yapılmamalıdır.

- Arazi yeni drene edildiğinde kirletici materyallerin kanallardan hızla geçme riskini azaltmak için on iki ay boyunca gübre uygulaması yapılmamalıdır.

- Hayvansal ya da kimyasal gübreler, bir sonraki bitki ekilmeden önce anız yüzeyine ya da çıplak araziye uygulandığında gelen yağmurun yıkama riskini azaltmak için, gübre

uygulamasından hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır.

- Sıvı hayvan gübresinin uygulanmasından sonra, yüzey akışın olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer yüzey akış varsa, koşullar iyileştirilinceye kadar gübre uygulamaları derhal durdurulmalı veya alternatif uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Bunlara ek olarak;

Ekim veya dikim zamanına cevap veren, verimli, kaliteli, pazar payı olan, hastalıklara dayanıklı, çevresel ve iklimsel faktörlere uyum sağlayan ve gübreleri etkin kullanan özelliklere sahip çeşit ve türler seçilmelidir.

İşgücü ve ekipmanların optimum düzeyde kullanımını sağlayacak, yabancı ot kontrolünde rekabeti de göz önüne alarak alternatif ot öldürücülerden maksimum biyolojik fayda sağlayacak, hastalıkları azaltmak amacıyla yabancı otlar için önlemler alacak, toprağın ihtiyacı olduğu yerde biyolojik azot kaynağı olan baklagilleri de içine alacak şekilde düzgün bir ekim nöbeti ve yeşil gübreleme planlaması yapılmalıdır.

Sürdürülebilir bir toprak ve mera yönetimi ile toprağın ve meraların bozulmasının önüne geçilmeli, üretimin artırılması ve gelir getiren ürünlerin planlanarak tarımsal işletme faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Verimli otlakların sağlanması ve toprak erozyonunun önüne geçilmesi için, uygun koşullarda yapılan hayvan gübresi yönetimi, mera ve tarımsal işletme yönetimi ile birleştirilmelidir.

Sağlıklı ve verimli bir hayvancılık yeteri kadar alan, yem ve su gerektirir. Bunun için gübre depolama kapasiteleri belirlenerek hayvanların otlatma alanları ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcılar sağlanmalıdır. Hayvanlar su kaynağına yakın yerlerde, yemleme yapılan ve gölgelik alanlarda toplanabilir. Bu durumlarda aşırı hayvan gübresi birikme ihtimali vardır. Birim alandaki hayvan yoğunluğunun ve dinlenme alanlarının uygun şekilde belirlenmesi, su kaynakları ile hayvanların doğrudan temasını engelleyecek şekilde sulama üniteleri planlanması ile bu problemler azaltılabilir.

1.3. Eğimli, erozyon riskinin yüksek olduğu yerlerde otlaklar sürülmemeli, sürülmesi gerekli ise ilkbaharda sürülüp ardından azot ihtiyacı yüksek bitkiler ekilmelidir.

  - Tuzlu-Alkali ve Asit Toprakların Yönetimi

Topraklardaki tuzluluk ve alkalilik sorunu, Türkiye'de daha çok kurak ve yarı-kurak bölgelerde görülmektedir. Bu sorunla killi topraklarda daha fazla karşılaşılırken; alüviyal, hidromorfik ve organik topraklarda daha az karşılaşılmaktadır. Birçok yerde, düşük yağış ve yetersiz drenaj, sodyum (Na+) ve tuzlarının (Na2SO4 ve NaCI) birikmesine neden olur. Türkiye'de bazı bölgelerde değişen seviyelerde, hem tuzluluk hem de alkalilik problemi vardır. Yapılan son araştırmalar; 1,52 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik; 0,8 milyon hektar alanda ise tuzluluk ve su birikmesi problemleri olduğunu göstermektedir.

1.4. Tuzlu-alkali ve asidik toprakların yönetiminde uygun teknikler kullanılmalıdır.

- Araziler, tuzların saha boyunca eşit olarak yayılmasını sağlamak için tesviye edilmelidir.

- Tuzlu –alkali topraklar, düşük yağış rejimi dikkate alınarak sürülmeli, ağır toprak işleme makineleri kullanılmamalıdır.

- Toprak alt tabakasını gevşetmek için derin sürüm (35 cm'ye kadar) önemlidir. Eğer, alt toprak, yüzey toprağından daha fazla alkali ise derin sürüm önerilmez. Bu durumda toprağı alt üst etmeden yırtarak sürüm yapılmalıdır.

- Sulama düzenli aralıklarla ve toprakta tarla kapasitesinin %70-90’ı oranında su bulunacak oranda yapılmalıdır. Sık ve az sulama, seyrek ve fazla sulamadan daha iyidir. Yağmurlama sulama küçük arazilere de uygulanabilir. Suyun akış yönündeki hafif bir eğim, suyun fazlasını kolayca uzaklaştırabilir.

- İlk yıllarda tuza dayanıklı (toleranslı) bitkiler yetiştirilmeli ve toprak asla nadasa bırakılmamalıdır.

- Tuzlu ve alkali topraklarda ekim nöbetine en azından bir baklagil bitkisi dâhil edilmelidir.

- Ekimden önce, tohumu hafif tuz çözeltisi ile muamele etmek, bitkinin tuza dayanıklılığını (toleransını) artırır.

- Asidik topraklarda (<6.5 pH) alkali karakterli gübreler (kalsiyum amonyum nitrat gibi), alkalin topraklarda ise asit karakterli gübreler (amonyum sülfat gibi) tercih edilmelidir.

- Tuzlu toprakların ıslahında yıkama, alkali toprakların ıslahında jips vb., asidik toprakların ıslahında ise kireç vb. materyaller kullanılmalıdır.

  - Yüzey Akış ve Erozyon Kontrolü

1.5. Yüzey akış ve erozyon kontrolü için alınacak önlemler; kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınarak belirlenmelidir.

- Toprak erozyonu ve erozyonla bitki besin maddesi kayıplarını önlemek için malç, örtü bitkisi, koruyucu toprak işleme ve toprak düzenleyici gibi uygulamalarla toprak yüzey şartları iyileştirilmelidir.

- Toprak yüzeyindeki su hareketinin kontrolü için şeritvari ekim, kontur ekim, sırta ekim, teraslama gibi uygulamalarla yüzey akış hacmi ve hızı azaltılarak erozyonun, dolayısıyla erozyonla bitki besin maddesi kayıplarının önüne geçilmelidir.

- Su ile doymuş alanlarda erozyonla bitki besin maddesi kayıplarını azaltmak için, teraslar, hendekler ve çimlendirilmiş su yolları gibi uygulamalarla akışın güvenli tahliyesi sağlanmalıdır.

- Vadi özellikleri taşıyan ekilebilir alanlarda ya da geniş arazilerdeki eğimlerde akışı engellemek için yüzey suları boyunca yeşil bantlar ile tampon şeritler oluşturulmalı, gerekirse kalıcı çim, orman veya benzeri arazi örtüsü de düşünülmelidir.

- Özellikle eğimli araziler üzerinde ne tür bitki yetiştirileceği ve hayvan yetiştiriciliğinde yönetimin nasıl yapılacağı planlanırken, yüzey akış ve erozyon riskleri gözden geçirilmeli ve yönetim buna uygun olarak düzenlenmelidir.

Özel ürünler:

Ülkemizde geleneksel olarak çay ve fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlar oldukça dik eğime sahiptir. Bu ürünler kabul edilecek eğim sınıflamasının dışında tutulmalıdır. Karadeniz kıyı bölgesi dünyanın en uygun fındık ekolojisine sahiptir. Fındık ve çay, Karadeniz Bölgesi’nde sahilden 80 km içeriye ve 1300 m yüksekliğe kadar ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde fındık ve çay tarımı genellikle küçük arazilerde ve aile işletmeciliği biçiminde yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde arazi eğimi çoğunlukla %20'nin üzerindedir ve burası Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir. Büyük ölçüde erozyon tehlikesi bulunan bölgedeki fındık ve çay tarımı verimli toprakların erozyona uğramasını engelleyip, ülke topraklarının korunmasına çok olumlu katkılar sağlamaktadır.

Eğimli arazilerde fındık ve çay yetiştiriciliği teraslarda yapılmaktadır. Dolayısıyla teraslama, erozyon ile toprak ve besin maddesi kayıplarını en aza indirmektedir. Yağışın ve eğimin yüksek olduğu yerlerde azotlu gübreler ağaç çevresine veya yakınına gelecek şekilde banda ve en az ikiye bölünerek uygulanmalıdır.

Çay dikimi konturvari yapılmalı, sıralar arasında küçük hendekler oluşturularak yüzey akış önlenmeli ve suyun toprak tarafından tutulması sağlanmalıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi gibi toprak pH'sının düşük olduğu yerlerde, amonyum sülfat gibi asit karakterli gübrelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

  - Toprak İşleme

Toprak işleme genel olarak, bitkilerin büyümesi amacıyla uygun şartların oluşturulmaya çalışıldığı, ekim, dikim ve tohum yatağı için toprağın hazırlanması yöntemidir. Toprak işleme esnasında yabancı otlar, hastalıklar ve toprak zararlıları elimine edilirken, toprağa karışan anız artıkları da bitkilerin büyümesi için fiziksel ve kimyasal koşulları daha uygun hale getirir. Bununla birlikte aşırı toprak işleme bir takım olumsuzluklara da neden olabilir. Bunların başında özellikle toprak yapısının bozulması, toprak verimliliğinin göstergesi olan organik madde miktarının azalması, erozyon riskinin artması, toprak nem kaybı, faydalı toprak mikroorganizmalarının yaşam döngüsüne zarar vermesi ile işgücü, zaman ve yakıt tüketimi gibi bir takım maliyetlerin artması sayılabilir.

Toprak işleme uygulamaları, toprak mikroorganizmaları ve bitki köklerini etkileyen toprak nemi ve toprak havasını değiştirerek toprak yapısının bozulmasına neden olur. Bu da toprakta bir takım kimyasal reaksiyonlarla azotun farklı formlara dönüşmesiyle sonuçlanır. Toprakta azot çoğunlukla organik formdadır. Bitkiler azotu nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) formunda alırlar. Organik formdaki azot, bir takım kimyasal reaksiyonlarla amonyuma (amonifikasyon), amonyumdan da nitrata (nitrifikasyon) dönüşür. Bazı durumlarda ise reaksiyon tersine dönebilir. Denitrifikasyon olarak adlandırılan bu durumda da nitrat bitkilerin faydalanamayacağı diazotmonoksit (N2O), azotmonoksit (NO) ve elementel azota (N2) dönüşerek atmosfere karışır.

Toprak işleme, agregatların yapısını, dağılımını ve aralarındaki boşlukları değiştirerek, nitratın sızarak kaybı üzerinde etkili olmaktadır. Nitrat toprağa suyun infiltrasyonu yoluyla girer ve topraktaki büyük gözenekler vasıtasıyla da suda çözünmüş halde hareket ederler. Farklı toprak işleme uygulamaları toprak koşullarının farklı şekilde değişmesine sebep olacağından toprağın sızma özellikleri de buna bağlı olarak değişecektir.

Koruyucu toprak işleme uygulamaları ile toprak fiziksel özellikleri korunarak nitratın sızarak kaybının önüne geçilebilir.

1.6. Eğimli alanlarda sürümler eğime dik yapılmalıdır.

Toprak işlemede dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, toprak işleme zamanıdır.  Yani toprak tavda iken sürüm yapılmalıdır.

1.7. Toprak işleme zamanı, topraktaki nem oranı dikkate alınarak belirlenmelidir.

Toprak tavda iken sürüm yapıldığında, toprak kolayca parçalanır, işleme aletlerine yapışmaz ve her şeyden önemlisi toprak sıkışmaz; dolayısıyla, traktörlerin çeki gücü artar ve yakıttan tasarruf sağlanır. Uygun olmayan dönemlerde yani toprak ıslak ya da kuru iken yapılan toprak işlemelerde, toprağın sıkışması ve yapısının bozulması söz konusu olacağından, özellikle killi topraklarda bitki büyümeleri olumsuz yönde etkilenir.

Tarım makineleri ile tarlada yapılacak bütün uygulamalar (gübreleme, ilaçlama, ekim) aynı tekerlek izi üzerinde olmalıdır. Bu şekilde gübrelerin ve tarım ilaçlarının düzenli dağılımı ve dolayısıyla büyüme şartları daha yeknesak olacaktır. Burada, çiftçilerin deneyimlerinin ve uygulama zamanlarının toprak işlemede baskın rol oynadığı göz ardı edilmemelidir.

1.8. Toprağın yapısını, nemini korumak ve erozyon riskini azaltmak için koruyucu toprak işleme sistemleri uygulanmalıdır.

Son yıllarda uygulaması hızla artan koruyucu toprak işleme sistemlerinden anıza doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme ile bitki artıklarının toprak yüzeyine bırakılması erozyon riskini azaltmakta ve aynı zamanda buharlaşma ile olan nem kaybını önleyerek suyun toprakta muhafazasını sağlamaktadır.

  - İklim ve Gübrelerin Yıkanma Riski

İklim; yağış, sıcaklık ve güneş radyasyonu gibi çeşitli faktörlerle yakından ilişkilidir. Yağış rejimleri, topraktan farklı miktarlarda bitki besin maddesi yıkanmasına neden olurlar. Örneğin; nadas döneminde toprakta nitratın hareketi yağış miktarına bağlı olarak artar. Bitki büyüme sezonu boyunca yağıştaki değişimden kaynaklanan toprak nemindeki ve drenajdaki farklılıklar, denitrifikasyon ve azot yıkanması gibi toprakta meydana gelen süreçler, azot kaybını etkileyen en önemli faktörlerdir.

Azot kayıpları uygulanan azotlu gübre formuna, uygulama zamanına ve toprağın suyla doygunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Azotlu gübrelerdeki amonyumun nitrat formuna dönüşmesi için gerekli olan yaklaşık süreler Tablo 1.1’de verilmiştir.

Tablo 1.1. Uygulanan azotlu gübrelerin amonyum ve nitrat formuna dönüşmesi için gerekli olan yaklaşık süreler

| Gübre | Amonyum formuna dönüşmesi için yaklaşık süre | Nitrat formuna dönüşmesi için yaklaşık süre |
| --- | --- | --- |
| Amonyum sülfat (10-34-0, MAP, DAP) | Aynı gün | 1 - 2 hafta |
| Susuz amonyak |  | 3 - 8 hafta |
| Üre | 2 - 4 gün | 1,25 – 2,5 hafta |
| Amonyum nitrat | % 50 amonyum, aynı gün | % 50’si 1- 2 haftaya kadar |
|  |  | % 50 nitrat, aynı gün |
| ÜAN (Üre amonyum nitrat) | %50 üreden; 2 - 4 gün | % 50’si 1,25 – 2,5 haftaya kadar |
|  | %25 amonyum; aynı gün | % 25’i 1- 2 haftaya kadar |
|  |  | % 25’i nitrat, aynı gün |

Yerel hava tahminleri ve modellemedeki gelişmeler, çiftçi ve tarım uzmanlarına azot kullanımı üzerine daha iyi bilgilendirmeye dayalı kararlar almalarında, zamanında bilgi sağlanması konusunda yardımcı olabilir.

Azot kaybı toprak sıcaklığı ve toprağın su ile doygun olduğu gün sayısı ile doğru orantılı olarak artar (Tablo 1.2).

Tablo 1.2. Toprak sıcaklığı ve toprağın su ile doygun olduğu gün sayısına bağlı olarak denitrifikasyon yoluyla oluşan tahmini N kayıpları

| Toprak sıcaklığı (°C) | Suyla doymuş günler | N kaybı (Uygulananın % si) |
| --- | --- | --- |
| 13-16 | 5 | 10 |
|  | 10 | 25 |
| 24 -27 | 3 | 60 |
|  | 5 | 75 |
|  | 7 | 85 |
|  | 9 | 95 |

İklim faktörleri (sıcaklık, yağış vb.) ile azot (N) kaybı arasındaki ilişki, tarım topraklarının yönetiminde dikkate alınmalıdır.

Akiferlere ve yüzey sularına aşırı N yıkanmasını önlemek için, sonbaharda aşırı toprak işlemesinden kaçınılmalıdır. Hasat sonrası toprak yüzeyinin bitki örtüsünden yoksun olduğu süreyi mümkün olduğunca kısaltmak amacıyla ara ürünler, örtü bitkileri, vejetasyon süresi daha uzun olan bitkiler yetiştirilmeli veya sonbaharda yapılacak ekimler mümkün olduğunca erkene alınarak toprak yüzeyi çıplak bırakılmamalıdır.

  - Yerel Bitki Örtüsü Yönetimi

Yerel bitkiler, hem çiftliğin içinde hem de yakın çevresinde işlevsel olarak önemli bir rol oynarlar. Arazinin bazı yerlerinde bunların mevcut olması, bazen istenen bazen de istenmeyen bir durum olabilir, ancak; üreticilerin, ne zaman ve nerede bunları ayırmaları ve hangi şekilde bırakmaları gerektiğini bilmeleri önemlidir.

Çiftliğin marjinal alanlarında genellikle arzu edilen yerel bitkiler (özellikle çalı, çit vb. şekle sahip ağaçsılar), hem araziyi korurlar ve hem de zararlılarla mücadelenin doğal yöntemi olabilecek böcekler, sürüngenler, kuşlar ve küçük memeliler için barınaktır ve doğal çevrenin değerli birer parçasıdır.

1.9. Yüksek eğimli arazilerde parseller arasında 0,5 metre genişliğinde işlenmemiş bir alan bırakılmalıdır.

Doğal vejetasyonun (yerel bitki örtüsü), kış aylarında, özellikle %10 ve daha fazla eğime sahip olan yerlerde toprağı örtmesi istenir.

Uygulama, özellikle kışın aşağıda verilen faydaları beraberinde getirecektir:

- Toprak verimliliğinin korunması, yağmurlar tarafından bozulan yapının iyileştirilmesi,

- Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması ve yüzey suyu akışının azaltılması,

- Aşırı sıcaklıklara karşı yalıtım sağlaması,

- Buharlaşma nedeniyle oluşabilecek nem kaybının azaltılmasına yardımcı olması,

- Toprak erozyonu ve besin kaybının azaltılması,

- Verimliliğe katkı sağlayan toprak mikroorganizmalarının gelişmesine yardımcı olmasıdır.

  - Bitkilendirme ile Arazi Korunması ve Örtü Bitkileri

Bitkilendirme ve arazi kullanımı, toprak yüzeyindeki sığ yüzey akışını, yüzey akış erozyonunun sıklığını ve yoğunluğunu kontrol etmek adına çok önemli faktörlerdir. Bitkilendirme, suyun toprağa girişini arttırarak, toprak yüzeyindeki sığ yüzey akışını önler, bitki kökleri ile toprağı tutarak yüzey akışının yavaşlatılmasını sağlar ve sonuç olarak su erozyonu riskini azaltır.

Örtü bitkileri, ana bitkinin olmadığı, toprak yüzeyinin erozyona açık olduğu dönemde toprak yüzeyini korumak amacıyla yetiştirilen bitkilerdir. Gelişimlerinin belirli dönemlerinde ya yeşil gübre olarak toprağa karıştırılırlar ya da hayvan beslemede kullanılmak üzere biçilirler. Biçim sonrası toprak yüzeyinde kalan artıklar toprakta anız malçı oluşturarak toprağın korunmasında fayda sağlarlar. Örtü bitkileri, yaprakları aracılığıyla rüzgar ve yağmurun etkisini azaltırken, kökleri aracılığıyla da toprağa sıkı sıkıya tutunurlar.

1.10. Toprak ve suyun korunmasında tercih edilecek örtü bitkileri kolay ve hızlı yetişen, kökleri derine uzanan, kuvvetli büyüyen bitki türlerinden seçilmelidir.

Örtü bitkileri ile kaplı alan oranı arttıkça erozyon azalmaktadır. Uygun bitki örtüsü toprağı; suyun ve rüzgarın erozif etkisine karşı korur, güneş enerjisini verimli bir şekilde bitki büyümesine çevirir, toprakta nemi muhafaza eder, toprak organik maddesini iyileştirir ve yabancı ot gelişimini engelleyerek fayda sağlar.

Toprağın organik madde içeriğinin iyileştirilmesi için en uygun yöntem olan örtü bitkileri sürdürülebilir tarım sistemlerinde bitki besin kaynağı olarak da işlev görürler. Bu bağlamda baklagiller havanın serbest azotunu tutarak toprağa önemli miktarda azot sağlamaları sebebiyle genellikle yeşil gübre olarak kullanılırlar.

Özetle, örtü bitkilerinin tarım sistemine entegrasyonu ile erozyonun azaltılmasının, bitki besin maddelerinin sızarak kaybının ve organik maddenin azalmasının önüne geçilip, ilave gübre ihtiyacını en aza indirerek bitki besin maddesi döngüsü zenginleştirilmiş olur.

Örtü bitkileri kışlık olarak ekilecekse, mümkün olduğunca erken ekilmelidirler. Eylül başında ekilen bitkiler daha sonra ekilecek bitkilere göre daha fazla azot kullanacağı gibi, yüzey akışı ve erozyon riskini de azaltacaktır. Özellikle halihazırda yüksek oranda nitrat içeren büyükbaş hayvanların sıvı atıklarının ve kanatlı gübrelerinin kumlu ve sığ topraklara uygulanması söz konusu olduğunda bu durum büyük önem teşkil etmektedir.

İlkbaharda ekilen ürünlerde önce yüzey akışı ve erozyonu minimuma indirmek için, kış boyunca geçici yeşil örtü oluşturulabilir, toprakta anız bırakılabilir. Türkiye’nin kurak bölgelerinde örtü bitkilerinin kullanımı, bitkiler su ilavesi olmadan büyüyemeyeceği için uygun değildir.

  - Ekim Nöbeti

Aynı tarımsal alan üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sırayla birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmesine “ekim nöbeti” denir. Ekim nöbeti, sürdürülebilir tarım sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Ekim nöbeti ile toprağın organik madde ve su tutma kapasitesi artırılmakta, toprak içerisindeki hava ve su dengesi sağlanarak bitki besin maddesi alımı artmaktadır. Yine doğru bir ekim nöbeti planlamasıyla yabancı ot ve hastalık sorunları da azaltılabilmektedir.

Genel olarak tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, yağ bitkileri bazen de çapa bitkileri ekim nöbetine girmektedirler. Uygun ekim nöbeti programı için tarım arazisinin, ekim geçmişi ve ekolojik özellikleri, sulama durumu, yabancı ot, hastalık ve zararlıların yayılma durumu, ulaşım, depolama ve pazarlama gibi ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır.

Aynı alanda farklı bitkilerin başarı ile yetiştirilmesi gübre ihtiyacını da azaltabilir. Ekim nöbetine giren baklagiller havanın serbest azotunu alarak toprağa bağladıkları gibi kendilerinden sonra gelen ürünün de daha az gübre kullanmasını sağlarlar.

Ekim nöbetinde en azından bir tane baklagil bitkisine (soya fasulyesi, kırmızı yonca, nohut, mercimek, fiğ gibi) yer vermek, ekim nöbetine giren diğer bitkilerin hastalık, zararlı ve yabancı ot döngüsünü kırabilir. Ekim nöbeti ile kolayca azaltılabilecek bu tür problemler için her yıl büyük miktarlarda toprak işleme yapılmakta, gübre ve kimyasal kullanılmaktadır. Daha az toprak işleme ve toprak yüzeyinin bitki örtüsüyle kaplı olması su ve rüzgâr erozyonunu önleyerek toprakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Ekim nöbetinde birinci yıl yetiştirilen bitkiye "ön bitki" ikinci yıl yetiştirilen bitkiye “art bitki” denir. Tarla tarımında ekim nöbetindeki ön bitki değeri ve etkisini; genetik akrabalık ve morfolojik benzerlik, bitkinin vejetasyon süresi, ekim sıklığı, bitkinin toprağı sömürme durumu, toprakta bırakılan organik madde ve humus içeriği, toprak yapısı ve iklim şartları, verilen gübre miktarı, ön bitkinin art bitkiye olan olumsuz etkisi, kültür bitkilerinin yabancı otlarla rekabet etme gücü, hastalık ve zararlı durumu etkilemektedir.

1.11. Bölgelere uygun üretim deseni dikkate alınarak ekim nöbeti planlaması yapılmalıdır.

Ekim nöbeti programı oluşturulurken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

- Azot tüketimi fazla olan kültür bitkileri (şeker pancarı, patates, pamuk, mısır, kolza) ile azot depolama özelliklerine sahip olan bitkiler (baklagiller) art arda yetiştirilmelidir.

- Derin köklü bitkiler (yonca, şeker pancarı, üçgül, kolza, pamuk, domates, hıyar, havuç) ile yüzlek köklü bitkiler (hububat, pırasa, marul, soğan, sarımsak, salata grubu) art arda yetiştirilmelidir.

- Su tüketimi fazla olan kültür bitkileri (yonca, çeltik, mısır, pamuk, şeker pancarı, lahanagiller, patlıcangiller) ile daha az su tüketen bitkiler (patates, hububat, soğan, sarımsak, bezelye) art arda yetiştirilmelidir.

- Yetiştirme döneminde yavaş gelişen kültür bitkileri (domates, soğan, sarımsak) ile hızlı gelişme özelliğinde olan bitkiler (mısır, soya fasulyesi, sorgum, ıspanak, marul, fiğ, yemlik kolza, salata grubu, turp) art arda yetiştirilmelidir.

- Bitki kalıntısı fazla olan bitkiler (baklagil, yem bitkileri, tahıllar, kereviz, soğan) ile kalıntısı az olan bitkiler (patates, şeker pancarı, karnabahar, lahana, salatalar, ıspanak) art arda yetiştirilmelidir.

- İyi planlanmış bir ekim nöbeti ile toprağın organik madde ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu amaçla C/N oranı düşük olan ürünlere ekim nöbetinde mutlaka yer verilmelidir.

- Hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitleri seçilmelidir.

- Zararlıların önlenmesinde, ön bitkiden sonra art bitki olarak seçilen bitkinin ön bitkide zarar yapan zararlının konukçusu olmamasına dikkat edilmelidir.

- Zararlının etkinliğini kırmak amacıyla; zararlının biyolojik yapısı dikkate alınarak kültür bitkisinin ekim veya dikimi erken ya da geç zamana kaydırılmalıdır.

Sulanan alanlarda çok yıllık yem bitkilerinden yonca, kurak alanlarda korunga ekim nöbetine alınabilir. Çiftliklerin yerel şartlara uygun hazırlanan ekim nöbeti planlarını takip etmeleri, gelişmeleri değerlendirip gerekirse planları güncellemeleri önemlidir. Ekim nöbeti, süreklilik arz eden bir uygulamadır.

  - Anız Yönetimi

Tarım arazilerinde hasattan sonra kalan bitki artıkları, uygun bir anız yönetimi ile bir yandan toprağı, su ve rüzgar erozyonundan korurken diğer yandan toprak organik maddesini artırarak toprak verimliliğine katkı sağlar. Türkiye toprakları, verimliliğin temel maddesi olan organik madde yönünden fakirdir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hasat sonrası anız artıklarının yakılarak yok edilmesidir.

Anız yakma; toprak sıcaklığında, toprak neminde ve besin maddesi içeriğinde değişime neden olur. Anız yakmanın toprak hazırlığında faydası var gibi görünse de özellikle toprak strüktüründe bozulmalar, toprak nem kayıpları, canlı popülasyonunda azalma, erozyonla kayıplar ve yüksek yatırım masrafları gerektirmesi gibi çok ciddi olumsuzluklara da neden olur.

Topraktaki mikroorganizma faaliyetleri sonucu organik materyaller parçalanır, ayrışır ve humus haline dönüşür. Toprağa humus ve azot kazandıran bitkisel materyallerin yokedilmesi ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozularak, toprak verimliliği azalır ve biyolojik denge olumsuz yönde etkilenir.

1.12. Anız artıkları yakılmamalıdır. Anız artıklarının yakılması yerine anız artıklarını parçalayan alet ve ekipmanlar kullanılmalıdır.

Anız artıklarının yağmur suyunun toprağa girişini sağlaması,  toprak yüzeyinden buharlaşmayı azaltması, toprak sıcaklığını artırması, tohumların çimlenmesini iyileştirmesi gibi birçok faydası vardır.

Anız artıklarının (özellikle buğday ve çeltik hasat sonrası sap, saman ve kavuz gibi)  yakılması ile atmosfere yüksek oranda gaz salınmakta, bu durum özellikle iklim değişikliği ve sağlık üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Anız artıklarının yakılmasıyla çıplak kalan toprak yüzeyi, suyun ve rüzgârın aşındırıcı ve taşıyıcı etkisi sebebiyle zarar görmektedir.

  - Malçlama

Malç, bitki örtüsü gibi toprağı örten ve toprakta farklı ayrışma sürelerine sahip olan organik ya da inorganik maddelerden oluşan örtü katmanıdır.

Organik malçlar sap, saman, ağaç kabukları, bitki artıkları gibi organik materyalleri içerirler. İnorganik malçlar ise çakıl, volkanik kayalar, toz kauçuk, jeo-tekstil dokular ve diğer malzemeleri ihtiva ederler. İnorganik malçlar, ayrışmazlar ve sıklıkla yenilenmelerine gerek olmamakla birlikte, organik maddeye dönüşemezler veya besin maddesi sağlamazlar. Buna karşılık organik malçlar, hızla çözünürler ve çözünme sürecine bağlı olarak da toprak kalitesini ve verimliliğini artırırlar.

Malç tabakası, kuru havalarda buharlaşmanın önüne geçerek toprak neminin geri kazandırılmasının yanında yağış miktarı ve sulama suyunun infiltrasyonunu artırarak ek sulama randımanını da iyileştirir. Malç tabakası, bitkiyi bazı bitki hastalıklarından koruyabilir ve yabancı otları kontrol altında tutar. Bunun yanında ürünlerin temiz görünmesini sağlar ve kalitesini arttırır. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, aşırı yağışlarda ve kurak zamanlarda dengeleyici bir rol üstlenir. Ayrıca, malç tabakası, yağmur damlalarının darbe etkisini önler, yüzey akışı azaltır ve rüzgarın hızını düşürür (rüzgar kırıcı olarak işlev görür). Böylece nitrat yıkanması azaltılmış olur.

Özellikle organik malçlama ile toprak yapısının ıslahı ve topraktaki mikroorganizmaların desteklenmesi sağlanır. Kurak bölgelerde suyun, örtü bitkisi yetiştirmeye yeterli olmadığı ya da örtü bitkilerinin ana bitkiyle su için rekabete girmesi durumunda malç, örtü bitkileri yerine kullanılabilir.

- GÜBRELEME

  - Gübreleme Planı

Azotlu gübrelemede arazi kullanımı ve sulama uygulamalarının düzenlenmesi, bitkilerin azot kullanım etkinliğinin artırılmasında önemli rol oynayan faktörler arasında yer almaktadır. Bitkiler için uygun bir azotlu gübrelemenin genel prensipleri aşağıda verilmiştir:

- Bitki gereksinimleri ve toprakta bulunan azot miktarları belirlenmelidir.

- Hayvan gübresi uygulaması, bitkiler tarafından ihtiyaç duyulan bitki besin maddelerini karşılaması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, yetiştirilecek bitkinin, bitki besin maddesi ihtiyacının belirlenebilmesi için hayvan gübresinde var olan bitki besin maddesi içerikleri hesap edilmelidir.

- Uygulanacak azot, bitkinin gelişim dönemine bağlı olarak azot ihtiyacına göre dozlara bölünerek verilmeli ve gübreleme planları, derine sızma ve yüzey akışını en aza indirecek uygun sulama yönetimi (örn. sık aralıklarla az sulama) ile desteklenmelidir.

- Çiftçiler, optimum bitki büyümesi, ürün verimi ve ürün kalitesi için gerekli olan miktarda gübreleme yapmalıdır. Gübrelemenin aşırı yapılması hem masraflıdır hem de çevreye zarar verir. Gübreleme için hem kimyasal, hem de hayvansal gübreler kullanılabilir. Fosfor gibi çözünürlüğü düşük olan bitki besin maddeleri toprakta daha fazla tutulurken; nitrat ve amonyum gibi bazı bitki besin maddeleri toprak çözeltisinde iyon halinde bulunduğu için ve yüksek çözünürlüğe sahip olduklarından çabuk yıkanarak, yer altı sularına sızabilir ya da yüzey akışı ile yüzey sularına (akarsu, çay gibi) karışabilir.

- Kolay çözünebilir azotlu gübreler ve sıvı hayvan gübresi, ekim veya dikim sırasında, ya da bitkinin besin maddesine ihtiyacı olduğu büyüme döneminde uygulanmalıdır.

- Gübreleme planlamasının yapılması, çiftçilere organik veya kimyasal gübre uygulama zamanının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Önerilen gübrelemenin, iklim şartlarına, bitki çeşidine, eğime, drenaj koşullarına ve toprak tipine göre bölgeden bölgeye değişeceği dikkate alınmalıdır. Gübreleme planının kullanımı, çiftçilere hayvansal gübre planlaması ve gübre uygulamaları konusunda yardımcı olacaktır.

- Gübreleme yapılmadan önce hayvan gübresi analizi yapılmalıdır. Toprak analizi ile var olan bitki besin maddelerinin miktarı belirlenmeli ve bitki ihtiyaçları dikkate alınarak araziye uygulanacak gübre miktarı hesaplanmalıdır.

Gübreleme planı aşağıda belirtilen dört adımda hazırlanabilir:

- Büyüme döneminde bitki tarafından alınması mümkün olan topraktaki azot miktarı (toprak analizi ile),

- Bitkinin ihtiyacı olan azot miktarı (bitkinin azot ihtiyacı),

- Hayvan gübresinden bitki tarafından alınabilecek azot miktarı,

- Uygulanması gereken kimyasal gübre miktarı,

hesaplanmalıdır.

Gübreleme planında aşağıda belirtilen koşullar da dikkate alınmalıdır:

- Arazi ve parsel başına verim,

- Parsel başına ton veya m3 olarak uygulanan hayvansal gübre miktarı,

- Hayvansal gübrenin içeriği ve bu hayvansal gübreden elde edilen etkin azot,

- Parsel başına düşen kimyasal gübre miktarı ve gübreyle verilen azot miktarı.

2.1. Nitrata Hassas Bölgelerde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip çiftçiler, her bir bitki çeşidi için hayvansal ve kimyasal gübreden gelen azotun uygulanmasına yönelik gübreleme planını ekim veya dikimden önce hazırlamalıdır.

Gübreleme planında; toprak tipi, toprak koşulları, eğim, iklim, ekim nöbeti, hedeflenen verim, toprağın besin maddesi içeriği, toprak pH'sı, özel arazi kullanım koşulları gibi belli başlı toprak özellikleri dikkate alınmalıdır. Gübre kullanımı ile ilgili kayıtlar tarımsal işletme kayıt defterinde tutulmalıdır.

Gübreleme için toprak örnekleri, ekim veya dikimden önce alınmalıdır. Alınan toprak örnekleri laboratuvarda kimyasal yollarla analiz edilerek, içerisindeki bitki besin madde (N, P, K gibi) miktarları belirlenmelidir. Böylece o toprakta yetiştirilecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün vermesi için hangi besin maddelerinin eksik olduğu tespit edilerek, verilmesi gerekli gübre miktarları belirlenir.

2.2. Toprağa uygulanacak gübre miktarı, toprak analizi yapılarak belirlenmelidir.

Ülkemizde bölgeler itibariyle analiz sonuçlarına göre çeşitli bitkilere verilecek gübre miktarları, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü ile birlikte diğer araştırma enstitülerinin uzun yıllar boyunca yürüttükleri denemeler sonucunda elde edilen verilerinin irdelenmesi ile ortaya çıkan gübre tavsiyeleri “Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi”nde ve Bakanlığımız sitesinde yer almaktadır.

Bu çizelgelerde gübreleme için gerekli bitki besin maddeleri “saf madde” (N, P2O5, K2O) olarak verilmiştir. Burada kullanılması gereken gübre cinsinden eşdeğerinin bulunması için, söz konusu gübrenin içerdiği bitki besin maddesi miktarına göre hazırlanan ve çizelgelerin altında yer alan faktörler ile çarpılması gerekmektedir.

Topraktaki azotun değişken olması nedeniyle ülkemizde azotlu gübre önerileri, topraktaki organik madde miktarının dikkate alındığı uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre yapılmaktadır. Ancak önümüzdeki süreçte toprakta etkili kök derinliğinde bitkiye yarayışlı mineral azotun (NH4-N + NO3-N) dikkate alındığı çalışmalara başlanacaktır.

  - Hayvancılık İşletmeleri İçin Büyükbaş Hayvan Birimi ve Çiftlik Gübresinden Gelen Azot Miktarının Hesaplanması

Büyükbaş hayvan birimi (BBHB), her tür hayvanın beslenme veya yem ihtiyaçlarına göre başlangıçta oluşturulan referans değerdir. Ülkemizde 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa dayandırılarak çıkarılan 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yer alan büyükbaş hayvan birimi referans değerleri Tablo 2.1’de verilmiştir.

Tablo 2.1. Hayvan birimlerine denk gelen değerler ve hayvan gübresinden üretilen yıllık toplam azot miktarı

| Hayvan türü | BBHB dönüştürme katsayısı* | BBHB başına kg N /yıl | kg N/ Baş. yıl | Hayvan sayısı | Toplam Azot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C= AXB) | (D) | (E= CXD) |
| Kültür ırkı süt ineği | 1 | 70 | 70 |  |  |
| Kültür melezi | 0,75 | 70 | 52,5 |  |  |
| Yerli inek | 0,5 | 70 | 35 |  |  |
| Dana-düve (kültür ırkı) | 0,6 | 70 | 42 |  |  |
| Dana-düve (kültür melezi) | 0,45 | 70 | 31,5 |  |  |
| Dana-düve (yerli) | 0,3 | 70 | 21 |  |  |
| Buzağı | 0,15 | 70 | 10,5 |  |  |
| Manda (erkek) | 0,9 | 70 | 63 |  |  |
| Manda (dişi) | 0,75 | 70 | 52,5 |  |  |
| Öküz | 0,6 | 70 | 42 |  |  |
| Boğa | 1,5 | 70 | 105 |  |  |
| Koyun | 0,1 | 70 | 7 |  |  |
| Keçi | 0,08 | 70 | 5,6 |  |  |
| Kuzu-oğlak | 0,04 | 70 | 2,8 |  |  |
| At | 0,5 | 70 | 35 |  |  |
| Katır | 0,4 | 70 | 28 |  |  |
| Eşek | 0,3 | 70 | 21 |  |  |
| Etlik piliçler | 0,0025 | 85 | 0,2125 |  |  |
| Yumurta tavuğu | 0,004 | 85 | 0,34 |  |  |
| Hindi | 0,02 | 85 | 1,7 |  |  |
| İŞLETMENİN ÜRETTİĞİ TOPLAM AZOT( kg N/yıl) |  |  |  |  |  |

* 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliği

Bir işletmenin üretebileceği yıllık toplam azot miktarı hesaplanırken yukarıdaki tablo değerleri dikkate alınmalıdır. Bu değerler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Nitrata Hassas Bölgeler için 1600 kg ve üzeri, Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için ise 3500 kg ve üzeri azot/yıl üreten hayvancılık işletmeleri çevre dostu tarımsal uygulamalarını uygulamak ile yükümlüdür.

Tablo 2.1’ den de açıkça anlaşıldığı gibi; hayvan türüne bağlı olarak 1 BBHB, her yıl 70-85 kg N üretir. Uygulamada ise bu miktar daha fazla veya daha az olabilir. Hayvan gübresinde bulunan gerçek azot miktarı hayvanın türüne, ırkına, cinsiyetine, yaşına ve rasyonun protein yüzdesine göre değişiklik göstermektedir.

2.3. Nitrata Hassas Bölgeler için yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten, Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için ise yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmelerinde hayvansal gübre yönetim planı yapılmalıdır.

  - Azotlu Gübrenin Niteliği ve Uygunluğu

Azotlu gübreler nitratlı, amonyumlu, amonyumlu ve nitratlı ve amidli (üre) gübreler olarak dört gruba ayrılır. En çok kullanılan kimyasal gübreler amonyum sülfat, kalsiyum amonyum nitrat, amonyum nitrat, üre, triplesüperfosfat, normal süperfosfat, diamonyum fosfat ve 20.20.0 kompoze gübreleridir.

Amonyumlu veya amonyum oluşturan gübreler fizyolojik asit özellikli gübreler olduğundan toprak pH’sını düşürüp asitleştirirken, nitratlı gübreler fizyolojik alkali özellikte olduklarından toprak pH’sını yükselterek alkalin özellik kazandırırlar.

Gübrelerin çözünürlüğü, gübrenin suda ne kadar çözündüğünün bir ölçüsüdür ve bitki besin maddelerinin alınabilirliklerini ve gübrelerin uygulama yöntemlerini etkileyen önemli bir özelliktir. Yüksek çözünürlüklü gübreler suda kolayca çözünebilirler. Yüksek çözünürlüklü gübrelere fertigasyon (gübrenin sulama suyu ile uygulanması) sistemlerinde ihtiyaç duyulur. Düşük çözünürlüklü gübreler ise suda kolaylıkla çözünmezler ve bitki besin maddeleri yavaş çözünür durumdadır. Bu gübrelerin üretimindeki ana amaç, bitki besin maddelerinin kaybını en az düzeye indirerek en yüksek düzeyde yararlanmayı sağlamaktır. Neredeyse azot, potasyum ve kükürtlü gübrelerin tümü tamamen suda çözünür durumdadır. Bu da, gübrelerdeki mevcut bitki besin maddelerinin tamamen çözünür durumda olduğunu göstermektedir.

Yüksek oranda yağış alan veya sulama yapılan topraklarda üre ve amonyum formunda azot içeren gübreler yıkanma riskini en aza indirmek amacıyla tercih edilmelidir.

2.4. Yüksek oranda yağış alan veya sulama yapılan topraklarda, azotu nitrat formunda içeren gübreler, yıkanma riski yüksek olduğundan bölünerek uygulanmalıdır.

Sıcak ve nemli toprak koşullarında, NH4’dan NO3’a dönüşüm daha hızlı olacağından, yıkanma ile azot kaybının fazla olduğu topraklarda çiftçiler, azotlu gübreleri dozlara bölerek uygulayamadıklarında veya diğer yönetim tekniklerini kullanmaları mümkün olmadığında, ekonomik olarak uygun olması durumunda NH4’un NO3’a dönüşmesini yavaşlatmak amacıyla geliştirilen nitrifikasyon inhibitörlü gübreleri kullanmalıdır. Sıcak iklimlerde gübre uygulamasından hemen sonra sulama imkânı yoksa kurak bölgelerde ve pH’sı yüksek topraklarda gaz olarak kayıp riski yüksek olduğundan üre ve üre azotu içeren üre amonyum nitrat (ÜAN) kullanılmamalıdır.

  - Kimyasal Gübrelerin Muhafazası

Kimyasal gübreler kapalı yerlerde muhafaza edilmeli yağmur, aşırı nem ve sıcaktan korunmalıdır. Yüksek hava nemi kimyasal gübrelerin özelliklerinin bozulmasına sebep olur ve onları gübreleme için uygun olmayan hale getirir. Gübre deposu havalandırma sistemine sahip olmalıdır, yağış ve nemi içeri almamalıdır. Gübre depolarının zemininde ızgara olmalı ve gübre istifleri yan duvarlara temas etmemelidir. Alttaki gübre torbalarında taşlaşmaya yol açmaması için üst üste en fazla 5 sıra istif yapılmalıdır.

2.5. Kimyasal gübreler, aynı yerde depolanması durumunda saklanan gıda, yem ve diğer ürünlere kolayca bulaşacağından insan gıdası, yem ve benzeri ürünlerden uzak tutulmalıdır.

Sıvı gübre bulunan depolardan meydana gelen sızmalar yer altı sularının kirlenmesi için yüksek risk oluşturur. Bu nedenle gübrelerin depolanması, karıştırılması ve tarlaya taşınması sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

2.6. Sıvı gübreler korozyona (aşınmaya) dayanıklı sızdırmaz depolarda saklanmalıdır. Bu depoların gereğinden fazla doldurulmasından kaçınılmalıdır.

  - Hayvan Gübresinin Uygulanması

Hayvan gübresinin uygulanması; toprağın su tutma kapasitesi, havalanması, bitki köklerinin gelişimi, toprak yapısının iyileştirilmesi ve verimliliğinin artması gibi toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştirir.

Hayvan gübresi toprağı organik madde yönünden zenginleştirmesinin yanında bitki besin maddelerini de içerdiğinden gübreleme planları yapılırken azot, fosfor ve potasyum miktarları hesaba katılmalıdır.

Amonyak şeklinde azot kaybı riski, alkalin (pH değeri >7) ve kireçli topraklarda yüksektir. Üzerinde bitki olmayan toprağa hayvan gübresi uygulandığında mineralizasyon hemen başlayacağından ortamda bulunan nitrat, yağmurlu dönemlerde yıkanmaya maruz kalır.

2.7. Hayvan gübresi (katı hayvan gübresi, sıvı hayvan gübresi ve sulu hayvan gübresi) ile uygulanan "toplam azot" miktarı, Nitrata Hassas Bölge için hektara 170 kg, Nitrata Hassas Bölgelerin dışında ise 340 kg’ı geçmemelidir.

Değişik tipte hayvan gübrelerinin 170 kg N/ha'a kadar olan uygulama oranları, gübreleme planları için kullanılabilir. Gübreler uygulanmadan önce analiz edilmeli ve hayvansal gübreden gelen besin maddesi miktarları da gübreleme planlarında hesaba katılmalıdır.

2.8. Tarım alanlarında kullanılmak üzere işletmeye dışardan gelen hayvan gübresi, analiz belgesi ile birlikte alınmalıdır.

Hayvan gübresi,  içerdiği toplam azot, amonyum, nitrat ve organik azottan dolayı bitkiler için değerli bir bitki besin maddesi kaynağıdır. Bu yüzden gübre planları yapılırken hayvan gübrelerindeki azot, fosfor ve potasyum miktarları dikkate alınmalıdır. Hayvan gübresinin gübre olarak değerlendirilmesinde ve bu gübrelerin çevreye etkileri üzerine uygulama zamanı, miktarı ve şekli etkili olmaktadır.

Büyüme döneminde bitkiler çok fazla besin maddesine ihtiyaç duymaktadır ve nitrat kirliliği riski nispeten az olacaktır. Ayrıca büyüme dönemi öncesinde yapılan gübreleme nedeniyle, otların gübre kokusu ve tadını taşıma riski de engellenmiş olacaktır.

2.9. Katı hayvan gübresi çayır ve meralara büyüme döneminden önce uygulanmalıdır.

Bitki örtüsü bulunmayan alanlara uygulanan sulu ve katı hayvan gübrelerinin toprağa hemen hızlı bir şekilde karıştırılması, bitki besin maddesi kaybını azaltmakta, gübrenin bitki besin maddesi değerini artırmaktadır.

2.10. Sulu hayvan gübresi/bulamaç veya katı hayvan gübresinin uygulanması, araziye mümkün olduğu kadar yeknesak bir şekilde yapılmalıdır. Bulamaç ya da sıvı hayvan gübresi uygulama miktarı 50 m3/ha’dan fazla olmamalıdır.

Sıvı hayvan gübresinin toprağa enjekte edilmesi tavsiye edilmekle birlikte farklı bir uygulama yapılacaksa, yerleşim alanları ve civarında kokudan doğacak rahatsızlığı azaltmak için hafta sonları, resmi tatiller ve akşam saatlerinde uygulama yapılmasından kaçınılmalıdır.

Hayvan gübresinin uygulama miktarı; yetiştirilecek bitkinin besin maddesi ihtiyacı ile hayvan gübresi ve toprağın bitki besin maddesi içeriğine göre belirlenmelidir.

Gerekli gübre miktarını hesaplamak için, gübrenin ve toprağın azot, fosfor, potasyum ve organik madde içerikleri analiz edilmelidir. Bitki için önerilen azot uygulama miktarı, hayvan gübresi kullanma sınırını (170 kg N/ha) aşarsa, geriye kalan azot ihtiyacı kimyasal gübrelerden sağlanabilir.

2.11. Çiftçiler, hayvan gübresi taşınmasına dair kayıtları tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlarda asgari olarak çiftçinin adı ve adresi, hayvan gübresi türü ve miktarı, teslim yeri ve tarihi bulunmalıdır.

  - Kümes Altlığı ve Yönetimi

Kümes tavukçuluğu ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir sektör olduğundan, gübrenin doğru bir şekilde üretimi, bertaraf edilmesi, doğru ve ekonomik bir şekilde yönetimi oldukça önemlidir. Kanatlı gübresinin doğru bir şekilde bitkisel üretimde ve enerji sektöründe kullanılması, işletmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kanatlı gübrelerinin çevreye en az zarar verecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Kanatlı yetiştiricileri, kümes altlığını hayvan gübresi formatına dönüştürmeyle ilgili bazı yöntemler kullanmaktadır. Ekonomik olarak; kurutulduktan sonra ısıl işlem sonrası toz veya peletli gübre olarak tarım alanlarında kullanılması, enerji elde edilmesi ve gübre/kompost oluşturulmasında anaerobik fermantasyon, kompostlama ve gazlaştırma metodolojilerinin standartlar ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi gerekir.

Kanatlı gübresi kafeslerdeki yetiştirme yöntemine veya altlığa bağlı olarak katılara ve yarı-katılara ayrılır. Tavukların besi amaçlı yetiştirilmeleri halinde altlığın yaklaşık 60 günde bir kaldırılması önerilmektedir.

2.12. Et tavukçuluğunda elde edilen gübre, fermantasyon süresince sızdırmaz zemin üzerinde yığınlar halinde biriktirilmelidir. Bu yığınlardan yağmurun da etkisiyle olabilecek sızmalara karşı sıvı toplama çukurları yapılmalıdır.

Kurutma sistemine sahip olmayan bir kümeste yetiştiriciliğin yapılması halinde hayvan gübresi yarı katıdır. Günlük olarak ya da daha uzun aralıklar ile (20-60 gün), doğal olarak kurumaya bırakılacağı alanlara yığınlar halinde toplanır. Havalandırması ve kurutma sistemi olan modern tesislerde ise gübre katı halde çıkar ve yığın halinde biriktirilebilir veya fermantasyonu hızlandırmak için 2-3 defa karıştırılır. Büyük kapasitelere sahip işletmelerde çıkan gübrenin kapalı dönem boyunca uygun depolama şartlarında biriktirilmesi için büyük kapasitede depolara ihtiyaç duyulur. Gübre hacminin küçültülmesine yönelik kurutma tedbirlerinin alınması ekonomik bir yaklaşımdır.

Kafes sisteminde gübrenin uzaklaştırılması sürekli bant sistemi ve kanal sistemi ile olmaktadır.

Kanatlı gübresindeki yüksek fosfor içeriği (% 1-2), bir problemdir. Kümes altlığı bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak amacıyla topraklara uygulandığında aynı zamanda topraklara yüksek oranda fosfor da verilmiş olur. Uzun vadede, yüksek oranda uygulanan fosforun su kaynaklarına taşınması göllerde ötrofikasyon meydana gelmesine neden olmaktadır. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’nin amaçlarına ulaşmak için azot ve fosforun yüzey su kaynaklarına ulaşımının engellenmesi gerekmektedir.

  - Küçükbaş (Koyun-Keçi) Hayvan Gübresi

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genellikle saman ve talaşın altlık olarak kullanıldığı zemin üzerinde yapılır. Altlık katı olup zemin üzerinde ya da ızgara altında fermente oluncaya kadar kalabilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği; meralarda, ağıl adı verilen küçük barınaklarda veya rahat hareket edebilecekleri alanlara sahip (gezinti avlusu) yarı açık barınaklarda ya da kapalı sistem barınaklarda yapılır. Yetiştirildiği barınak tipine bakılmaksızın elde edilen gübre, katı gübre olarak nitelendirilir. Çünkü büyükbaş hayvan gübresi gibi sıvı özellikte değildir ve büyükbaş hayvan gübresine uygulanan geleneksel metotlar, küçükbaş hayvan gübresi için uygun değildir.

Gübre üretimi hayvanın ırkına, cinsiyetine, yaşına ve beslenme şekline göre değişir. Kullanılacak altlık miktarı yetiştiricilik için seçilen barınak tipinden elde edilecek gübreyle bağlantılı olarak belirlenir.

Günlük barınak temizliğinin yapılması, gübrelerin toplanması ve sızdırmaz tanklara, gübre depolama tesisine veya uygulanacağı araziye yığılması gibi planlamaların önceden yapılmış olması yetiştirici için önemlidir. Ancak,

- Yeraltı ve yerüstü sularını, gübreden kaynaklanabilecek bulaşmalara karşı korumak için barınak dışı avlularda drenajın iyi yapılması,

- Drenaj kanalı akış yönünün dere yatağına doğru verilmemesi ve kırsal yerleşim bölgelerinde ise, alınacak tedbirlerin bitişik komşu arazilerin etkilenmesini önleyecek şekilde planlanması,

- Gübrenin barınak içi ve dışından (avludan) kürek, bel veya sıyırıcı ile düzenli olarak toplanması,

- Gübre yığını veya depo alanının göz önünde olmaması, sinek, kemirgen ve oluşacak kötü kokular için gerekli önlemlerin alınması,

- Gübre deposunun, yeraltı ve yerüstü sularıyla temasın olmadığı ve boşaltımın çabuk yapıldığı yerlerde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

  - Silaj Atığı ve Yönetimi

Silaj, su içeriği yüksek yeşil yem bitkilerinin, havasız ortamda süt asiti bakterilerinin etkisiyle fermantasyona uğratılmaları suretiyle elde edilir ve saman balyasına alternatif olarak hayvan yemi olarak kullanılır. Silolarda veya plastik örtüyle kaplı yığınlar halinde veya çukurlarda muhafaza edilir. Fermente olurken “silaj atık suyu” adı verilen ve su havzasına karışırsa suyu geniş çapta kirletebilen bir sıvı açığa çıkar. Silaj atığı, tarımsal işletmedeki en güçlü kirletici atıklardan biridir ve ıslah edilmemiş kanalizasyondan 200 kat daha fazla kirletici etkiye sahiptir.

Silajlık bitkilerin yetiştirildiği toprağa silaj atığını kontrollü bir şekilde geri yaymak, bitkiler tarafından alınan besinlerin bazılarının geri dönüşümünü sağlayacağından kabul edilebilir bir yöntemdir.

Kirlenme kazalarından sakınmak için silaj uygun bir şeklide taşınmalı ve depolanmalıdır. Yüksek hacimlerde silaj atığı yönetimi masraflı ve zor olacağından, bu atıkların üretiminin minimuma düşürülmesi gerekebilir. Bu durumda tarımsal işletmede atık riskini düşürmek için bazı önlemler alınmalıdır. Bunlar;

- Silaj yapılacak bitkilerde hasat zamanının geciktirilmesi ile bitkilerin nem oranı azaltılarak üretilen silaj atığı miktarı azaltılabilir.

- Silaj bitkileri, hasadın ardından solmaya bırakılır. Eğer bitkiler uzun süreliğine solmaya bırakılırsa, daha az silaj atığı üreteceklerdir.

- Kuru şeker pancarı parçaları ve arpa gibi nem oranı düşük katkılar silajlık bitkilerle karıştırıldığında silaj atığı daha fazla absorbe edilebilir.

- Silaj atıkları filtreleme, çökelme, hendekler vb. uygun arıtma tesislerine yönlendirilebilir.

- Depolama tesisleri her durumda, çevreye doğrudan boşaltımı engellemek için sızdırmaz olmalıdır.

- Depolama tesisinin yeri ve türü zemin, toprak yapısı ve iklim koşulları gibi etmenlere göre seçilebilir.

2.13. Silaj depoları ve silaj sızıntılarının toplama sistemleri sızdırmaz, silaj depolarının zemini sızıntıların tahliyesi için eğimli olmalıdır. Silaj depoları ve toplama sistemlerinin yılda en az bir defa aşınma ve sızıntı kontrolü yapılmalıdır.

Silaj sızıntıları depolarda toplanabildiği gibi toplam hacmin %5’ini geçmeyecek şekilde sıvı gübre depolarında da toplanabilir.

  - Kimyasal ve Hayvansal Gübreler İçin Uygulama Homojenliği

Gübrelerin araziye düzensiz bir şekilde dağıtılması aşırı gübrelemeye yol açabilir. Serpme işleminden önce hayvan gübresinin homojen hale getirilmesi faydalı olacaktır. Bu şekilde uygulanacak miktar da kontrol edilebilir. Uygulanan gübrenin kontrolünün iyi yapılması aşırı gübrelemenin önüne geçilmesi açısından da önemlidir. Bunun için, bitki gereksiniminin belirlenmesi, gübrelenecek parsel ve uygulama şekli, sezon başında toprakta bulunan azot miktarı, toprakta bulunan organik maddenin ve uygulanan hayvan gübresinin mineralizasyonu sonucunda ortaya çıkan azot miktarı ile toprağın verimi ve kimyasal gübre kullanımının dikkate alınması tavsiye edilir.

2.14. Gübreler toprağa uygulanmadan önce homojen hale getirilmelidir.

Tüm mineral ve organik gübre çeşitleri arazide homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. Gübrelerin homojen olmayan uygulamalar, arazi üzerinde aşırı veya yetersiz gübrelenmiş alanlara neden olabilir. Aşırı ve yetersiz gübreleme, verimi ve kaliteyi artırmayacağı gibi ekonomik kayıplara da yol açacaktır.

Bitkilerin büyüme evresindeki ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek amacıyla kimyasal ve hayvansal gübrenin bölünerek uygulanması önerilir. Katı hayvan gübresi ekimden önce uygulanırken, sıvı hayvan gübresi özellikle çapa bitkilerinde sıra aralarına birkaç defada uygulanmalıdır.

Bitkinin ihtiyaçları doğrultusunda bir parsele uygulanacak miktarın tespitinde, aşırı gübreleme ve bunun sonucunda gübrelerin yıkanıp kaybolma riski dikkate alınmalıdır. Çiftçi bitkinin ihtiyaçları ile toprakta bulunan ve gübreleme yoluyla sağlanan bitki besin maddelerini dengede tutmalıdır.

Türkiye'de hayvan gübresinin araziye dağıtılması işleminde her zaman makineler kullanılmamaktadır. Gübre serpme makineleri bulunmakla birlikte sayıları sınırlıdır. Bitki besin maddelerinin sulara karışmasına ilişkin kontrolün daha iyi yapılabilmesi için serpme dozu ve homojenlik büyük önem taşımaktadır.

Sıvı hayvan gübresi uygulamasında bazı ekipmanlar geniş çaplı serpme imkanı sağlar (yüksek basınçlı dağıtıcılar vb.). Bazıları kötü ayar yapılması veya besleme borusunun kopması sonucunda sızıntılara neden olabilir. Bu duruma dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, ekipmanın ayarı ve parselin işaretlenmesi de homojen dağıtma işlemi için son derece önemlidir.

Gübre serpme işleminde yerüstü suları ve akarsu yatağına olan mesafe de dikkate alınmalıdır (Tablo 2.2). Ayrıca hava şartları özellikle rüzgar yönü ve rüzgar hızı da uygulama sırasında dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, uygulama koşulları ve arazideki bitki örtüsü de önemlidir.

  - Göller, Suyolları ve Kuyulara Yakın Yerlerde Hayvan Gübresi ve Kimyasal Gübre Uygulanması

Yüzey ve yeraltı sularının kalitesi, azot ve fosfor gibi bitki besin maddeleri ile organik maddelerin konsantrasyonuna veya mikroorganizma içeriğine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal su kaynaklarına, yeraltı suyu veya kıyı suları da dahil sulara hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin karışmaması için çok dikkat edilmelidir. Gübreleme yaparken aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

- Gübrenin doğrudan yüzey sularına karışması engellenmelidir.

- Gübre uygulaması yapılırken hava koşulları (rüzgar, yağış vs.) göz önüne alınmalıdır.

- Gübre toprağa uygulandıktan sonra yağmur suyu ile topraktan yıkanarak aşağı tabakalara doğru süzülmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Her çeşit hayvan gübresi ve kimyasal gübre uygulanırken su kaynakları ile arasında güvenli bir mesafe bırakılmalı ve rüzgarlı havalarda daha fazla dikkat edilmelidir.

Hayvan gübresinin ve kimyasal gübrelerin yağmur suyuyla yıkanma riski, arazinin eğimli olması, toprak yüzeyinin sıkışmış olması veya arazide suyun akışını yönlendiren tekerlek izlerinin olması durumunda artar. Akarsu, su yatakları ve su kaynakları boyunca şerit halinde bir araziyi sürerek engebeli bir yüzey oluşturulması veya şerit halinde bitkili bir arazi parçasının bırakılması, gübrelerin su ile yıkanıp su kaynaklarına ulaşmasını engelleyebilir. Fakat gübrelerin suya ulaşmasını engelleyecek bu tampon şeritlere güvenmekten ziyade, yıkanarak taşınmaya yol açacak gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Toprağın sığ olduğu (30 cm’den az) ve altındaki kayaçların çatlak veya kırık bir yapıya sahip olduğu ya da karstik olduğu arazilerde yeraltı suyunun kirlenme riski yüksektir. Bu tip arazilere hayvan gübresi uygularken çok dikkat edilmelidir. Kirlilik riski çok yüksekse; hektar başına uygulanacak sulu hayvan gübresi veya sıvı gübre miktarı bir uygulamada 25 m³’den fazla olmamalıdır.

2.15. Akarsular ve su yatakları gibi su kaynakları boyunca uzanan arazilerde engebeli bir yüzey oluşturularak veya şerit halinde bitkili bir arazi parçası bırakılarak gübrelerin yıkanarak su kaynaklarına ulaşması engellenmelidir.

Gübrelerin su kaynaklarına karışmasını önlemek için uygulama sırasında su kaynağından güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Gübrelerin sondaj kuyularına karışacak şekilde uygulanması yasaklanmıştır.

2.16. Her çeşit gübre uygulaması için, eğimi %12’den az ve %12’den fazla olan arazilerde, gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulmalıdır (Tablo 2.2).

Tablo 2.2. Gübre uygulamasının su kaynaklarına mesafesi

| Su kaynakları | <%12 eğim | > % 12 eğim |
| --- | --- | --- |
| Göl, gölet ve baraj | 20 m | 40 m |
| Nehirler | 10 m | 20 m |
| Ana sulama kanalları | 5 m | 10 m |
| Tarımsal işletme ve sondaj kuyuları | 5 m | 10 m |
| İçme suyu kaynakları | 50 m | 100 m |

2.17. Eğimi %20'yi geçen arazilerde gübre uygulamaları özel tedbirler (teraslama, kalıcı bitki örtüsü vb.) alınmak kaydıyla yapılmalıdır.

2.18. Eğimi %12'yi geçen tarım arazilerine hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra 12 saat içerisinde, eğim %12 den az ise 24 saat içerisinde toprakla karıştırılmalıdır.

2.19. Sıvı hayvan gübresi uygulandığında 6 saat içinde toprağa karıştırılmalı veya direkt toprak altına verilmelidir. Sıvı hayvan gübresi, eğimi %12'den fazla olan alanlara uygulanmamalıdır.

  - Gübreleme İçin Uygun Olmayan Dönemler

Çiftçiler toprak üzerinde bitki örtüsü bulunmadığı dönemlerde yıkanma riskinin fazla olması nedeniyle gübre uygulamalarından kaçınmalıdır. Yıkanmanın yoğun olabileceği dönemler genelde sonbahar sonu ile ilkbahar başı arası dönemlerdir ve sızmanın şiddeti, yağışın yoğunluğu ve toprak tipine göre değişmektedir.

Gübrenin cinsine göre 3 tip gübre tanımlanabilir. Bunlar:

Tip I	: C/N oranı 8'den yüksek organik azot içeren gübre, örneğin altlıklı hayvan gübresi,

Tip II	: C/N oranı 8'den düşük organik azot içeren gübre, örneğin altlıksız hayvan gübresi, sulu hayvan gübresi gibi.

Tip III	: Kimyasal gübreler.

Bu sınıflandırmanın temeli organik azotlu gübrenin mineralizasyon hızının az ya da fazla olmasına dayanmaktadır. Gübre C/N oranı (karbon ve azot arasındaki oran) organik azotun mineralizasyonu için ana unsurdur. Yüksek veya düşük olabilecek bu oran ayrışma hızındaki en önemli öğedir. Organik formdan mineral forma geçiş (NH4 veya NO3) C/N oranına bağlıdır. C/N oranı yüksek gübreler, örneğin "altlıklı hayvan gübresi", daha uzun sürede, C/N oranı düşük gübreler, örneğin "altlıksız hayvan gübresi", daha kısa sürede ayrışırlar. Yüksek C/N oranına sahip gübrelerin uygulandığı alanlarda azotun sızarak kaybolma riski düşükken, düşük C/N oranına sahip gübrelerin uygulandığı alanlarda azotun sızarak kaybolma riski yüksektir.

Ayrıca sulu hayvan gübresinde nitrifikasyonu geciktiren ürünler kullanılması ile bazı iklim şartlarında uygulama tarihleri öne alınabilir.

Gübrelerdeki mineralizasyon durumu bölgelerin iklim şartlarına bağlı olarak nem ve sıcaklığa göre değişmektedir. Örneğin kış mevsimini ılıman ve nemli geçiren bölgelerde mineralizasyon devam ederken, kış mevsimini soğuk ve kurak geçiren bölgelerde mineralizasyon yavaşlamaktadır. Bunun yanında istisnai durumlar da söz konusu olabilir.

Gübrelerin dozlara bölünerek uygulanması özellikle tavsiye edilmektedir. Kimyasal ve hayvansal gübre uygulamaları sırasında ve uygulama sonrasında gaz şeklinde amonyağın kaybolma riski son derece yüksektir. Gaz halinde atmosfere karışma riski özellikle pH’sı yüksek olan topraklarda oldukça fazladır. Ayrıca, yüksek sıcaklık ve düşük neme sahip topraklarda da amonyağın gaz halinde kaybolma riski yüksektir. Gübreler, mümkünse ekim veya dikim zamanına yakın uygulanmalıdır.

2.20. Azotlu gübreler yetiştirme dönemi boyunca uygun miktarlarda bölünerek uygulanmalıdır.

Bu uygulama dozları, bitkiye ve mevcut koşullara bağlı olarak değişmektedir. Özellikle çok yıllık bitkilerde en az ikiye, tek yıllık bitkilerde koşulların uygun olması durumunda en az üçe bölünerek uygulanabilir. Bitki türüne de bağlı olarak mümkünse banda uygulama tercih edilmelidir.

Bitkiler tarafından alınan bitki besin maddelerinin miktarı büyümenin ilk evrelerinde düşük olup, bitki büyüdükçe artmaktadır. Çiçeklenme ve bazı bitkilerde çiçek açma evresinden sonra en yüksek seviyeye ulaşır. Gübrelerin etkinliği, uygulanacak gübrenin dozlara bölünerek uygulanması ile artırılabilir. Örneğin; gübre dozunun 1/3'ü ekim veya dikimden önce, 2/3'ü ise büyümenin yoğun olduğu dönemde uygulanabilir, ikinci uygulama da iki parça halinde yapılarak azotun kaybolma riskinin en aza indirilmesi sağlanabilir.

Gübre etkinliğini artırmanın yolu, özellikle alkali topraklarda sıvı ve katı gübrelerin ekimden önce veya sonra kök bölgesine uygulanmasıdır. Taban gübresi uygulaması bitki besin maddelerinin bitkiye nüfuz etmesini sağlayarak, optimum verim ve kalite elde etmek için gereken gübre miktarını da azaltmaktadır. Taban gübresinin makine ile uygulaması ise dünya çapında yaygındır. Ayrıca, çiftçiler sulama sistemi yoksa uzun süren kurak dönemlerde azotlu gübre uygulamalarından kaçınmalıdır.

Sulu tarım yapılan alanlarda azotlu gübre uygulaması ürünün yüksek oranda su tükettiği dönemlerde yapılmalıdır. Uygulamanın ekim veya dikimden sonraki 4 hafta içinde ve hasat zamanından önceki son 3 hafta içinde yapılmasından kaçınılmalıdır. Gübreleme yapılamayacak dönemler bitkinin türüne göre belirlenebilir (Tablo 2.3 ve Tablo 2.4).

Tablo 2.3. Gübrelemenin uygun olmadığı dönemler

|  | Gübre tipi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip I | Tip II | Tip III |
| Çıplak toprak | Yıl boyu | Yıl boyu | Yıl boyu |
| Kışlık ekilen bitkiler |  | 01 Kasım- 15 Ocak | 01 Aralık-15 Ocak |
| Yazlık ekilen bitkiler | 01 Temmuz-31 Ağustos | 01Temmuz-15 Ocak | 01Ağustos-15 Şubat * |
| Diğer bitkiler | Yerel olarak belirlenir | Yerel olarak belirlenir | Yerel olarak belirlenir |
| *Sulama yapılan bitkiler için, yerel olarak belirlenir. |  |  |  |

Tablo 2.4. Katı hayvan gübresi ve kimyasal gübreler için tavsiye edilen güvenli uygulama zamanları

| Mevcut durum / Bitki deseni | Gübre tipi ve uygulama önerileri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Katı hayvan gübreleri (Çiftlik gübresi ve kompost) | Kimyasal gübreler |
| Bitki örtüsü bulunmayan toprak | Kapalı dönemlerde ve 28 gün içerisinde ekim/dikim yapılmayacaksa uygulanmamalıdır. | Kapalı dönemlerde ve 7 gün içerisinde ekim/dikim yapılmayacaksa uygulanmamalıdır. |
| Mera | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Büyüme dönemi başlangıcının 28 gün öncesinden itibaren uygulanmalıdır. | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. |
| Kışlık ekilen bitkiler | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden 28 gün öncesinden itibaren uygulama yapılabilir. | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden 7 gün öncesinden itibaren uygulama yapılabilir. |
| Yazlık ekilen bitkiler | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden 28 gün öncesinden itibaren uygulama yapılabilir. | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden 7 gün öncesinden itibaren uygulama yapılabilir. |
| Kış sonrası aktif büyüyen özel bitkiler | Yerel tavsiyelere göre uygulanabilir. | Yerel tavsiyelere göre uygulanabilir. |
| Tüm yıl ürün alınabilen bölgeler | Yerel tavsiyelere göre uygulanabilir. | Yerel tavsiyelere göre uygulanabilir. |
| Sulanan tek yıllık bitkiler | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden sonraki 28 gün, hasattan önceki 21 gün uygulama yapılmamalıdır. | Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden sonraki 28 gün, hasattan önceki 21 gün uygulama yapılmamalıdır. |
| Sulanan çok yıllık bitkiler | Sadece büyümenin aktif olduğu dönemlerde yapılmalıdır. | Sadece büyümenin aktif olduğu dönemlerde yapılmalıdır. |
| Sera bitkileri | Yerel tavsiyelere göre belirlenen zamanlarda uygulanabilir. | Yerel tavsiyelere göre belirlenen zamanlarda uygulanabilir. |

2.21. Sıvı hayvan gübresi ekim veya dikim tarihinden önceki bir hafta içinde uygulanmalıdır.

2.22. Katı hayvan gübreleri ekim veya dikim tarihinden önceki dört hafta içerisinde uygulanmalıdır.

  - Hayvan Gübresi Uygulama Dönemleri

Hayvan gübresinin uygulama dönemleri kritik öneme sahip olup büyük ölçüde arazi şartlarına özellikle iklim faktörlerine, ekim zamanına ve bitkilerin büyüme süreçlerine bağlıdır. Ancak, seralarda yıl boyunca hayvansal ve kimyasal gübre bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda uygulanabilir. Araziye hayvan gübresi uygulamasında, arazinin uygunluğu, uygulama şekli ve uygulama zamanı dikkate alınmalıdır. Ancak vejetatif büyümenin olmadığı veya çok az olduğu soğuk iklim koşullarında, genellikle aylık ortalama sıcaklığın +5 °C’nin altında olduğu aylarda katı veya sulu hayvan gübresi uygulamaktan kaçınılmalıdır. Bu şartlar Türkiye’nin çeşitli tarım bölgelerinde farklı dönemlerde ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1. Türkiye’deki Tarım Bölgeleri Haritası (DİE, 1994)

Tarımsal bölgeler arasındaki aylık ortalama sıcaklıkların karşılaştırması, gübre kullanmanın yasak olduğu belirli dönemlerin tespit edilmesinde yardımcı olacaktır (Tablo 2.5). Bu dönemlerin başlangıcı 1 Kasım (Kuzeydoğu Anadolu ve İç Anadolu) ile 1 Ocak (Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz) bitişi ise 31 Ocak  (Akdeniz, Ege) ile 31 Mart (İç Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu İç Anadolu ve Güney İç Anadolu) arasında değişmektedir. Ortalama gündüz ve gece sıcaklıklarının kış döneminde daha yüksek veya daha düşük olduğu mikro klima iklime sahip birkaç bölge için de hayvan gübrelerinin uygulama dönemleri Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenebilir.

Tablo 2.5. Hayvan gübrelerinin uygulamasına izin verilen ve yasaklanan aylar

| Bölgeler |  | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K |  | A |  |
| İç Anadolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marmara ve Trakya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akdeniz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuzeydoğu Anadolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Güneydoğu Anadolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karadeniz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doğu İç Anadolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Güney İç Anadolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip 1 ve Tip 2 gübrelerinin uygulanmasının yasak olduğu dönemler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yazlık ekilen ürünler için Tip1 ve Tip 2 gübreleri uygulamanın yasak olduğu dönemler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yazlık ekilen ürünler için yalnızca Tip 2 gübreleri uygulamanın yasak olduğu dönemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hem yazlık hem kışlık ekilen ürünler için Tip 2 gübrelerinin uygulamanın yasak olduğu dönemler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip 1 ve Tip 2 gübrelerinin uygulanmasına izin verilen dönemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.23. Bölgelere göre hayvan gübresi uygulamasına izin verilen ve yasaklanan aylara uygun olarak gübreleme yapılmalıdır (Bkz: Tablo 2.5 ).

2.24. Aylık ortalama sıcaklığın +5 °C’ nin altında olduğu aylarda katı veya sulu hayvan gübresi uygulanmaz.

Hayvansal ve kimyasal gübrelerin suyla doygun, suyla kaplı, donmuş ya da karla kaplı topraklarda uygulanması herhangi bir yarar sağlamaz. Topraktaki şartlar bitki için elverişli hale gelene kadar bitkiler bu gübreden yararlanamayacağından ve yıkanarak bitki kök bölgesinden uzaklaşacağından gübrenin yarayışlılığı azalacaktır. Uygulama sırasında daha az eğimli arazilerde dahi yağmurdan veya karların erimesinden sonra gübrenin tarladan taşınma riski büyük ölçüde artar. Suyla doygun topraklarda ise fazla suyun drenaj sistemine veya yeraltı suyuna karışma riski artar.

Sadece toprak yüzeyi donan ve 24 saat içinde donma ve çözülme olan arazilerde tüm gübre tipleri uygulanabilir. Derin donmuş topraklarda erime sırasında yüzeysel veya yer altına doğru suyun akış veya sızma riski vardır. Ancak risk, erime periyodunun sıklık ve uzunluğuna bağlı olarak hesaplanmalıdır. Gerekiyorsa Tip I ve Tip III türü gübrelerin uygulanmasına izin verilebilir (Tablo 2.6).

Suyla kaplı veya suyla doygun topraklarda infiltrasyon ve yüzey akış riski olduğundan gübre uygulanmasına izin verilmez. Çeltik veya su teresi gibi bazı bitkiler sözü edilen durumdan hariç tutulmalıdır. Zira bu bitkiler suyla doygun arazilere ihtiyaç duyarlar. Karla kaplı arazilerde kar eridiğinde sulu hayvan gübresi ve kimyevi gübrenin suya karışıp hem yüzeysel hem de toprak altına doğru akıp gitme riski daha yüksektir. Bu nedenle karla kaplı topraklarda gübrelerin (Tip II ve Tip III) uygulanmasına izin verilmez.

2.25. Suyla doymuş, su basmış, donmuş ya da karla kaplı topraklara gübre uygulanmamalıdır.

Çeltik bitkisi sulama sezonun tamamında su altında veya doygun koşullarda yetiştirilmesi nedeniyle diğer bitkilerden ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle çeltik yetiştiriciliğinde;

- Nitratlı gübreler yerine amonyumlu gübreler tercih edilmelidir.

- Çeltik yetiştiriciliğinde yavaş salınımlı gübreler ve nitrifikasyon engelleyiciler kullanılmalıdır.

- Azotlu gübreler en az üçe bölünerek uygulanmalıdır.

- Çeltik yetiştiriciliği yapılan alanlarda nitrat kirliliğini önlemek için yapay sulak alan oluşturulmalıdır.

Katı hayvan gübrelerini derin donmuş ya da karla kaplı arazilerde, tahmin edilen erime süresinin uzunluğuna ve arazinin eğimine bağlı olarak güvenli bir şekilde uygulamak mümkün olabilir. Yüzey akış riski, yavaş çözülme sürecinde ve düz arazilerde daha azdır.

Aşağıdaki tablo kapalı dönemler dışında olmak koşuluyla suyla doymuş, su basmış, donmuş ya da karla kaplı topraklarda uygulama koşullarını göstermektedir. Ayrıca toprağın yapısı ve eğim dikkate alınmalıdır.

Tablo 2.6. Suyla doymuş, su basmış, donmuş ya da karla kaplı arazilerde hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin uygulanmasının uygun olduğu toprak şartları

| Toprak şartları | Gübreler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip I | Tip II | Tip III |
| Don olayı yüzeyde oluşan (24 saatte donma ve çözülme gerçekleşen) topraklar | Uygulanabilir | Uygulanabilir | Uygulanabilir |
| Derin donmuş topraklar | Gerekirse uygulanabilir* | Kesinlikle tavsiye edilmez | Gerekirse uygulanabilir* |
| Suyla doygun veya su kaplı topraklar | Kesinlikle tavsiye edilmez | Kesinlikle tavsiye edilmez | Kesinlikle tavsiye edilmez |
| Karla kaplı topraklar | Gerekirse uygulanabilir* | Kesinlikle tavsiye edilmez | Kesinlikle tavsiye edilmez |

Tip I: Yüksek C/N oranı 8’den fazla altlıklı hayvansal gübre,

Tip II: Düşük C/N oranı 8’den az altlıksız hayvan gübresi,

Tip III: Kimyasal gübreler

Don olayı sadece yüzeydeyse risk çok daha azdır ve çözülme 24 saatte olacaktır. Bu şartlar altında tüm hayvan gübresi çeşitleri ve kimyasal gübre tipleri uygulanabilir.

*Bu uygulama eğimi % 12’den az olan ve aşağıdaki şartlar oluştuğunda yapılmalıdır:

- Hayvan gübresi depoları dolu ve bir kısım uygulama işlemi gerekli olduğunda

- Donmuş toprak üzerinde yapılacak gübreleme işlemleri toprağın çözülmesini beklemekten daha az zarar veriyorsa,

- Az yağış alan arazilerde ya da yağmur beklenmeyen sabit hava şartlarında yapılmalıdır.

- Karla kaplı topraklarda eğer kuru madde oranı %30’un üzerinde hayvansal gübre uygulanmalıdır.

  - Seralarda (Örtüaltı yetiştiricilik) Gübre Yönetimi

Seracılık, bitkilerin üretim mevsimi dışında yetiştirilmesini olanaklı kılan bir yetiştiricilik şeklidir. Ülkemizde geleneksel seracılığın yanında (ortalama 1 da), son yıllarda büyük kapalı alanlara (>10 da) sahip, iklim kontrolü yapılan, topraksız yetiştirme tekniklerinin uygulandığı, modern seracılığın da yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir.

Ülkemizde toplam sera alanının %95’ inde sebze tarımı yapılmaktadır. Diğer bitki gruplarına göre sebzelerin gübre ihtiyaçları oldukça yüksektir. Sebzeler örtü altında yetiştiriliyorsa bitkinin yetiştirildiği vejetasyon döneminin de uzamasıyla tüketilen gübre miktarları da artmaktadır. Bu nedenle seracılık yapılan alanlardan kaynaklanabilecek nitrat kirliliği bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel aile işletmelerinde bilinçsiz, dengesiz ve aşırı gübreleme sonucunda vejetasyon döneminde topraklarda gübreler birikmekte ve bu durum tuzluluğa yol açmaktadır. Pek çok bölgede zaten sığ olan topraklarda üretici, ya seraların toprağını değiştirerek veya üretim sonrasında serasında suyu göllendirmek suretiyle başta azot olmak üzere, toprağında aşırı gübreleme sonucunda birikmiş olan besin maddelerini yıkamaktadır. Yıkanan bu besin maddeleri ise yeraltı sularına karışarak sularda nitrat kirlenmesine yol açmaktadır. Modern ve topraksız tarımın benimsendiği seralarda ise kullanılan besin çözeltileri bir defa kullanılarak sistemden drenajla toprağa verilmektedir. Görünürde modern olsa da bu tip seralarda toprağa önemli düzeylerde başta azot olmak üzere, besin maddelerinin karışması söz konusudur.

Örtüaltı Üretimin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yetiştiricilik yapan üreticilerin gübre kullanımları izlenmelidir.

Seralarda toprak ve yaprak analizlerine göre kimyasal ve hayvansal gübre bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda uygulanmalıdır. Üretim sonrasında topraklarda birikmiş tuzu uzaklaştırmak için göllendirerek yıkama yerine ölü dönemde ekonomik getirisi olmasa bile toprağı sömürecek bitkiler yetiştirilerek toprakta birikmiş tuzlar ve bitki besin maddeleri uzaklaştırılabilir.

2.26. Topraksız yetiştiricilik yapan modern seralarda ise besin çözeltilerinin toprağa deşarj edilmesi kesinlikle önlenmelidir. Bu seraların besin çözeltilerinin tekrar kullanmaları (resirküle) sağlanmalıdır.

Seralarda fertigasyon öncelikli olmalı ve her bitki türü için özel bir fertigasyon programı geliştirilmelidir. Gübreleme ve sulama zamanının belirlenmesinde tansiyometreler kullanılmalıdır. Genelleştirilmiş fertigasyon sistemlerinden kaçınılmalıdır. Seralarda özellikle fertigasyona uygun, suda kolay çözünebilir ve tortu bırakmayan gübrelerin kullanımına özen gösterilmelidir.

Sera alanlarında azotlu gübreler bölünerek verilmelidir. Bitkinin gelişim ve yoğun gübre kullanım dönemi göz önünde bulundurularak gübreleme zamanları belirlenmelidir. Hasada yakın ve bitki gelişiminin durduğu dönemlerde gübre uygulaması yapılmamalıdır.

  - Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim

Toprağa uygulanacak tüm hayvan gübreleri, sıvı gübreler ve kimyasal gübrelerden gelecek azot ve diğer kirleticilerin, yüzey ve yer altı sularına doğrudan sızması  ve akıp gitmesi önlenmelidir. Kapsamlı Gübre Yönetim Planları yapılarak tüm hayvan gübreleri (katı gübre, sıvı gübre, sulu hayvan gübresi/bulamaç) ve sıvı atıklar toplanmalı, tarlaya uygulanana kadar güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.

Tüm hayvan gübrelerinin (katı ve sıvı) iyi yönetilmesi için aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- Açık gübre depolama alanları, gübre toplama alanları, ağıllar veya stok yönetimi ile ilgili yükleme tesisleri gibi hayvanların muhafaza edildiği alanlardaki yağmur suyu akışları,

- Sağımhaneler, diğer hayvan barınakları ve depolama alanlarından gelen yıkama suyu,

- Hayvansal gübre depolarından gelen sızıntı ve akışlar,

- Silaj ve diğer hayvan yemi depolarından gelen atıklar ve sızıntılar.

2.27. İşletmede üretilen yıllık azot miktarı gözönünde bulundurularak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmaz bir depolama tesisi yapılmalı veya hayvan gübresinin güvenli bir şekilde taşınarak depolanması ya da uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

2.28. Depolama tesisleri düzenli olarak kontrol edilmeli, çatlak veya kusur varsa düzeltici önlemler alınmalıdır.

Yeni veya daha gelişmiş bir depolama tesisine ihtiyaç varsa bu tesisin tasarımı ve yapımı Bakanlık veya diğer resmi kurumların belirlediği standartları karşılamalıdır. Uyulması gereken ilgili yasal gereklilikler; planlama kontrolleri, inşaa standartları, kirlilik kontrolü, sağlık ve güvenlik standartları vb. kapsamaktadır. Tüm imalatlar Türk Standartlarına, yürürlükteki teknik mevzuta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır. İnşaatta kullanılacak olan beton sınıfı C25/30- SDÇ (sülfat dayanımlı çimento) gibi yüksek kaliteli olmalıdır.

20 büyükbaş hayvan için yapılabilecek sızdırmaz hayvan gübresi depolarına ait örnek kesit detayları aşağıda verilmiştir.

2.29. Nitrata Hassas Bölgelerde yılda 1600 kg ve üzeri azot (N) üreten, Nitrata Hassas Olmayan Bölgelerde ise; yılda 3500 kg ve üzeri azot (N) üreten hayvancılık işletmelerinde hayvan gübresi depolanmak üzere toplanmalıdır.

Bu işletmelerde amaç; depo veya çukur inşa ederek kirlilik riskini en aza indirmek ve hayvan gübresinin kolayca dağıtılmasını sağlamaktır. Hayvan gübresi depolama kapasitesi (Tablo 2.7 ve 2.8) belirlenirken  aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:

- Hayvan gübresinin herhangi bir sebeple toprağa uygulanamayacağı zaman aralığı,

- Hayvan sayısı ve türü,

- Hayvan gübresi miktarı,

- Yağmur suyunun avlu üzerine boşalabileceği/deşarj olabileceği her türlü çatı alanı,

- Kirli suyun toplanabileceği her türlü  avlu alanı,

- Depolama süresince beklenen yağmur miktarı,

- Sağımhaneler ve diğer alanların yıkanmasında kullanılan suyun miktarı.

Tablo 2.7. Sığır, koyun ve kümes hayvanları için sulu gübre (bulamaç) miktarları

| Hayvan türü | m3/hafta |
| --- | --- |
| Süt ineği (6000 L/yıl süt veren) | 0,33 |
| Süt ineği (3000 L/yıl süt veren) | 0,29 |
| Sığır˃2 yıl | 0,26 |
| Sığır (18-24 aylık) | 0,26 |
| Sığır (12-18 aylık) | 0,15 |
| Sığır (6-12 aylık) | 0,15 |
| Sığır (0-6 aylık) | 0,08 |
| Keçi | 0,02 |
| Koyun | 0,03 |
| Kuzu | 0,01 |
| Kümes hayvanları-1000 adet - Etçi | 0,28 |
| Kümes hayvanları-1000 adet -Yumurtacı | 0,81 |

Kapalı depolarda ek olarak 200 mm hava payı ve açık depolarda 300 mm hava payı bulunmalıdır. Açık depolar için belirlenen depolama süresi boyunca düşen ortalama yağış miktarı hesaba katılmalıdır.

Tablo 2.8. Depolama Kapasitesi Belirlemede Dikkate Alınacak Gübre Miktarları

| Hayvan türü | Katı oranı (m³/hafta) | Sıvı oranı (m³/hafta) |
| --- | --- | --- |
| Süt ineği (6000 L/yıl süt veren) | 0.28 | 0.04 |
| Süt ineği (3000 L/yıl süt veren) | 0.25 | 0.03 |
| Sığır˃2 yıl | 0.23 | 0.02 |
| Sığır (18-24 aylık) | 0.23 | 0.02 |
| Sığır(12-18 aylık) | 0.13 | 0.01 |
| Sığır(6-12 aylık) | 0.13 | 0.01 |
| Sığır(0-6 aylık) | 0.07 | 0.01 |

1600 kg N/yıl den az çıktısı olan hayvancılık işletmeleri kendi depolarını inşa etmeli veya aynı tasarım ve yönetim takip ediliyorsa komşu işletmelerin depoları paylaşılmalıdır. Bu mümkün değilse ve hayvan gübresinin işletmede veya tarlada yığın halinde depolanmasına karar verilirse, yığın ile nehirler, göller, sulama kanalları, kuyular ve sondaj kuyuları da dâhil her türlü su kaynağı arasında güvenli mesafelere uyulmalıdır.

Katı hayvan gübresine ait depolar gübre üzerine yağmur yağmasını engellemek için bir çatı veya polietilen örtü ile örtülmelidir. Böylece aşırı akış veya su sızıntısının da önüne geçilmiş olur. Ayrıca kirlenme riski engellenerek hayvan gübresinin değeri arttırılmış olur.

Depo, yüzey veya yeraltı suyu rezervlerinin kirlenmesini engelleyecek ve hava kirliliğini en az düzeyde tutacak şekilde inşa edilmelidir. Örtü, iyi bir havalandırma sağlamalı ve gerektiğinde hayvanlar için sağlıklı şartları sağlayacak şekilde ısı sağlamalı ve buharlaşmayı engellemelidir.

Hayvan gübresi bir depolama tesisinde depolanmalıdır. Temiz ve kuru bir ortam sağlayacak yeteri kadar yataklık malzemesi varsa altlık sistemi de kurulabilir. Hayvan gübresi yetiştirme ortamından mümkünse günlük olarak alınmalıdır. Düzenli olarak gübrenin ortamdan uzaklaştırılması, iç mekan hava kalitesini etkileyen olası emisyon kaynaklarını azaltmakta, hayvanlar için sağlıklı bir çevre yaratmaktadır.

İhtiyaçtan fazla su tüketiminin azaltılması su tasarrufu anlamına gelmekte, yıkama suyunun daha az tüketilmesi ile sulu hayvan gübresi  ve atıkların taşıma maliyeti azalmaktadır. Su tüketiminin azalması ile sulu hayvan gübresi üretimi de azalmakta, kötü kokular ve amonyak kaybı da azalarak gübrenin değerinin artması sağlanmaktadır.

2.30. İşletmelerde barınak ile  gübre depoları arasında sızdırmaz özelliğe sahip aktarma sistemleri olmalıdır.

  - Hayvansal Gübre Yönetim Planı

Gübre Yönetim Planı; araziye uygulanacak gübrenin ne zaman ve nerede kullanılacağı, nerede depolanacağı ve aynı zamanda kullanımından sonra yer altı ve yer üstü su kalitesini bozmayacak tedbirlerin de alındığını belgelendiren bir planlamadır.

Gübre Yönetim Planında:

- Depolama, işleme ve nakliye şartları,

- Gübrenin içeriği,

- Gübrenin kullanılacağı arazinin miktarı ve arazinin özellikleri,

- Gübrelemenin nasıl ve ne kadar süreyle yapılacağı,

- Ekim nöbeti planı,

- Gübrelemenin yapılacağı arazilere ait toprak analiz raporu yer almalıdır.

Ayrıca gübre yönetim planının başarılı olabilmesi için;

- Gübrenin toplanması, işlenmesi ve kullanılması,

- Gübre analiz sonuçları,

- Gübrelemenin yapılacağı alanın risk haritası ve güvenli mesafeler,

- Gübrenin araziye uygulama planı,

- Eğer varsa gübre satış sözleşmesi,

- Gübre ve toprak analizleri için numune alma zamanları,

- Kayıt tutma ve raporlama şartları gibi bilgi ve belgelerin temin edilmiş olması gerekmektedir.

  - İşletme Atık Suları

2.31. Tarımsal işletmeden çıkan atık su, yalnızca atık su toplama amacıyla ayrılan tank, konteyner veya atık toplamaya uygun tesislerde toplanmalıdır.

Atık suyun biriktirilmesi için kullanılan tanklar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

- İyi durumda ve sızdırmaz olmalı,

- Tam olarak kontrol edilmiş olmalı ve hiçbir zaman en üstüne kadar doldurulmamalı,

- Düzenli aralıklarla boşaltılmalı,

- İçine birinin düşmesini engellemek için güvenli kapak ile kapatılmalı ve uyarıcı levhalar bulunmalı,

- Tanklar ihtiyaçları karşılayacak yeterli büyüklükte olmalıdır.

Buna ilaveten, kuru drenaj çukuru veya kör drenaj çukuru, atık su boşaltmak için asla kullanılmamalıdır.

  - İşletme Katı Atıkları

Ortamdan uzaklaştırılan veya uzaklaştırılmak istenilen her türlü malzeme veya madde atık anlamına gelir ve kirliliği önlemek için atık yönetimi yapılması gerekir.

Atık yönetimi, atıklar toplandıktan sonra yeniden kullanma, geri kazanım veya uygun imha uygulamalarını içerir. Kirliliği önlemek için uygunsa ürünler yeniden kullanılmalı ve geri kazanım kutuları, atık yağ toplayıcıları vs. ile geri kazanım programları özendirilmelidir.

2.32. Yürürlükteki kanunlar, yerel yasalar ve düzenlemeler uyarınca, katı atıkların taşınmasına, uygun bir imha tesisinde toplanmasına ve imhasına ilişkin prosedürler yerine getirilmelidir.

Katı atıkların toplanması için aşağıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmelidir:

- Uygun şekilde tasarlanmış atık depolama alanları yapılmalı mümkünse kapalı hale getirilmelidir.

- Katı atık konteynırları düzenli olarak kontrol edilerek hasarlı konteynırlar tamir edilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir.

- Katı atık konteynırları sağlam olmalı ve kullanılmadığı zaman sıkıca kapatılmalıdır

- Atık konteynırları arıtma suyu veya herhangi başka bir sıvı ile doldurulmamalıdır.

- Yalnızca, uygun katı atıkların konteynırlara atılması sağlanmalıdır. Elektrikli aletler, floresan lambaları, bitki koruma ürünleri gibi tehlikeli atıklar, katı atık konteynırlarına atılmamalıdır.

- Atıklar birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü bunlar reaksiyona girebilir ve bu durum geri dönülmez sonuçlara neden olabilir.

  - Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması

Hayvan gübresinin kapalı bir yerde muhafazası, yağmur suyunun gübreye karışmasını, hayvan gübresinin ıslanmasını ve kirli su oluşumunu engeller.

2.33. Çevre ve yer altı suyu kirliliğine yol açabilecek sızıntıları engellemek amacıyla sulu gübreler sızdırmaz özellikli olan depolarda muhafaza edilmelidir. Depolar yürürlükteki yasal standartlara uygun inşa edilmelidir.

Hayvan gübresinin yüksek yığınlar halinde depolanması bitki besin maddelerindeki kayıpları azaltır. Yüzey alanının küçülmesi, amonyak kaybının da azalacağı anlamına gelmektedir. Yüksek yığınlar kuru hayvan gübresi ile elde edilebilir.

Hayvan gübrelerinin sıvı içeriğinin fazla olması durumunda olası su sızıntıları kontrol edilmeli, yığının doldurulmasına ya da sıkıştırılmasına başlanmadan önce su tutucu malzemeler yerleştirilmeli veya mekanik ayırma yoluna gidilmelidir.

Gübre, işletme içerisinde ızgara altında bulunan ve gübreleri toplamak için eğimli bir şekilde inşaa edilen bir ön depoda geçici süreyle depolanıyorsa, bu depo su geçirmez, sızdırmaz ve ana depoya bağlı olmalıdır.

2.34. Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde hayvanların gezinti alanlarında zemin sızdırmaz olmalıdır.

Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde, gezinti alanlarının zemininde; beton, kil, sıkıştırma makinaları ile mekanik olarak sıkıştırılmış toprak ve benzeri sızdırmaz yapıda malzeme ile sızdırmazlık sağlanmalı ve/veya sızıntıları önlemek amacıyla bir drenaj sistemi kurularak zeminde birikebilecek sıvılar toplanmalıdır. İşletmenin barınma ve gezinti alanları, yemliklerden uzaklaşan yönde eğimli olmalı ve işletme, harici yüzey akışlarından drenaj sistemleri ile tamamen tecrit edilmelidir.

Çatıdan gelen yağmur suyu ayrı olarak toplanmalıdır. Atık olmayan yağmur suyu doğrudan doğaya verilebilir.

2.35. Depolar, gübrelemenin yasak olduğu yağışlı dönemlerde toplanan gübreleri en az kapalı dönem boyunca depolayabilecek kapasitede olmalıdır.

Depo kapasitesi, hayvanın türü, ırkı, yaşı, cinsiyeti, beslenme şekli, vb. parametrelere bağlı olarak değişmektedir.

Tarımsal işletmelerde, amaca yönelik inşa edilmiş bir depo, kirlenme riskini düşürmekte ve gübre yönetimini kolaylaştırmaktadır.

Çiftliklerde sıvı halde bulunan tüm hayvan gübreleri ve diğer atıkların yüzey suyuna akışı veya yer altı suyuna sızması engellenmelidir.

2.36. Tüm hayvan gübreleri için en az 6 aylık depolama kapasitesi olmalıdır.

Sulu hayvan gübresi altlık ile karışmamış olarak ahırların altında veya yanında toplama çukurlarında biriktirilmeli, buradan yerüstü depolarına aktarılmalıdır.

Yeraltı tankları, çukurları sulu gübreleri depolama koşullarına ve boşaltım yöntemlerine uygun olacak kadar büyük olmalıdır.

2.37. Sulu gübre ve yıkama suyu ile ağıllardan gelen kirli sular gibi diğer sıvı atıklar ayrı depolarda tutulmalıdır. Ön toplama depoları tüm sulu gübreyi ve yıkama sularını en az 15 gün boyunca toplamak için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

İşletme içinde gübre deposu ve diğer üniteler arasındaki mesafeler (Tablo 2.9.) verilmiştir.

Tablo 2.9. Çiftlikte gübre depoları ve diğer üniteler arasındaki mesafeler

| ÜNİTE | MESAFELER |  |
| --- | --- | --- |
|  | Üstü açık gübre deposu | Üstü kapalı gübre deposu |
| Ev | 20 m | 10 m |
| Komşu evi | 30 m | 20 m |
| Üretim- işleme tesisi | 50 m | 20 m |
| Tohum- yem deposu | 10 m | 5 m |
| Kuyu | 15 m | 15 m |
| İçme suyu kaynakları* | 50 m | 50 m |
| Diğer su kaynakları | 20 m | 20 m |
| *İçme suyu havzalarında faaliyet gösteren işletmelerin hayvansal gübre depoları planlanırken; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planlarına uyulması gerekmektedir. |  |  |

2.38. Gübre depoları ile diğer üniteler, Tablo 2.9.’da belirtilen mesafelere uygun olarak inşa edilmelidir.

Yeni kurulacak hayvancılık işletmeleri yukarıda belirtilen mesafeler çerçevesinde (Tablo 2.9.) ve hâkim rüzgar yönü dikkate alınarak yapılmalıdır.

Sulu gübre, depoya konulmadan önce alım çukurunda aktarım pompası ile iyice karıştırılmalıdır. Depo üzeri kapalı değilse, yüzeyde tabaka oluşmasına izin verilmeli veya yüzen katılarla suni tabaka oluşturulmalıdır. Kokuyu ve amonyak kaybını azaltan bu durum, özellikle sulu büyükbaş hayvan gübresinde etkilidir.

2.39. Gübre depodan tarım alanlarına götürülmeden önce çökelti karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Sıvı gübre depolarında gübrenin homojen olması, köşe noktalarda birikimin olmaması, daha az enerji gerektirmesi, noktasal alana daha az baskı oluşması gibi nedenlerden dolayı dairesel olarak inşa edilmesi tercih edilmelidir.

Katı gübre, ekstra depolama gereksinimi ve kuru madde içeriği % 30’dan fazla olduğu durumda geçici olarak arazide depolanabilir. Katı hayvan gübresinin toplandığı yer, yağışla gelebilecek sıvıları toplamak için daha alt kotlarda ve sızdırmaz bir platformda olmalıdır. Depo sahasının eğimine dikkat edilmeli, gübre yığınının önüne set yapılmalı, biriken suyun tahliyesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde gübrenin açık alanda depolanması kirletici bir faktör olabilmekte ve hem atmosferik kirlilik hem de yeraltı suyu kirliliği yaratabilmektedir.

2.40. Geçici olarak gübre depolanacak arazi; yüzey sularına ya da sulama kanallarına 10 m, kaynak, kuyu ya da sondaj kuyusuna 50 m mesafeden daha yakın olmamalıdır.

2.41. Gübreler, suyla doymuş, su basması muhtemel toprakta veya 12 ay boyunca tek bir yerde depolanmamalıdır. Aynı alanda tekrar depolama yapmadan önce iki yıllık bir sürenin geçmesi beklenmeli ve gübre yığınının arazideki konumu risk haritasında belirtilmelidir.

Tavuk gübresinin, sızdırmaz bir zeminde / çatılı bir yapıda depolanması gerekir. Kanatlı yetiştiriciliği yapan büyük kapasitelere sahip işletmelerde çıkan gübrenin kapalı dönem boyunca uygun depolama şartlarında biriktirilmesi için büyük kapasitede depolara ihtiyaç duyulur. Büyük kapasitelere sahip işletmelerde gübrenin hacminin küçültülmesine yönelik kurutma gibi uygulamalar değerlendirilmelidir.

2.42. Kanatlı gübresi ve diğer hayvan gübreleri arazide tek bir yığında depolanmalı ve depolanan materyalin sıvı akışına izin vermeyecek kadar kuru olmasına dikkat edilmelidir. Açık arazide depolanan her türlü hayvan gübresi geçirimsiz bir örtüyle örtülmelidir.

- SULAMA

Sulama, bitkinin normal gelişimi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, bitki kök bölgesindeki toprağa gereken zamanda, gereken miktarda ve kontrollü olarak verilmesidir.

Tarımsal üretimin önemli girdilerinden biri olan sulama, kurak ve yarı kurak bölgelerde diğer girdilere göre daha fazla önem taşımakta ve hatta gübre gibi bazı girdilerin etkisi sulama ile sınırlanabilmektedir.

Yıllık ortalama 500 mm’nin altında yağış alan bölgelerde sulama yapılmadan entansif bir tarım yapmak mümkün olmazken, Türkiye’deki yağışların bölgelere ve mevsimlere göre yıl içerisindeki dağılım ve miktarındaki farklılıklar, ülkenin büyük bir bölümünde sulamayı gerekli kılmaktadır.

3.1. Sulama esnasında, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan yüzey akışına izin verilmemeli ve bitki kök bölgesinin altında derine sızmalara yol açan aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır.

Sulamaya başlanacak zamanın ve uygulanacak sulama suyu miktarının belirleneceği sulama planlamasına uyulmaması, uygun olmayan sulama yöntemlerinin kullanımı, sulama tesislerinin sulama organizasyonlarınca düzgün işletilememesi ve bilinç eksikliği gibi olumsuzluklar, aşırı sulama suyu kullanımına neden olmakta, sonuçta sulama uygulamalarından beklenen verim ve kalite artışı sağlanamazken, toprak ve su kaynaklarının miktar ve kalite yönünden olumsuz etkilenmesine de neden olunmaktadır.

Su toprağa uygulandığında, toprak tarafından absorbe edilir. Toprağın azami su tutma kapasitesi tarla kapasitesi olarak bilinir. Tarla kapasitesi aşılarak uygulanan su, yerçekimi ile toprak derinliğine doğru drene olur  ve beraberinde tuzları ve besin maddelerini de taşır veya toprak suya doygun hale geldiğinden, tuzlar ve besin maddeleri içeren fazla su yüzey akışla su kaynaklarının kirlenmesine yol açar.

Sulama suyunun aşırı kullanımı, topraktaki hareketliliği fazla olan azotun da, başta nitrat olmak üzere amonyum iyonları şeklinde toprak içerisinde yıkanmasına veya yüzey akışı ile birlikte taşınmasına ve ulaştığı su kaynaklarında besin maddesi kirliliği yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle gübrenin bilinçsiz uygulanışı ve azot bileşikleri içeren gübre kullanımındaki aşırılık, yanlış sulama uygulamaları ile birleştiğinde kirlenme sürecini hızlandırmaktadır.

3.2. Sulama suyu standartları çerçevesinde belirlenen kalite sınıflamasına uygun olmayan sular sulamada kullanılmamalıdır.

3.3. Sulama uygulamaları verimli, ekonomik, çevreye zarar vermeyen, toprak ve su kaynaklarını koruyacak şekilde belli bir program dâhilinde yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Sulama sistemlerinin projelendirilmesi, tarlaya verilecek sulama suyu miktarının hesaplanması ve sulama zamanının belirlenmesi için bitki su tüketimi mutlaka belirlenmeli ve buna ilişkin yapılan hesaplamalar ortaya konulmalıdır.

  - Su Kaynakları

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tüketimin kontrollü yapılması ile sağlanabileceğinden, özellikle sulama suyu kaynağı olarak kullanımlarda su kaynaklarının tahsisi ile yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların izin ve denetimi şarttır.

3.4. Sulama suyu sürdürülebilir bir kaynaktan alınmalı, kaynak, yetkili resmi kurum ve kuruluşların su kullanım iznine/ruhsatına sahip olmalı ve izin verilen tüketim sınırlarına uyulmalıdır.

  - Sulama Yöntemleri

Suyun bitki kök bölgesine veriliş biçimi olarak ifade edilen sulama yöntemi belirlenirken; su kaynağı ve sulama suyunun özellikleri, toprak, topoğrafya, iklim ve bitki özellikleri ile ekonomik koşullar, sosyal ve kültürel durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüzey sulama yöntemleri (salma sulama, göllendirme sulama, uzun tava sulama ve karık sulama); fazla su tüketimi, bitki besin maddesi kaybı, erozyon oluşturma riski ve kumlu toprakta derin süzülme ile karakterize edilir. Eğimin % 3 ve üzeri olduğu yerlerde, yüzey akışı ile yüksek su kayıpları gözlemlendiğinden su uygulama randımanı son derece düşük ve gübre dağılımı homojen değildir. Yüzey sulama yöntemleri bu nedenlerle kontrollü bir sulama uygulamasına izin veremeyeceği için kullanılmamalı, sulama sistemlerinin zorunlu olarak bu yöntemin kullanılmasını gerektirdiği tesislerde arazi tesviyesi ve drenaj çalışmaları yapılmış olmalıdır.

Basınçlı sulama yöntemleri (yağmurlama sulama, damla sulama ve ağaç altı mikro yağmurlama, sızdırma sulama); yüksek su uygulama randımanı, düşük su tüketimi, erozyona neden olmayışı, gübrelemenin istenilen zaman ve miktarda yapılabilmesine imkân tanıması, düşük sulama işçiliğine ihtiyaç duyması, eğimli, dalgalı, hafif bünyeli ya da yüzlek topraklarda uygulanabilmesi ile karakterize edilir. Basınçlı sulama yöntemleri, kontrollü bir sulama uygulamasına izin vereceğinden en uygun yöntemler olarak seçilebilir.

3.5. Su kullanım etkinliği en yüksek olan sulama yöntemi kullanılmalıdır.

Kullanılan yöntem, mevcut toprak ve topografya, bitki ve su kaynağı özelliklerine uygun olmalı ve yöntemin uygulanmasını kısıtlayan etmenlere karşı geliştirilen çözümlere ilişkin tedbirleri içermelidir. Uygulanan sulama yöntemi ile ilgili tarla kontrolleri düzenli şekilde yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

  - Fertigasyon

Bitki besin elementlerinin sulama suyu ile bitki kök bölgesine veya sulanan alana verilmesini ifade eden fertigasyon, önemli bir tarımsal teknik olarak kabul edilmekte ve bu yolla gübreler, sulama sistemi içerisinde erimiş halde küçük miktarlarda ve istenilen sıklıkta doğrudan bitki kök bölgesine iletilebilmektedir.

Fertigasyon, aktif köklerin yoğunlaştığı yerlerde, istenen bitki besin maddelerinin homojen bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu şekilde bitkilerin gübredeki besin maddelerinden yararlanma oranı artar ve uygulanan gübre miktarının azalmasına imkân sağlar. Ayrıca üretim maliyetini azaltır ve gübrelerdeki besin maddelerinin sızarak yer altı suyunu kirletme potansiyelini düşürür. Fertigasyon, çiftçiye büyüme mevsimi boyunca yetiştirdiği bitkinin besin maddesi ihtiyacını karşılamasında yardımcı olur. Bitkinin canlılığı korunur, bitki patojenlerinin (hastalık) gelişimi geciktirilebilir.

Bitki besin elementlerinin yarayışlılıklarını arttırarak gübre randımanını da artıran fertigasyon, önemli ölçüde emek, makine ve yakıt tasarrufu yanında, bitkinin büyüme dönemine ve isteğine bağlı olarak gübreleme zamanında esneklik sağlarken daha etkin gübreleme ve su yönetimi sayesinde, yıkanma nedeniyle gübre kayıplarının en aza inmesine ve nitrat kirliliğinin azalmasına katkıda bulunmaktadır.

3.6. Fertigasyon uygulamalarında sulama suyu ve gübrenin yönetimi doğru planlanmalı, doğru sulama işletmeciliği uygulanmalı, fertigasyon aralığı ve uygulanan sulama suyu ve gübre miktarı kayıt altına alınmalıdır.

Fertigasyon uygulamalarında sulama suyu ve gübrenin mevcut şartlarda tüm arazide yüksek eş dağılım randımanını sağlayacak sulama sistemi ve bu sisteme uygun sulama yöntemi kullanılmalı, sistem unsurlarının arazide doğru yerleşiminin sağlanacağı doğru planlama yapılmalı ve uygun ekipman kullanılmalıdır.

Fertigasyonun etkin kullanımı için öncelikle bitkilere ilişkin uygun sulama ve gübreleme programlarının hazırlanması gerekmektedir. Bitki besin maddeleri fertigasyonla ihtiyaç duyulan konsantrasyonlarda her sulamada sürekli verilebildiği gibi, belirli aralıklarla da uygulanabilmektedir. Fertigasyon aralığı, sulama aralığı gibi, önemli bir ölçüttür ve sık sulama gübrelemenin etkisini artırmaktadır; ancak her bitkinin farklı fertigasyon aralıklarına tepkisi değişik olmaktadır.

Öte yandan, fertigasyonun etkili olabilmesi için uygun bir sulama işletmeciliğinin izlenmesi zorunludur. Sulama zamanı ve uygulanacak sulama suyu miktarı uygun bilimsel metotlarla belirlenmeli, bitkinin kök bölgesinde tutulabilecek miktardan fazla su uygulanmamasına, azot başta olmak üzere bitki besin maddelerinin topraktan yıkanmasına neden olunmamalıdır.

- BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI

Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini artırmak, zararlı organizmaları kontrol altına almak için entegre mücadele prensipleri çerçevesinde kültürel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler içinde yer alan kimyasal bitki koruma ürünleri (BKÜ)’nin hatalı kullanımı; doğrudan veya dolaylı olarak insan, hayvan ve bitki sağlığını tehlikeye atmaktadır. BKÜ kullanılırken hem ürünün zararlı organizmalara karşı korunması hem de insan ve çevreye olası olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmelidir.

Entegre Mücadele; zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alıp uygun olan bütün mücadele metodlarını uyumlu bir şekilde kullanarak popülasyon dinamiklerini ekonomik zarar seviyesinin altında tutan zararlı yönetim sistemidir. Zirai mücadelede kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemlerinin ve BKÜ kullanımının birbirleriyle koordineli olarak, hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı azami koruma önlemlerini alabilecek şekilde, en uygun metotla, önerilen doz ve zamanda, çevre ve insana en az zararla, uygulama öncesi gerekli önlemler alınarak uygulanması gerekmektedir.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede BKÜ kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir tarımın sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin (biyolojik, biyoteknik) yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Zararlı organizma, konukçu ve çevre birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Birçok hastalık ve zararlı mücadelesinde konukçu bitkinin biyolojisi, etmenin biyolojisi ve popülasyon yoğunluğu ile meteorolojik parametreler arasındaki ilişkileri esas alan “Tahmin ve Uyarı Sistemleri” Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır.

4.1. Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanması ile birlikte hastalık ve zararlıların yoğunluğu, biyolojisi ve bitki fenolojisi takibi sonucunda ekonomik eşik değeri tespit edilerek gerektiği zamanda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmalıdır.

Bitkisel üretimde planlanmış kontrol önlemleri zararlı organizmalar için yapılacak işlemleri önemli ölçüde azaltabilir.

Çevre dostu bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, kullanımda tercih edilmesi, uygun koşullarda depolanması, uygun alet-ekipmanın kullanılması ve bunların kalibrasyonlarının yapılması, tavsiyesine göre doğru uygulanması ile bitki ve bitkisel ürünlerin korunmasına, kalıntının önlenmesine katkı sağlayacaktır. Böylece çevrenin ve uygulayıcıların ve tüketicilerin olumsuz etkilenmesi engellenecektir.

- ÖTROFİKASYON

Ötrofikasyon; sularda azot ve fosfor miktarının artması alg ve yüksek yapılı bitkilerin aşırı çoğalmasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak oksijen seviyesinin azalmasıyla su kalitesinin ve su yaşam ortamının bozulmasıdır.

Tarımsal faaliyetler, yüzey sularında oluşan ötrofikasyonun kaynaklarından biridir. Tarımsal faaliyetlerden gelen fosfor ve azot; sulu hayvan gübresi uygulaması başta olmak üzere yüzey akışı, hayvan gübresi, diğer işletme atıkları ve kimyasal gübreler dâhil birçok yoldan su yüzeyine ulaşabilir. Sulu hayvan gübreleri ve diğer işletme atıkları çok fazla bitki besin maddesi içerebilir. Ayrıca ekilebilir alanlardaki toprak erozyonu sonucu drene olan sular, yüksek seviyelerde nitrat ve fosfor içerir.

Ülkemizde ötrofik alanlarının belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar, Bakanlık tarafından yürütülmektedir. 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a ve seki diski derinliği değerleri kullanılarak yerüstü su kütlelerinin trofik seviyeleri için sınır değerler yer almaktadır.

5.1. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarında, nitrat konsantrasyonu 50 mg/ L’yi geçmemelidir.

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğine göre, ötrofikasyona maruz kalmış suların tanımlanması nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi için önemli kriterlerden biridir. Bu bölgelerde eylem planlarının uygulanması zorunludur.

- KAYITLARIN TUTULMASI

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği uyarınca çiftçiler, kayıtları yıllık olarak tutmakla yükümlüdür. Kayıtlar 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Kayıtlar işletmede muhafaza edilmeli ve Bakanlığın ilgili bilgi sistemine düzenli olarak işlenir. Söz konusu kayıtlar beş yıl saklanır.

6.1. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan çevre dostu tarımsal uygulamalarına yönelik kayıtlar işletme tarafından tutulur.

Aşağıdaki bilgileri içeren kayıtlar, tarımsal işletmeler tarafından tutulmalıdır.

Tarımsal işletmenin;

- Toplam arazi miktarı (ha),

- Tarımsal üretim yapılan net arazi miktarı (ha),

- Ekim nöbeti ve üretim deseni,

- İhtiyaç duyulan yıllık gübre miktarı,

- Gübreleme planı,

- Mevcut hayvan varlığı ve türleri,

- Hayvansal gübrenin değerlendirme şekli,

- Uygulanan sulama yöntemi, sulama suyu miktarı ve sulama zamanı ile ilgili kayıtlar, tutulmalıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde;

- İşletme numarası ve koordinatları,

- Faaliyet alanı (besi, süt, karma),

- Barınak tipi(açık, yarı açık, kapalı vb.),

Hayvanın;

- Irk ve cinsiyeti,

- Doğum tarihi,

- Kulak küpe numarası,

- Meraya çıkış zamanları,

- İşletmeye giriş ve çıkış tarihlerine (satış, kesim, ölüm vb.) ilişkin kayıtlar, tutulmalıdır.

Kümes hayvanı yetiştiriciliğinde,

- İşletme numarası ve koordinatları,

- Faaliyet tipi (et, yumurta),

- Hayvanların işletmede kalış süresi,

- İşletme toplam kapasitesi ve mevcut hayvan varlığı yazılmalıdır.

6.2. Tarımsal işletmeye giren, işletmede kullanılan ve işletme dışına çıkarılan kimyasal ve hayvansal gübrelerin tüm kayıtları tutulmalıdır.

Büyükbaş / küçükbaş hayvan türleri, otlatılan arazinin kiralanma süresi, merayı devredenin veya devralanın adı, işletme numarası da dahil olmak üzere başka bir meradan işletme bölgesinde bulunan meraya getirilen veya bu meradan başka bir meraya götürülen hayvanlara ilişkin kayıtlar tutulur.

Hayvansal gübrenin ve diğer organik kaynaklı gübrelerin, işletmedeki hayvansal gübre, silaj atık suyu ve yağmurla gelen suyun depolanması için tesislerin ve yeterli depolama kapasitesinin olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılır.

İnsan ve hayvan tüketimi amaçlı su alınan her türlü yüzeysel su kaynağı, sondaj kuyusu, kaynak ve kuyunun konumu belirlenmeli ve su tahsis belgesi saklanmalıdır.

- ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALARIN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ZORUNLU ÖNLEMLER

Sulardaki tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesinde yararlanılacak olan Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesi için önemli bir husustur. Bu yönetmelikte aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

- Kirlenmiş veya kirlenme tehdidi altındaki su kaynaklarının belirlenmesi

- Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi

- Çevre dostu tarımsal uygulamaların oluşturulması ve uygulanması

- Nitrata Hassas Bölgeler için Eylem Planlarının oluşturulması ve uygulanması

- Ulusal izleme programları ve 4 yılda bir raporlama

Sulardaki nitrat kirliliğini azaltmak için, tarımsal arazilerdeki koruma tedbirlerinin uygulanması ve tarımsal işletmeler için çevresel gerekliliklerin belirlenmesi esnasında, Çevre dostu tarımsal uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Çevre dostu tarımsal uygulamalarında, aşağıda belirtilen zorunlu kurallar yer almaktadır:

    - Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler,

    - Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları,

    - Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları,

    - Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları,

- Hayvansal gübre depolarının kapasitesinin belirlenmesi ve inşası,

- Kimyasal ve hayvansal gübreleri uygulama miktarları ve homojen dağılımı,

- Arazi kullanım planlarının yapılması ve ekim nöbeti,

- Yağışlı dönemlerde, toprak yüzeyinde minimum miktarda bitki örtüsünün bulundurulması,

- Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin kaydının tutulması,

- Uygun sulama sistemleri kullanılarak yüzey akış nedeniyle meydana gelebilecek su kirliliği ve bitki kök bölgesinin altına suyun inmesinin önlenmesi.

EK-2

T.C.

………… VALİLİĞİ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE HAYVANSAL GÜBRENİN

DEPOLAMA VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN

ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALAR UYGUNLUK BELGESİ

Belgenin Tarihi:

Belgenin Numarası:

İşletme Sahibinin Adı/Soyadı/Ünvanı:

İşletme Sahibinin TC Kimlik No/Vergi No:

İşletme Adresi:

İşletme Tescil No:

İşletmenin;

Faaliyet Alanı:	     Kapasitesi:

☐ Süt Sığırcılığı	               ……………………...

☐ Manda Sütü Üretimi          ……………………...

☐ Süt Koyunculuğu              ……………………...

☐ Süt Keçiciliği	               ……………………...

☐ Et Sığırcılığı	               ……………………...

☐ Manda Besiciliği               ……………………...

☐ Et Koyunculuğu	               ……………………...

☐ Et Keçiciliği	               ……………………...

☐ Kanatlı Yetiştiriciliği (Et)            ……………………...

☐ Kanatlı Yetiştiriciliği (Yumurta) ………………………

………………………………………………………………. kapsamında yukarıda sahibi, adresi, faaliyet alanı ve kapasite bilgilerine yer verilen tarımsal işletmenin “Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar ve Nitrat Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/17)’e” uygun olarak …../……/…… tarihinde hazırlanan İşletme Denetim Raporu ile tarımsal işletmede hayvansal gübrenin çevre dostu tarımsal uygulamalara uygun olarak depolanarak yönetildiği tespit edilmiş olup işletme bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Tarih

İmza

Adı SOYADI

Vali a.

İl Müdürü

EK-3

| İŞLETME DENETİM RAPORU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İL |  |  | İLÇE |  | KÖY/MAHALLE |  |
| İŞLETME/ÇİFTÇİ ADI |  |  | İŞLETME RUHSATI (Var / Yok ) |  | NHB DURUMU (NHB / NHB Değil) |  |
| İŞLETMENİN BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ KAPALI DÖNEM AYLARI |  |  | TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINAN KURUM / KİŞİ |  |  |  |
| HAYVAN VARLIĞI (BBHB) |  |  | İŞLETMENİN TOPLAM TARIM ALANI (ha) |  | GÜBRE UYGULANABİLİR TARIM ALANI (ha) |  |
| İŞLETMEDEKİ HAYVANSAL GÜBREYE İLİŞKİN BİLGİLER |  |  | KATI HAYVAN GÜBRESİ (ton/yıl) | SIVI HAYVAN GÜBRESİ (ton/yıl) | BULAMAÇ HAYVAN GÜBRESİ (ton/yıl) | TOPLAM AZOT (kg/yıl) |
| İşletmede üretilen |  |  |  |  |  |  |
| İşletmeye alınan |  |  |  |  |  |  |
| İşletmeden çıkan |  |  |  |  |  |  |
| İşletmeden kullanılan |  |  |  |  |  |  |
| UYGULAMALAR |  |  |  | EVET | HAYIR | Muaf- Açıklama |
| Hayvansal gübre deposu var mı? * (Cevap "hayır" ise açıklama ) |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal gübre deposunun kapasitesi yeterli mi? * |  |  |  |  |  | Kapasite: ………..m3 |
| Tüm depolar ve bağlantılar sızdırmaz özellikli mi? * |  |  |  |  |  | Materyali :………… |
| Hayvansal gübre deposu projeye uygun olarak inşa edilmiş mi? |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal gübre deposu su kaynaklarına uygun mesafede mi? * |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal gübre deposu düzenli olarak sızdırmazlık yönünden kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |  |
| İşletmede hayvanların gezinti alanlarında zemin sızdırmaz özellikte mi? * |  |  |  |  |  |  |
| İşletmedeki hayvansal gübre deposu ile diğer üniteler arasında uygun mesafeler mevcut mu? |  |  |  |  |  |  |
| İşletmeden çıkarılan ve işletmeye alınan hayvansal gübrelere ilişkin kayıtlar tutulmuş mu? * |  |  |  |  |  |  |
| İşletmeden çıkarılan ve işletmeye alınan hayvansal gübrelere ilişkin analiz belgesi var mı? * |  |  |  |  |  |  |
| Toprak analizine dayalı gübre kullanımı uygulanmakta mıdır veya işletme yeni ise bu şarta uyacağına dair İl/İlçe Müdürlüğünce taahhüdü alınmış mı? * |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal gübrenin analizi yapılıyor mu? İşletme yeni ise bu şarta uyacağına dair İl/İlçe Müdürlüğünce taahhüdü alınmış mı? * |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal ve kimyasal gübre kullanımında kapalı dönemlere uyuluyor mu? İşletme yeni ise bu şarta uyacağına dair İl Müdürlüğünce taahhüdü alınmış mı? * |  |  |  |  |  |  |
| Hayvansal gübre kullanımı ile hektara yıllık uygulanabilir azot miktarı sınırlamalarına (170 - 340 kg N/ ha yıl) uyuluyor mu? * |  |  |  |  |  |  |
| DENETİM SONUCU ( UYGUN/ UYGUN DEĞİL) |  |  |  |  |  |  |
| *: Bu şartları sağlayan işletmeler ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALARA uygun kabul edilir. Bu denetim formu …./…/… tarihinde yapılan denetim sonucunda düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME SAHİBİ | İMZA | DENETİMİ YAPANLARIN | ADI SOYADI | İMZA | ADI SOYADI | İMZA |
| ………………………. | ……… |  | ……………………. | ……… | …….…………… | ……… |

EK-4

| İŞLETMELERDE AHIR/AĞIL/KÜMES KAPASİTESİ HESAPLAMA REHBERİ |  |
| --- | --- |
|  | Süt Sığırı Kapalı ve Yarı Açık* Ahırlar |
| 1 | 6 aydan küçük her buzağı için 1,8 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 2 | 6. aydan 12. aya kadar her sığır için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 4 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 3 | 12 aydan büyük her sığır için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 7 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
|  | Süt Sığırı Açık Ahırlar |
| 1 | Açık ahırlarda; 12 aydan büyük her sığır için en az 7 m2, 12 aydan küçük her sığır için en az 4 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Süt Mandası Kapalı ve Yarı Açık Ahırlar |
| 1 | 6 aydan küçük her manda için 1,8 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 2 | 6. aydan 12. aya kadar her manda için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 5m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 3 | 12 aydan büyük her manda için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 8 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
|  | Süt Mandası Açık Ahır Projesinde Aranacak Kriterler |
| 1 | Açık ahırlarda; 12 aydan büyük her manda için en az 8 m2, 12 aydan küçük her manda için en az 5 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Koyun Ağılı |
| 1 | Erişkin koyun ve koç başına en az 2 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 2 | Erkek ve dişi toklu (6-12 ay) bölmesi için her toklu için en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 3 | 0-6 aylık kuzular için her kuzu başına en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Keçi Ağılı |
| 1 | Erişkin keçi ve teke başına en az 2 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 2 | Erkek ve dişi (6-12 ay) bölmesi için her keçi için en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 3 | 0-6 aylık oğlaklar için her oğlak başına en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Besi Sığırı Kapalı ve Yarı Açık Ahırlar |
| 1 | 6 aydan küçük her buzağı için 1,8 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 2 | 6. aydan 12. aya kadar her sığır için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 4 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 3 | 12 aydan büyük her sığır için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 7 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
|  | Besi Sığırı Açık Ahır |
| 1 | Açık ahırlarda 12 aydan büyük her sığır için en az 7m2, 12 aydan küçük her sığır için en az 4m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Besi Mandası Kapalı ve Yarı Açık Ahır |
| 1 | 6 aydan küçük her buzağı için 1,8 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 2 | 6. aydan 12. aya kadar her manda için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 5 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
| 3 | 12 aydan büyük her manda için; gübre yolu dahil olacak şekilde en az 7 m2 toplam alan sağlanmalıdır. |
|  | Besi Mandası Açık Ahılar |
| 1 | Açık ahırlarda 12 aydan büyük her manda için en az 8m2, 12 aydan küçük her manda için en az 5m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Koyun Ağılı Projesinde Aranacak Kriterler |
| 1 | Erişkin koyun ve koç başına en az 2 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 2 | Erkek ve dişi toklu (6-12 ay) bölmesi olarak her toklu için en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır. |
| 3 | 0-6 aylık kuzular için her kuzu başına en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Keçi Ağılı Projesinde Aranacak Kriterler |
| 1 | Erişkin keçi ve teke başına en az 2 m2 alan ayrılmalıdır? |
| 2 | Erkek ve dişi (6-12 ay) bölmesi olarak her keçi için en az 1,4 m2 alan ayrılmalıdır? |
| 3 | 0-6 aylık oğlaklar için her oğlak başına en az 0,7 m2 alan ayrılmalıdır. |
|  | Broyler Kümesi |
| 1 | Broyler için, metre karedeki hayvan sayısı 13 -17 adet olmalıdır. |
|  | Hindi Kümesi |
| 1 | Hindi için, metre karedeki hayvan sayısı 3-5 adet olmalıdır |
|  | Kaz Kümesi |
| 1 | Kaz için, metre karedeki hayvan sayısı 2-3 adet olmalıdır |
|  | Kafessiz Yumurtacı Tavuk Kümesi |
| 1 | Her m² kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9-12 adet arasında olmalıdır. |
|  | Zenginleştirilmiş Kafes Sistemli Yumurtacı Tavuk Kümesi |
| * Hayvan ırk özellikleri ve iklim koşulları dikkate alınarak ihtiyaca göre belirlenecek ölçülerde yan duvar açıklığı ve gezinme alanı olan hayvan barınak sistemleridir. |  |

EK-5

| İŞLETMENİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN BİRİMİ (BBHB) VE ÜRETTİĞİ TOPLAM AZOT HESAPLAMA FORMU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İL |  |  |  |  |  |  |
| İLÇE |  |  |  |  |  |  |
| KÖY/ MAHALLE |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME NO |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME SAHİBİ |  |  |  |  |  |  |
| Hayvan türü | BBHB dönüştürme katsayısı (A) | BBHB başına kg N /yıl (B) | kg N/ Baş. Yıl (C= AXB) | Hayvan sayısı (D) | BBHB (E=AXD) | Toplam Azot (kg/yıl) (F= BXE) |
| Kültür ırkı süt ineği | 1 | 70 | 70 |  |  |  |
| Kültür melezi | 0,75 | 70 | 52,5 |  |  |  |
| Yerli inek | 0,5 | 70 | 35 |  |  |  |
| Dana-düve (kültür ırkı) | 0,6 | 70 | 42 |  |  |  |
| Dana-düve (kültür melezi) | 0,45 | 70 | 31,5 |  |  |  |
| Dana-düve (yerli) | 0,3 | 70 | 21 |  |  |  |
| Buzağı | 0,15 | 70 | 10,5 |  |  |  |
| Manda (erkek) | 0,9 | 70 | 63 |  |  |  |
| Manda (dişi) | 0,75 | 70 | 52,5 |  |  |  |
| Öküz | 0,6 | 70 | 42 |  |  |  |
| Boğa | 1,5 | 70 | 105 |  |  |  |
| Koyun | 0,1 | 70 | 7 |  |  |  |
| Keçi | 0,08 | 70 | 5,6 |  |  |  |
| Kuzu-oğlak | 0,04 | 70 | 2,8 |  |  |  |
| At | 0,5 | 70 | 35 |  |  |  |
| Katır | 0,4 | 70 | 28 |  |  |  |
| Eşek | 0,3 | 70 | 21 |  |  |  |
| Etlik piliçler | 0,0025 | 85 | 0,2125 |  |  |  |
| Yumurta tavuğu | 0,004 | 85 | 0,34 |  |  |  |
| Hindi | 0,02 | 85 | 1,7 |  |  |  |
| İŞLETMENİN BBHB TOPLAMI VE ÜRETTİĞİ TOPLAM AZOT |  |  |  |  |  |  |

| Hayvan Türlerinin Yaşlarına Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber Bilgiler |  |
| --- | --- |
| Kültür ırkı süt ineği | Bütün Kültür ırkları (24 aylık ve üzeri olanlar) |
| Kültür melezi | Bütün ırkların melezlerini (24 aylık ve üzeri olanlar) |
| Yerli inek | Bütün Yerli ırkları (24 aylık ve üzeri olanlar) |
| Dana-düve (kültür ırkı) | Kültür ırklarının 7-23 aylık olanları |
| Dana-düve (kültür melezi) | Kültür ırkların melezlerinin 7-23 aylık olanları |
| Dana-düve (yerli) | Yerli ırkların ve mandaların 7-23 aylık olanları |
| Buzağı | Bütün ırkların ve mandaların 0-6 aylık olanları |
| Manda (erkek) | 24 aylık ve üzeri olanlar |
| Manda (dişi) | 24 aylık ve üzeri olanlar |
| Öküz |  |
| Boğa |  |
| Koyun | 12 aylık ve üzeri olanlar* |
| Keçi | 12 aylık ve üzeri olanlar* |
| Kuzu-oğlak | 0-11 arası olanlar |
| At |  |
| Katır |  |
| Eşek |  |
| Etlik piliçler |  |
| Yumurta tavuğu |  |
| Hindi |  |
| *: Koyun keçi için ırk ayrımı yapılmayacaktır, bütün tür ve ırkların erkek ve dişi olmasına bakılmaksızın değerlendirilecektir. |  |

EK-6

NİTRATA HASSAS BÖLGE OLARAK BELİRLENEN KÖYLER/MAHALLELER

| İL | İLÇE | KÖY/ MAHALLE |
| --- | --- | --- |
| Adana | Karataş | Hasırağacı Mh. |
| Adana | Kozan | Kahveli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Nazımbey Yeniköy Mh. |
| Adana | Ceyhan | Başören Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Menteş Mh. |
| Adana | Yüreğir | Akpınar Mh. |
| Adana | Ceyhan | Durhasandede Mh. |
| Adana | Ceyhan | Dağıstan Mh. |
| Adana | Ceyhan | Veysiye Mh. |
| Adana | Karaisalı | Akçalı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Sarımazı Mh. |
| Adana | Karaisalı | Ayakkıf Mh. |
| Adana | Kozan | Ferhatlı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Körkuyu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Çelemli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Büyükmangıt Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Deveciuşağı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Değirmenli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Hamidiye Mh. |
| Adana | Karaisalı | Durak Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Çörten Mh. |
| Adana | Sarıçam | Yağızlar Mh. |
| Adana | Ceyhan | Doruk Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Hamzalı Mh. |
| Adana | Sarıçam | Sarıçam |
| Adana | Ceyhan | Adapınar Mh. |
| Adana | Ceyhan | Çiftlikler Mh. |
| Adana | Karataş | Helvacı Mh. |
| Adana | Karataş | Çağşırlı Mh. |
| Adana | Sarıçam | Kılıçlı Mh. |
| Adana | Karataş | Bahçe Mh. |
| Adana | Ceyhan | Altıgözbekirli Mh. |
| Adana | Karaisalı | Çakallı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Danacılı Mh. |
| Adana | Kozan | Bağtepe Mh. |
| Adana | Kozan | Postkabasakal Mh. |
| Adana | Sarıçam | Yarımca Mh. |
| Adana | Ceyhan | Mercin Mh. |
| Adana | Karataş | Yemişli Mh. |
| Adana | Sarıçam | Buruk Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Ceyhan | Kurtkulağı Mh. |
| Adana | Seyhan | Akkapı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Güzel Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Seyhan | Küçükdikili Mh. |
| Adana | Ceyhan | Toktamış Mh. |
| Adana | Karaisalı | Kırıklı Mh. |
| Adana | Sarıçam | Mustafalar Mh. |
| Adana | Karataş | Ataköy Mh. |
| Adana | Sarıçam | Avcılar Mh. |
| Adana | Sarıçam | Karlık Mh. |
| Adana | Seyhan | Gökçeler Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Asmalı Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Kırmızıdam Mh. |
| Adana | Yüreğir | Bahçelievler Mh. |
| Adana | Ceyhan | Sarısakal Mh. |
| Adana | Aladağ | Ceritler Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Otluk Mh. |
| Adana | Seyhan | Sarıhuğlar Mh. |
| Adana | Seyhan | Sarıhamzalı Mh. |
| Adana | Seyhan | Yolgeçen Mh. |
| Adana | Seyhan | Karakuyu Mh. |
| Adana | Seyhan | Zeytinli Mh. |
| Adana | Seyhan | Büyükçıldırım Mh. |
| Adana | Seyhan | Hadırlı Mh. |
| Adana | Seyhan | Küçükçıldırım Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Üçtepe Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Alaybeyi Mh. |
| Adana | Sarıçam | Remzi Oğuz Arık Mh. |
| Adana | Ceyhan | Gümürdülü Mh. |
| Adana | Yüreğir | Seyhan Mh. |
| Adana | Ceyhan | Hamdilli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Adatepe Mh. |
| Adana | Seyhan | Koyuncu Mh. |
| Adana | Seyhan | Yenidam Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Yumurtalık |
| Adana | Sarıçam | Mehmet Akif Ersoy Mh. |
| Adana | Ceyhan | Camuzağılı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Sağkaya Mh. |
| Adana | Ceyhan | Soysallı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Saygeçit Mh. |
| Adana | Çukurova | Pirili Mh. |
| Adana | Seyhan | Mıdık Mh. |
| Adana | Sarıçam | İstiklal Mh. |
| Adana | Seyhan | Dervişler Mh. |
| Adana | Karaisalı | Altınova Mh. |
| Adana | Sarıçam | Kemalpaşa Mh. |
| Adana | Sarıçam | Büyük Baklalı Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Demirtaş Mh. |
| Adana | Seyhan | Mürseloğlu Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Yazıtepe Mh. |
| Adana | Seyhan | Gölbaşı Mh. |
| Adana | Karataş | Kapı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Üçdutyeşilova Mh. |
| Adana | Kozan | Damyeri Mh. |
| Adana | Ceyhan | Karakayalı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Ceyhanbekirli Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Ufacıkören Mh. |
| Adana | Yüreğir | Denizkuyusu Mh. |
| Adana | Sarıçam | Göztepe Mh. |
| Adana | Yüreğir | Belören Mh. |
| Adana | Yüreğir | Doğankent Kışla Mh. |
| Adana | Yüreğir | Sazak Mh. |
| Adana | Yüreğir | Havutlu Mh. |
| Adana | Karataş | Tuzla Mh. |
| Adana | Yüreğir | Şeyhmurat Mh. |
| Adana | Seyhan | Çaputçu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Ağzıbüyük Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yukarıçiçekli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Düzce Mh. |
| Adana | Sarıçam | Yürekli Mh. |
| Adana | Sarıçam | Müminli Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Hürriyet Mh. |
| Adana | Seyhan | Köylüoğlu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Dedepınarı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yunusoğlu Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Karataş | Tabaklar Mh. |
| Adana | Yüreğir | Kaşlıca Mh. |
| Adana | Ceyhan | İsalı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Yüreğir | Çatalpınar Mh. |
| Adana | Ceyhan | Irmaklı Mh. |
| Adana | Tufanbeyli | Bozgüney Mh. |
| Adana | Karaisalı | Torunsolaklı Mh. |
| Adana | Tufanbeyli | İstiklal Mh. |
| Adana | Ceyhan | Kurtpınar Mh. |
| Adana | Kozan | Çukurören Mh. |
| Adana | Kozan | Hacıbeyli Mh. |
| Adana | Karaisalı | Aktaş Mh. |
| Adana | Kozan | Hamam Mh. |
| Adana | Kozan | Arslanlı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Koyunevi Mh. |
| Adana | Kozan | Tepecikören Mh. |
| Adana | Yüreğir | Zağarlı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Paşaköy Mh. |
| Adana | Karataş | Sirkenli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Kamışlı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Gökçeli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Gazipaşa Mh. |
| Adana | Yüreğir | Büyükkapılı Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Kesmeburun Mh. |
| Adana | Kozan | Ayşehoca Mh. |
| Adana | Kozan | Acarmantaş Mh. |
| Adana | Ceyhan | Tatlıkuyu Mh. |
| Adana | Karataş | Yassıveren Mh. |
| Adana | Yüreğir | Geçitli Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Yüreğir | Havraniye Mh. |
| Adana | Sarıçam | Acıdere Mh. |
| Adana | Yüreğir | Eğriağaç Mh. |
| Adana | Yüreğir | Doğankent Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Yüreğir | Pekmezli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Yeşilbahçe Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yakapınar Mh. |
| Adana | Seyhan | Serinevler Mh. |
| Adana | Ceyhan | Mercimek Mh. |
| Adana | Karaisalı | Kuzgun Mh. |
| Adana | Kozan | Eskikabasakal Mh. |
| Adana | Yüreğir | Esenler Mh. |
| Adana | Yüreğir | Gümüşyazı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Yalak Mh. |
| Adana | Yüreğir | Akdam Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Ayvalı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Aydıncık Mh. |
| Adana | Seyhan | Camuzcu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yerdelen Mh. |
| Adana | Yüreğir | Kayarlı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Camili Mh. |
| Adana | Yüreğir | Çotlu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Sağdıçlı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Taşçı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yahşiler Mh. |
| Adana | Yüreğir | Alihocalı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Köklüce Mh. |
| Adana | Yüreğir | Karaahmetli Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Kaldırım Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Ağzıkaraca Mh. |
| Adana | Ceyhan | Çevretepe Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Kuzupınarı Mh. |
| Adana | Seyhan | Salmanbeyli Mh. |
| Adana | Sarıçam | Hasanbeyli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Camili Mh. |
| Adana | Ceyhan | Kösreli Mh. |
| Adana | Ceyhan | Köprülü Mh. |
| Adana | Ceyhan | Elmagölü Mh. |
| Adana | Ceyhan | Dikilitaş Mh. |
| Adana | Sarıçam | Aydınyurdu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Abdioğlu Cumhuriyet Mh. |
| Adana | Sarıçam | Cihadiye Mh. |
| Adana | Sarıçam | Yeniyayla Mh. |
| Adana | Ceyhan | Isırganlı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Özler Mh. |
| Adana | Ceyhan | Tumlu Mh. |
| Adana | Yüreğir | Irmakbaşı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Aliler Mh. |
| Adana | Karataş | Bebeli Mh. |
| Adana | Seyhan | Kayışlı Mh. |
| Adana | Seyhan | Karayusuflu Mh. |
| Adana | Yumurtalık | Yeşilköy Mh. |
| Adana | Yüreğir | Sakızlı Mh. |
| Adana | Karataş | Oymaklı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Çağırkanlı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Yılankale Mh. |
| Adana | Karataş | Kesik Mh. |
| Adana | Yüreğir | Danışment Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yalnızca Mh. |
| Adana | Yüreğir | Kadıköy Mh. |
| Adana | Ceyhan | Mustafabeyli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Yeniköy Mh. |
| Adana | Karataş | Damlapınar Mh. |
| Adana | Karataş | Kızıltahta Mh. |
| Adana | Kozan | Yüksekören Mh. |
| Adana | Seyhan | Yalmanlı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Azizli Mh. |
| Adana | Yüreğir | Herekli Mh. |
| Adana | Kozan | Işıklı Mh. |
| Adana | Kozan | Yassıçalı Mh. |
| Adana | İmamoğlu | Pekmezci Mh. |
| Adana | Ceyhan | Çataklı Mh. |
| Adana | Ceyhan | Burhanlı Mh. |
| Adana | Yüreğir | Akarcalı Mh. |
| Adana | Kozan | Ilıca Mh. |
| Adana | Kozan | Tufanlı Mh. |
| Adana | Sarıçam | Boynuyoğun Mh. |
| Adıyaman | Besni | Çakırhüyük Bld. (Köprübaşı Mh.) |
| Adıyaman | Kahta | Gazi Mh. |
| Adıyaman | Kahta | Cumhuriyet Mh. |
| Adıyaman | Samsat | Kale Mh. |
| Adıyaman | Gölbaşı | Belören Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Adıyaman | Gölbaşı | Balkar Bld. (Asfalt Mh.) |
| Adıyaman | Gölbaşı | Belören Bld. (Merkez Mh.) |
| Adıyaman | Merkez | Hasankendi Köyü |
| Adıyaman | Merkez | Doyran Köyü |
| Adıyaman | Besni | Kutluca Köyü |
| Adıyaman | Besni | Beşyol Köyü |
| Adıyaman | Gölbaşı | Çatalağaç Köyü |
| Adıyaman | Kahta | Tuğlu Köyü |
| Adıyaman | Merkez | Güzelyurt Köyü |
| Afyonkarahisar | Merkez | Susuz Bld. (Sakarya Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Kocaöz Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yeşilçiftlik Bld. (Aşağı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Karadede Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Yeni Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Çağlayan Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Fatih Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Demirçevre Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Gülistan Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Barbaros Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Yukarı Hilal Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Aşağı Hilal Mh. |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Barbaros Mh. |
| Afyonkarahisar | Kızılören | Cumhuriyet Mh. |
| Afyonkarahisar | Evciler | Yunus Emre Mh. |
| Afyonkarahisar | Evciler | Camikebir Mh. |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Selçuklu Mh. |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Pazar Mh. |
| Afyonkarahisar | Dinar | Otogar Mh. |
| Afyonkarahisar | Dinar | Santral Mh. |
| Afyonkarahisar | Dinar | Atatürk Mh. |
| Afyonkarahisar | Çay | Vakıf Mh. |
| Afyonkarahisar | Dinar | Bağlar Mh. |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Esentepe Mh. |
| Afyonkarahisar | Dinar | Korubaşı Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Sülümenli Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Hisar Mh. |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | İstasyon Mh. |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Yunus Emre Mh. |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Ali Çetinkaya Mh. |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Öğretmenler Mh. |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Kayran Mh. |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Sırakapı Mh. |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Yenikent Mh. |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Davulga Bld. (Alasakallı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Evciler | Mehmet Akif Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Salar Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Dinar | Haydarlı Bld. (Merkez Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Akharım Bld. (Dikmen Mh.) |
| Afyonkarahisar | Merkez | Erkmen Bld. (Fevzi Çakmak Mh.) |
| Afyonkarahisar | Dinar | Haydarlı Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Dereçine Bld. (Kavaklı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Kılıçarslan Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yeşilçiftlik Bld. (Yıldız Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Serban Bld. (Köprübaşı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çay | Karamıkkaracaören Bld. (Bağlar Mh.) |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Yakup Şevki Paşa Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Nuribey Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Dinar | Tatarlı Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Dinar | Tatarlı Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Yeni Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Fethibey Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Dişli Bld. (Okul Mh.) |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Dişli Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çay | İstasyon Mh. |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Mimar Sinan Mh. |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Yenidoğan Mh. |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yeşilçiftlik Bld. (Yukarı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Kırka Bld. (Yıldırım Beyazıt Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çay | Yeşilevler Mh. |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Gömü Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çay | Karamıkkaracaören Bld. (Aşağı Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Ahmetpaşa Bld. (Çiğiltepe Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Kırka Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Küçükhüyük Bld. (Atatürk Mh.) |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Düzağaç Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Çay | Pazarağaç Bld. (Orta Mh.) |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Dişli Bld. (Yavuz Selim Mh.) |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Döğer Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Merkez | Akçin Mh. |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Akpınar Mh. |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Işık Mh. |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Akören Mh. |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Kayıhan Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Afyonkarahisar | Merkez | Çayırbağ Bld. (Fatih Mh.) |
| Afyonkarahisar | Merkez | Erenler Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Ataköy Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Salar Bld. (Yavuz Selim Mh.) |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yeni Mh. |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Çakır Mh. |
| Afyonkarahisar | Merkez | Çıkrık Bld. (Erenler Mh.) |
| Afyonkarahisar | Merkez | Değirmendere Köyü |
| Afyonkarahisar | Merkez | Karaarslan Köyü |
| Afyonkarahisar | Merkez | Anıtkaya Köyü |
| Afyonkarahisar | Merkez | Saadet Köyü |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Yaka Köyü |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Akkeçili Köyü |
| Afyonkarahisar | Çay | Akkonak Köyü |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Büyükkarabağ Köyü |
| Afyonkarahisar | Merkez | Saraydüzü Köyü |
| Afyonkarahisar | Çay | Kadıköy Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Akarca Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Aşağıyenice Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Bozan Köyü |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Göynük Köyü |
| Afyonkarahisar | Çay | Karamık Köyü |
| Afyonkarahisar | Çay | Maltepe Köyü |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Efe Köyü |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Yarışlı Köyü |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Atlıhisar Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Büyüktuğluk Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Eşrefli Köyü |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Akdeğirmen Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Duman Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Özkan Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Yeniköy Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Ümraniye Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Kızıllı Köyü |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Yukarıtandır Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Sütlaç Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Eskiakören Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Gözeli Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Kırkpınar Köyü |
| Afyonkarahisar | İscehisar | Çatağıl Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yapağlı Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Akyarma Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Baraklı Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Bostancı Köyü |
| Afyonkarahisar | Kızılören | Ekinova Köyü |
| Afyonkarahisar | Kızılören | Yenibelkavak Köyü |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Garipce Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yeşilhüyük Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yüksel Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Akgün Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Gökçek Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Madenler Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Alagöz Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Alamescit Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Cumhuriyet Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dombay Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Kazanpınar Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Başkuyucak Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Baştepe Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yeşilyurt Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Akpınarlı Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Emirhisar Köyü |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Nuh Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Doğanlı Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Gökçealan Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Gürsu Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Kınık Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Okçular Köyü |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Aşağıtandır Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Koçhisar Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Kusura Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Kozvan Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Adayazı Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Ağılcık Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Oda Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Örenkaya Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Çiftlikköy Köyü |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Bozhüyük Köyü |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Cumalı Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Saltık Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Karaağaçkuyusu Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Kızılören Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Dağılgan Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Elhan Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Sorkun Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Susuz Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Ülfeciler Köyü |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Yüreğil Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Sığracık Köyü |
| Afyonkarahisar | Dinar | Avdan Köyü |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Karacaahmet Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Karasandıklı Köyü |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Ürküt Köyü |
| Afyonkarahisar | Evciler | Altınova Köyü |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Salihler Köyü |
| Ağrı | Merkez | 100. Yıl Mh. |
| Ağrı | Merkez | Fatih Mh. |
| Ağrı | Eleşkirt | Yücekapı Bld. (Yeşilyurt Mh.) |
| Ağrı | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mh. |
| Ağrı | Patnos | Süphan Dağı Mh. |
| Ağrı | Eleşkirt | Yücekapı Bld. (Esentepe Mh.) |
| Ağrı | Patnos | Yüncüler Köyü |
| Ağrı | Patnos | Eryılmaz Köyü |
| Ağrı | Eleşkirt | Ergözü Köyü |
| Ağrı | Patnos | Akyemiş Köyü |
| Ağrı | Patnos | Oyacık Köyü |
| Ağrı | Patnos | Demirören Köyü |
| Ağrı | Patnos | Hacılar Köyü |
| Ağrı | Patnos | Mollaibrahim Köyü |
| Aksaray | Eskil | Cumhuriyet Mh. |
| Aksaray | Eskil | Fatih Mh. |
| Aksaray | Sultanhanı | Selçuk Mh. |
| Aksaray | Eskil | Zafer Mh. |
| Aksaray | Sultanhanı | İstikamet Mh. |
| Aksaray | Eskil | İstiklal Mh. |
| Aksaray | Eskil | Karşıyaka Mh. |
| Aksaray | Merkez | Kırımlı Mh. |
| Aksaray | Merkez | Yenimahalle Mh. |
| Aksaray | Merkez | Cumhuriyet Mh. |
| Aksaray | Merkez | Sanayi Mh. |
| Aksaray | Sultanhanı | Türkistan Mh. |
| Aksaray | Merkez | Yeşilova Bld. (Alasakallı Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Taşpınar Bld. (Yavuz Selim Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Yenikent Bld. (İstiklal Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Yeşiltepe Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Aksaray | Eskil | Eşmekaya Bld. (Camikebir Mh.) |
| Aksaray | Eskil | Hürriyet Mh. |
| Aksaray | Merkez | Bağlıkaya Bld. (Kurtuluş Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Sağlık Bld. (Fatih Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Topakkaya Bld. (Fatih Mh.) |
| Aksaray | Sultanhanı | Gazi Mh. |
| Aksaray | Merkez | Yenikent Bld. (Zafer Mh.) |
| Aksaray | Merkez | Yeşilova Bld. (Köseli Mh.) |
| Aksaray | Eskil | Yavuz Sultan Selim Mh. |
| Aksaray | Eskil | Eşmekaya Bld. (Yeşilyurt Mh.) |
| Aksaray | Eskil | Aydınlık Mh. |
| Aksaray | Merkez | Ağzıkarahan Köyü |
| Aksaray | Merkez | Kazıcık Köyü |
| Aksaray | Merkez | Kutlu Köyü |
| Aksaray | Merkez | Gültepe Köyü |
| Aksaray | Merkez | Yapılcan Köyü |
| Aksaray | Merkez | Çolaknebi Köyü |
| Aksaray | Merkez | Armutlu Köyü |
| Aksaray | Ağaçören | Demircili Köyü |
| Aksaray | Ağaçören | Göllü Köyü |
| Aksaray | Ağaçören | Hacıahmetlidavutlu Köyü |
| Aksaray | Ağaçören | Kılıçlı Köyü |
| Aksaray | Eskil | Başaran Köyü |
| Aksaray | Eskil | Güneşli Köyü |
| Aksaray | Eskil | Büğet Köyü |
| Aksaray | Eskil | Çukuryurt Köyü |
| Aksaray | Ortaköy | Hıdırlı Köyü |
| Aksaray | Eskil | Gümüşdüğün Köyü |
| Aksaray | Merkez | Altınkaya Köyü |
| Aksaray | Merkez | İncesu Köyü |
| Amasya | Suluova | Hacıhayta Mh. |
| Amasya | Suluova | Magosa Mh. |
| Amasya | Suluova | Yenidoğan Mh. |
| Amasya | Suluova | Eymir Mh. |
| Amasya | Gümüşhacıköy | Hacıyahya Mh. |
| Amasya | Suluova | Bir Eylül Mh. |
| Amasya | Suluova | Saygılı Köyü |
| Amasya | Suluova | Uzunoba Köyü |
| Amasya | Merkez | Bağlarüstü Köyü |
| Amasya | Merzifon | Bahçecik Köyü |
| Amasya | Merzifon | Gökçebağ Köyü |
| Amasya | Merkez | Kutu Köyü |
| Amasya | Merzifon | Bulak Köyü |
| Amasya | Merzifon | Karşıyaka Köyü |
| Amasya | Merzifon | Yalnız Köyü |
| Amasya | Merzifon | Yeşilören Köyü |
| Amasya | Suluova | Bayırlı Köyü |
| Amasya | Merkez | Doğantepe Köyü |
| Amasya | Merkez | Bağlıca Köyü |
| Amasya | Merkez | Boğaköy Köyü |
| Amasya | Suluova | Deveci Köyü |
| Amasya | Suluova | Eraslan Köyü |
| Amasya | Suluova | Kurnaz Köyü |
| Amasya | Suluova | Salucu Köyü |
| Amasya | Merkez | Oluz Köyü |
| Ankara | Güdül | Yeni Mh. |
| Ankara | Polatlı | Karailyas Mh. |
| Ankara | Kalecik | Gümüşpınar Mh. |
| Ankara | Polatlı | Şıhahmetli Mh. |
| Ankara | Haymana | Emirler Mh. |
| Ankara | Sincan | Çokören Mh. |
| Ankara | Polatlı | Uzunbey Mh. |
| Ankara | Polatlı | Yüzükbaşı Mh. |
| Ankara | Polatlı | Özyurt Mh. |
| Ankara | Beypazarı | Dikmen Mh. |
| Ankara | Haymana | Demirözü Mh. |
| Ankara | Çubuk | Ağılcık Mh. |
| Ankara | Polatlı | Adatoprakpınar Mh. |
| Ankara | Haymana | Toyçayırı Mh. |
| Ankara | Haymana | Altıpınar Mh. |
| Ankara | Haymana | Yeşilköy Mh. |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Akın Mh. |
| Ankara | Haymana | Çalış Mh. |
| Ankara | Polatlı | İnler Mh. |
| Ankara | Polatlı | Sarıoba Mh. |
| Ankara | Bala | Abazlı Mh. |
| Ankara | Polatlı | Yağcıoğlu Mh. |
| Ankara | Haymana | Sazağası Mh. |
| Ankara | Kahramankazan | İymir Mh. |
| Ankara | Haymana | Sinanlı Mh. |
| Ankara | Bala | Sofular Mh. |
| Ankara | Çubuk | Ömercik Mh. |
| Ankara | Ayaş | Tekke Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Karaoğlan Mh. |
| Ankara | Beypazarı | Kırbaşı Mh. |
| Ankara | Haymana | Kerpiç Mh. |
| Ankara | Haymana | Yurtbeyli Mh. |
| Ankara | Polatlı | Müslüm Mh. |
| Ankara | Çubuk | Atatürk Mh. |
| Ankara | Ayaş | Gençali Mh. |
| Ankara | Güdül | Boyalı Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | İkizce Mh. |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Akarca Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Gökçehüyük Mh. |
| Ankara | Polatlı | Karapınar Mh. |
| Ankara | Sincan | Anayurt Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Topaklı Mh. |
| Ankara | Çubuk | Yakuphasan Mh. |
| Ankara | Akyurt | Kızık Mh. |
| Ankara | Kahramankazan | Peçenek Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Emirler Mh. |
| Ankara | Güdül | Çağa Mh. |
| Ankara | Polatlı | Şabanözü Mh. |
| Ankara | Haymana | Culuk Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Karagedik Aydın Mh. |
| Ankara | Sincan | Bacı Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Velihimmetli Mh. |
| Ankara | Sincan | Türkobası Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Bezirhane Mh. |
| Ankara | Kahramankazan | Sancar Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Karacaören Mh. |
| Ankara | Polatlı | Türkkarsak Mh. |
| Ankara | Polatlı | Oğuzlar Mh. |
| Ankara | Bala | Aşağıhacıbekir Mh. |
| Ankara | Beypazarı | Tacettin Mh. |
| Ankara | Gölbaşı | Selametli Şehit Emrah Mh. |
| Ankara | Etimesgut | Orhun Mh. |
| Ankara | Sincan | Saraycık Mh. |
| Ankara | Polatlı | Tatlıkuyu Mh. |
| Ankara | Sincan | Yeniçimşit Mh. |
| Ankara | Polatlı | Karahamzalı Mh. |
| Antalya | Kaş | Kasaba Mh. |
| Antalya | Elmalı | Akçaeniş Mh. |
| Antalya | Elmalı | Yalnızdam Mh. |
| Antalya | Elmalı | Pirhasanlar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Bayralar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Karamık Mh. |
| Antalya | Kumluca | Salur Mh. |
| Antalya | Elmalı | Sarılar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Çaybaşı Mh. |
| Antalya | Elmalı | Mursal Mh. |
| Antalya | Elmalı | Hacımusalar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Tavullar Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Çaykenarı Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Kızılaliler Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Kozağacı Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Osmankalfalar Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Kargın Mh. |
| Antalya | Korkuteli | İmecik Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Bayat Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Yazır Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Avdan Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Gümüşlü Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Büyükköy Mh. |
| Antalya | Elmalı | Beyler Mh. |
| Antalya | Elmalı | Çukurelma Mh. |
| Antalya | Elmalı | Eymir Mh. |
| Antalya | Elmalı | Gölova Mh. |
| Antalya | Elmalı | Büyüksöğle Mh. |
| Antalya | Elmalı | Özdemir Mh. |
| Antalya | Elmalı | Bozhüyük Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Kırkpınar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Zümrütova Mh. |
| Antalya | Elmalı | Tekke Mh. |
| Antalya | Aksu | Kundu Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Aşağıoba Mh. |
| Antalya | Kumluca | Yeni Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Karataş Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Ilıcaköy Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Kovanlık Mh. |
| Antalya | Kepez | Kızıllı Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Akyar Mh. |
| Antalya | Aksu | Kurşunlu Mh. |
| Antalya | Serik | Deniztepesi Mh. |
| Antalya | Serik | Tekke Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Ekşili Mh. |
| Antalya | Serik | Aşağıoba Mh. |
| Antalya | Manavgat | Kalemler Mh. |
| Antalya | Manavgat | Ulukapı Mh. |
| Antalya | Manavgat | Gündoğdu Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Çomaklı Mh. |
| Antalya | Kumluca | Mavikent Mh. |
| Antalya | Konyaaltı | Karatepe Mh. |
| Antalya | Serik | Gebiz Mh. |
| Antalya | Konyaaltı | Bahtılı Mh. |
| Antalya | Manavgat | Dolbazlar Mh. |
| Antalya | Serik | Kayaburnu Mh. |
| Antalya | Serik | Çanakçı Mh. |
| Antalya | Manavgat | Seydiler Mh. |
| Antalya | Manavgat | Sülek Mh. |
| Antalya | Aksu | Topallı Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Bozova Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Yeşilyayla Mh. |
| Antalya | Manavgat | Sağırin Mh. |
| Antalya | Manavgat | Büklüce Mh. |
| Antalya | Elmalı | Salur Mh. |
| Antalya | Manavgat | Hocalar Mh. |
| Antalya | Elmalı | Akçay Mh. |
| Antalya | Serik | Çatallar Mh. |
| Antalya | Manavgat | Çakış Mh. |
| Antalya | Serik | Çandır Mh. |
| Antalya | Kepez | Odabaşı Mh. |
| Antalya | Manavgat | Aksaz Mh. |
| Antalya | Kumluca | Hızırkahya Mh. |
| Antalya | Kepez | Altıayak Mh. |
| Antalya | Manavgat | Taşağıl Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Ulucak Mh. |
| Antalya | Manavgat | Çardakköy Mh. |
| Antalya | Aksu | Dumanlar Mh. |
| Antalya | Manavgat | Doğançam Mh. |
| Antalya | Manavgat | Denizyaka Mh. |
| Antalya | Manavgat | Çeltikçi Mh. |
| Antalya | Konyaaltı | Zümrüt Mh. |
| Antalya | Aksu | Çalkaya Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Küçükköy Mh. |
| Antalya | Aksu | Boztepe Mh. |
| Antalya | Kumluca | Göksu Mh. |
| Antalya | Kepez | Şelale Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Dereli Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Çığlık Mh. |
| Antalya | Elmalı | Düden Mh. |
| Antalya | Elmalı | Yuva Mh. |
| Antalya | Kepez | Başköy Mh. |
| Antalya | Elmalı | Gökpınar Mh. |
| Antalya | Serik | Belkıs Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Yeniköy Mh. |
| Antalya | Elmalı | Kışla Mh. |
| Antalya | Finike | Hasyurt Mh. |
| Antalya | Serik | Eminceler Mh. |
| Antalya | Serik | Kozağacı Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Taşkesiği Mh. |
| Antalya | Elmalı | Karyağdı Mh. |
| Antalya | Kaş | Kınık Mh. |
| Antalya | Kumluca | Kavakköy Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Orta Mh. |
| Antalya | Manavgat | Bereket Mh. |
| Antalya | Serik | Kürüş Mh. |
| Antalya | Manavgat | Ilıca Mh. |
| Antalya | Kumluca | Beykonak Mh. |
| Antalya | Demre | Yaylakaya Mh. |
| Antalya | Aksu | Yenidumanlar Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Kömürcüler Mh. |
| Antalya | Serik | Abdurrahmanlar Mh. |
| Antalya | Aksu | Solak Mh. |
| Antalya | Aksu | Kumköy Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Kızılcadağ Mh. |
| Antalya | Kepez | Aktoprak Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Dağbeli Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Yelten Mh. |
| Antalya | Serik | Yeşilyurt Mh. |
| Antalya | Kaş | Gömbe Mh. |
| Antalya | Serik | Yanköy Mh. |
| Antalya | Serik | Karıncalı Mh. |
| Antalya | Serik | Berendi Mh. |
| Antalya | Serik | Üründü Mh. |
| Antalya | Serik | Aşağıkocayatak Mh. |
| Antalya | Serik | Pınarcık Mh. |
| Antalya | Serik | Çakallık Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Yeşiloba Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Manay Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Kevşirler Mh. |
| Antalya | Serik | Kuşlar Mh. |
| Antalya | Serik | Aşağıçatma Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Bademağacı Mh. |
| Antalya | Elmalı | Çalpınar Mh. |
| Antalya | Kepez | Kirişçiler Mh. |
| Antalya | Aksu | Yurtpınar Mh. |
| Antalya | Kepez | Gaziler Mh. |
| Antalya | Manavgat | Yeniköy Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Selimiye Mh. |
| Antalya | Serik | Karadayı Mh. |
| Antalya | Manavgat | Çolaklı Mh. |
| Antalya | Serik | Sarıabalı Mh. |
| Antalya | Serik | Burmahancı Mh. |
| Antalya | Aksu | İhsaniye Mh. |
| Antalya | Manavgat | Evrenseki Mh. |
| Antalya | Korkuteli | Garipce Mh. |
| Antalya | Aksu | Karaöz Mh. |
| Antalya | Serik | Boğazkent Mh. |
| Antalya | Konyaaltı | Doyran Dağ Mh. |
| Antalya | Döşemealtı | Altınkale Mh. |
| Antalya | Finike | Turunçova Mh. |
| Antalya | Finike | Sahilkent Mh. |
| Antalya | Serik | Şatırlı Mh. |
| Antalya | Serik | Alacami Mh. |
| Antalya | Serik | Yukarıkocayatak Mh. |
| Antalya | Kaş | Ova Mh. |
| Antalya | Aksu | Kemerağzı Mh. |
| Ardahan | Merkez | Yeni Mh. |
| Ardahan | Merkez | Atatürk Mh. |
| Ardahan | Göle | Köprülü Bld. (Durançam Mh.) |
| Ardahan | Hanak | Koyunpınarı Köyü |
| Ardahan | Merkez | Meşedibi Köyü |
| Ardahan | Göle | Samandöken Köyü |
| Ardahan | Göle | Çobanköy Köyü |
| Ardahan | Merkez | Höçvan Bucağı Hasköy Köyü |
| Ardahan | Merkez | Çalabaş Köyü |
| Ardahan | Merkez | Nebioğlu Köyü |
| Ardahan | Merkez | Bağdaşen Köyü |
| Artvin | Kemalpaşa | Çamurlu Köyü |
| Artvin | Kemalpaşa | Kaya Köyü |
| Artvin | Kemalpaşa | Osmaniye Köyü |
| Artvin | Borçka | Güreşen Köyü |
| Aydın | Bozdoğan | Kavaklı Mh. |
| Aydın | İncirliova | Yazıdere Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Boydere Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Cincin Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Bıyıklı Mh. |
| Aydın | Efeler | Kozalaklı Mh. |
| Aydın | Efeler | Mesutlu Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Kazandere Mh. |
| Aydın | Çine | Eskiçine Mh. |
| Aydın | Efeler | Pınardere Mh. |
| Aydın | Nazilli | Uzunçam Mh. |
| Aydın | Karacasu | Ataeymir Mh. |
| Aydın | Nazilli | Bereketli Mh. |
| Aydın | Çine | Cumalı Mh. |
| Aydın | Çine | Çaltı Mh. |
| Aydın | Çine | Ovacık Mh. |
| Aydın | Çine | Bucak Mh. |
| Aydın | Çine | Çöğürlük Mh. |
| Aydın | Çine | Bahçearası Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Azizabat Mh. |
| Aydın | Çine | Gökyaka Mh. |
| Aydın | Karacasu | Geyre Mh. |
| Aydın | Didim | Batıköy Mh. |
| Aydın | Nazilli | Beğerli Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Tekeli Mh. |
| Aydın | Nazilli | Hamidiye Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Çavdar Mh. |
| Aydın | Germencik | Moralı Mh. |
| Aydın | Efeler | Karahayıt Mh. |
| Aydın | Çine | Yağcılar Mh. |
| Aydın | Çine | Kuruköy Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Yaka Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Koyuncular Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Haydere Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Abak Mh. |
| Aydın | Efeler | Armutlu Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Akçaabat Mh. |
| Aydın | Çine | Umurköy Mh. |
| Aydın | Çine | Seferler Mh. |
| Aydın | Germencik | Üzümlü Mh. |
| Aydın | Çine | Kabataş Mh. |
| Aydın | Nazilli | Esenköy Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Direcik Mh. |
| Aydın | Çine | Saraçlar Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Yamalak Mh. |
| Aydın | Efeler | Serçeköy Mh. |
| Aydın | Söke | Sarıkemer Mh. |
| Aydın | Efeler | Kadıköy Mh. |
| Aydın | Nazilli | Dallıca Mh. |
| Aydın | Sultanhisar | Atça Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Pamukören Mh. |
| Aydın | Efeler | Umurlu Mh. |
| Aydın | Nazilli | Pirlibey Mh. |
| Aydın | Çine | Karahayıt Mh. |
| Aydın | Söke | Gölbent Mh. |
| Aydın | Nazilli | Sevindikli Mh. |
| Aydın | Çine | Karakollar Mh. |
| Aydın | Çine | Soğancılar Mh. |
| Aydın | Efeler | Emirdoğan Mh. |
| Aydın | Çine | Yolboyu Mh. |
| Aydın | Çine | Sarıoğlu Mh. |
| Aydın | Çine | Yeni Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Alamut Mh. |
| Aydın | Efeler | Kuloğullar Mh. |
| Aydın | Söke | Güllübahçe Mh. |
| Aydın | Söke | Özbaşı Mh. |
| Aydın | Nazilli | Sümer Mh. |
| Aydın | Efeler | Dalama Mh. |
| Aydın | Söke | Akçakonak Mh. |
| Aydın | Söke | Bağarası Mh. |
| Aydın | Söke | Atburgazı Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Yöre Mh. |
| Aydın | Nazilli | Çapahasan Mh. |
| Aydın | Nazilli | İsabeyli Mh. |
| Aydın | Efeler | Ovaeymir Mh. |
| Aydın | Söke | Sazlı Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Ulukonak Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Tekeler Mh. |
| Aydın | Köşk | Çiftlikköy Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Çobanisa Mh. |
| Aydın | Köşk | Yavuzköy Mh. |
| Aydın | Sultanhisar | Salavatlı Mh. |
| Aydın | İncirliova | Sınırteke Mh. |
| Aydın | Germencik | Turanlar Mh. |
| Aydın | Germencik | Reisköy Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Hamzabali Mh. |
| Aydın | Buharkent | Ortakçı Mh. |
| Aydın | İncirliova | Gerenkova Mh. |
| Aydın | Sultanhisar | Eskihisar Mh. |
| Aydın | Sultanhisar | Kabaca Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Halilbeyli Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Kılavuzlar Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Kamışlar Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Yazıkent Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Eymir Mh. |
| Aydın | Köşk | Beyköy Mh. |
| Aydın | Çine | Evciler Mh. |
| Aydın | Çine | Kahraman Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Kurtuluş Mh. |
| Aydın | Didim | Ak - Yeniköy Mh. |
| Aydın | Germencik | Yeni Mh. |
| Aydın | Sultanhisar | Hisar Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Beşeylül Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Hükümet Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Çarşı Mh. |
| Aydın | Köşk | Altıeylül Mh. |
| Aydın | İncirliova | Kurtuluş Mh. |
| Aydın | İncirliova | İstiklal Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Gündoğan Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Bayraktepe Mh. |
| Aydın | Köşk | Serdaroğlu Mh. |
| Aydın | İncirliova | Osmanbükü Mh. |
| Aydın | Çine | Karğı Mh. |
| Aydın | Efeler | Baltaköy Mh. |
| Aydın | Çine | Camızağılı Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Sobuca Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Şenköy Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Yeni Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Ömerler Mh. |
| Aydın | Efeler | Çiftlikköy Mh. |
| Aydın | Efeler | Şevketiye Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Çamdibi Mh. |
| Aydın | Söke | Yenicamii Mh. |
| Aydın | Efeler | Gödrenli Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Yeniköy Mh. |
| Aydın | Söke | Söke OSB Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Çakırbeyli Mh. |
| Aydın | Germencik | Tekin Mh. |
| Aydın | Germencik | Çamköy Mh. |
| Aydın | İncirliova | Acarlar Mh. |
| Aydın | Efeler | Savrandere Mh. |
| Aydın | Çine | Akçaova Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Şahinciler Mh. |
| Aydın | Buharkent | Menderes Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Ektirli Mh. |
| Aydın | İncirliova | Hacıaliobası Mh. |
| Aydın | Germencik | Mesudiye Mh. |
| Aydın | Germencik | Karaağaçlı Mh. |
| Aydın | İncirliova | Sandıklı Mh. |
| Aydın | Söke | Burunköy Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Çobanisa Mh. |
| Aydın | Efeler | Kardeşköy Mh. |
| Aydın | Efeler | Işıklı Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Çulhan Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Gölcük Mh. |
| Aydın | Efeler | Kocagür Mh. |
| Aydın | Bozdoğan | Ziyaretli Mh. |
| Aydın | Germencik | Ömerbeyli Mh. |
| Aydın | Çine | Cumhuriyet Mh. |
| Aydın | Efeler | Alanlı Mh. |
| Aydın | Kuyucak | Fatih Mh. |
| Aydın | Nazilli | Prof.Muammer Aksoy Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Orta Mh. |
| Aydın | Efeler | Kuyulu Mh. |
| Aydın | Nazilli | Yazırlı Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Haydarlı Mh. |
| Aydın | Efeler | Tepecik Mh. |
| Aydın | Efeler | Çeştepe Mh. |
| Aydın | Karpuzlu | Koğuk Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Büyükdere Mh. |
| Aydın | Yenipazar | Donduran Mh. |
| Aydın | İncirliova | Zafer Mh. |
| Aydın | Söke | Avşar Mh. |
| Aydın | Efeler | Merkez Bucağı Yeniköy Mh. |
| Aydın | Nazilli | Kırcaklı Mh. |
| Aydın | Söke | Cumhuriyet Mh. |
| Aydın | Köşk | Ovaköy Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Adnan Menderes Mh. |
| Aydın | Koçarlı | Güdüşlü Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Atköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Yenice Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Akçaköy Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Çepni Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Külefli Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Erikli Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Bayat Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Çiftlikköy Mh. |
| Balıkesir | Havran | Kobaklar Mh. |
| Balıkesir | Balya | Çamucu Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Şirinçavuş Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Geçmiş Mh. |
| Balıkesir | Ayvalık | Mutlu Mh. |
| Balıkesir | Ayvalık | Türközü Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Bahadınlı Mh. |
| Balıkesir | Havran | Kocaseyit Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Karapürçek Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Dallımandıra Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Deliklitaş Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Aktarma Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Çinge Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Çarıkköy Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Killik Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Balıklı Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Kurtdere Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Eşeler Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Beyköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Dereköy Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Beyköy Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Ovacık Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Adalı Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Alacaatlı Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Büyükfındık Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Bezirci Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Ulukır Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Soğanbükü Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Emirler Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Ilıcak Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Çekirdekli Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Kargın Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | İlyaslar Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Beğendikler Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Yaylacık Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Eğridere Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Bozören Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Ovaköy Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Yaylabayır Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Akçaova Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Yeniköy Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Çaypınar Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Turplu Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Muradiye Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Kocagöl Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Yıldız Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Orhaniye Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Ömerköy Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Karaköy Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Beyköy Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Bozen Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Gökçeağaç Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Kavakoba Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Paşaçiftlik Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Nergiz Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Osmaniye Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Kızıksa Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Bostancı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Körpeağaç Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Küçüksoğuklar Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Çınarpınar Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Havutça Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Selimiye Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Aslıhantepeciği Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Paşaköy Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | İskeleköy Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Babaköy Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Çeribaşı Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Hotaşlar Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Mecidiye Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Akçapınar Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Yeniziraatli Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Yeşilçomlu Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Buğdaylı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Asmalıdere Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Dereköy Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Ümiteli Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Güneşli Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Gündoğan Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Akyar Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Mahmudiye Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Nusret Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Aslıhan Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Karakaya Mh. |
| Balıkesir | Ayvalık | Murateli Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Süleymanlı Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Macarlar Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Mahbubeler Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Doğa Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Çamlı Mh. |
| Balıkesir | Karesi | İbirler Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Karaman Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Çandır Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Tatlıpınar Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Köylü Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Yeniköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Pamukçu Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Çifteçeşmeler Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Hıdırköy Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Sarıköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Büyükbostancı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Hasanbey Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Kabakdere Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Aksakal Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Bahçelievler Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Çobanhamidiye Mh. |
| Balıkesir | Ayvalık | Küçükköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Halalca Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Mahkeme Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Doğruca Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Göbel Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Salur Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Şamlı Mh. |
| Balıkesir | Savaştepe | Sarıbeyler Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Balatlı Mh. |
| Balıkesir | Edremit | Zeytinli Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | İhsaniye Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Doğanpınar Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Abacı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Tuzakçı Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Yakupköy Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | İbiller Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Beyköy Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Karalarçiftliği Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Şeremetler Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Bakacak Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Büyüksoğuklar Mh. |
| Balıkesir | Ayvalık | Altınova Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Çoruk Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Babayaka Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Pelitköy Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Mahkeme Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Gökköy Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Camikebir Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Yağcılar Mh. |
| Balıkesir | Gömeç | Hacıosman Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Tırnova Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Edincik Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Boğazpınar Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Ayşebacı Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Yağlılar Mh. |
| Balıkesir | Burhaniye | Kızıklı Mh. |
| Balıkesir | Havran | Büyükdere Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Kocaeli Mh. |
| Balıkesir | Gömeç | Mithatpaşa Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Kocaavşar Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Yenice Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Kulak Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Karaçepiş Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Söğütçayır Mh. |
| Balıkesir | Savaştepe | Karacalar Mh. |
| Balıkesir | Savaştepe | Yeşilhisar Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Osmanlar Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Balıklıdere Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | 7 Eylül Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Çobanlar Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Bedrettin Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Kurtuluş Mh. |
| Balıkesir | Edremit | Tuzcumurat Mh. |
| Balıkesir | Edremit | Çıkrıkçı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Keçeler Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Yeni Mh. |
| Balıkesir | Gömeç | Keremköy Mh. |
| Balıkesir | Savaştepe | Cumhuriyet Mh. |
| Balıkesir | Dursunbey | Selimağa Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Gölcük Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Kamçıllı Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Karakaya Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Akçal Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Osmanpazar Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Kasapzade Mh. |
| Balıkesir | Karesi | Naipli Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Başçeşme Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Salmanlı Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Kuşkaya Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Çavuş Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Işıklar Mh. |
| Balıkesir | Susurluk | Söve Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Köseler Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Kocakonak Mh. |
| Balıkesir | Savaştepe | Zafer Mh. |
| Balıkesir | Manyas | Kızık Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | Çamköy Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Gökçeören Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Bakırlı Mh. |
| Balıkesir | Sındırgı | Kurtuluş Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Değirmenbaşı Mh. |
| Balıkesir | Altıeylül | Küçükbostancı Mh. |
| Balıkesir | Gömeç | Kemalpaşa Mh. |
| Balıkesir | Kepsut | Camiicedit Mh. |
| Balıkesir | Bandırma | Yeniyenice Mh. |
| Balıkesir | Bigadiç | 4 Eylül Mh. |
| Balıkesir | İvrindi | Gökçeyazı Mh. |
| Balıkesir | Gönen | Kalfaköy Mh. |
| Bartın | Merkez | Epçiler Köyü |
| Bartın | Merkez | Serdar Köyü |
| Bartın | Merkez | Şiremirtabaklar Köyü |
| Bartın | Merkez | Tabanözü Köyü |
| Bartın | Merkez | Ulugeçitkadı Köyü |
| Bartın | Merkez | Yanaz Köyü |
| Bartın | Merkez | Sütlüce Köyü |
| Bartın | Merkez | Akçalı Köyü |
| Batman | Merkez | İrmi Mh. |
| Batman | Merkez | Huzur Mh. |
| Batman | Merkez | Güneykent Mh. |
| Batman | Merkez | Petrol Mh. |
| Batman | Merkez | Bayındır Mh. |
| Batman | Merkez | Hilal Mh. |
| Batman | Merkez | Korik Mh. |
| Batman | Kozluk | Ağaçlık Mh. |
| Batman | Merkez | Balpınar Bld. (Yenimahalle Mh.) |
| Batman | Beşiri | Beşpınar Köyü |
| Batman | Merkez | Akça Köyü |
| Batman | Merkez | Binatlı Köyü |
| Bayburt | Demirözü | Şirin Mh. |
| Bayburt | Merkez | Arpalı Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Bayburt | Aydıntepe | Yakudiye Mh. |
| Bayburt | Aydıntepe | Aşağıkırzı Köyü |
| Bayburt | Demirözü | Beşpınar Köyü |
| Bayburt | Merkez | Danişment Köyü |
| Bayburt | Merkez | Kırkpınar Köyü |
| Bayburt | Merkez | Mutlu Köyü |
| Bayburt | Merkez | Oruçbeyli Köyü |
| Bayburt | Merkez | Sancaktepe Köyü |
| Bilecik | Gölpazarı | İstiklal Mh. |
| Bingöl | Merkez | Garip Köyü |
| Bitlis | Ahlat | Ovakışla Bld. (Saray Mh.) |
| Bitlis | Ahlat | Ovakışla Bld. (Kurtuluş Mh.) |
| Bitlis | Adilcevaz | Aydınlar Bld. (Atatürk Mh.) |
| Bitlis | Güroymak | Değirmen Köyü |
| Bitlis | Ahlat | Taşharman Köyü |
| Bitlis | Ahlat | Güzelsu Köyü |
| Bitlis | Adilcevaz | Göldüzü Köyü |
| Bitlis | Adilcevaz | Akçıra Köyü |
| Bitlis | Adilcevaz | Kavuştuk Köyü |
| Bitlis | Adilcevaz | Kömürlü Köyü |
| Bolu | Merkez | Ovadüzü Mh. |
| Bolu | Merkez | Seyit Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Kargıbayramlar Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Deveciler Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Kadılar Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Çavuşlar Mh. |
| Bolu | Merkez | Salıbeyler Mh. |
| Bolu | Merkez | Sarıcalar Mh. |
| Bolu | Merkez | Yukarısoku Mh. |
| Bolu | Merkez | Karacaağaç Mh. |
| Bolu | Merkez | Paşaköy Mh. |
| Bolu | Merkez | Kasaplar Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Bayramlar Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Adakınık Mh. |
| Bolu | Merkez | Küçükberk Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Hacetler Mh. |
| Bolu | Dörtdivan | Doğancılar Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Gücükler Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Kılıçlar Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Kuruca Köyü |
| Bolu | Gerede | Göynükören Köyü |
| Bolu | Gerede | Halaçlar Köyü |
| Bolu | Göynük | Örencik Köyü |
| Bolu | Gerede | Ahmetler Köyü |
| Bolu | Merkez | Oğulduruk Köyü |
| Bolu | Merkez | Okçular Köyü |
| Bolu | Merkez | Örencik Köyü |
| Bolu | Göynük | Sarılar Köyü |
| Bolu | Gerede | Kürkçüler Köyü |
| Bolu | Göynük | Susuz Köyü |
| Bolu | Gerede | Nuhören Köyü |
| Bolu | Gerede | Sapanlıurgancılar Köyü |
| Bolu | Gerede | Sofular Köyü |
| Bolu | Göynük | Umurlar Köyü |
| Bolu | Merkez | Susuzkınık Köyü |
| Bolu | Merkez | Tarakçı Köyü |
| Bolu | Gerede | Yazıköy Köyü |
| Bolu | Merkez | Tatlar Köyü |
| Bolu | Gerede | Yelkenler Köyü |
| Bolu | Gerede | Yeşilvadi Köyü |
| Bolu | Merkez | Topardıç Köyü |
| Bolu | Merkez | Vakıfgeçitveren Köyü |
| Bolu | Gerede | Çoğullu Köyü |
| Bolu | Merkez | Yakuplar Köyü |
| Bolu | Merkez | Yazıören Köyü |
| Bolu | Merkez | Yeniakçakavak Köyü |
| Bolu | Merkez | Yenicepınar Köyü |
| Bolu | Merkez | Yenigeçitveren Köyü |
| Bolu | Göynük | Bulanık Köyü |
| Bolu | Gerede | Dursunfakı Köyü |
| Bolu | Merkez | Kındıra Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Ömerpaşalar Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Seyitaliler Köyü |
| Bolu | Merkez | Köprücüler Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Adaköy Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Süleler Köyü |
| Bolu | Göynük | Gerişler Köyü |
| Bolu | Dörtdivan | Yayalar Köyü |
| Bolu | Göynük | Himmetoğlu Köyü |
| Bolu | Göynük | İbrahimözü Köyü |
| Bolu | Göynük | Karaardıç Köyü |
| Bolu | Merkez | Bahçeköy Köyü |
| Bolu | Merkez | Banaz Köyü |
| Bolu | Merkez | Hamzabey Köyü |
| Bolu | Merkez | Ilıcakınık Köyü |
| Bolu | Merkez | Karamanlar Köyü |
| Bolu | Merkez | Çampınar Köyü |
| Bolu | Merkez | Çamyayla Köyü |
| Bolu | Merkez | Çatakören Köyü |
| Bolu | Merkez | Çaygökpınar Köyü |
| Bolu | Merkez | Çayırköy Köyü |
| Bolu | Merkez | Çobankaya Köyü |
| Bolu | Merkez | Değirmenbeli Köyü |
| Bolu | Merkez | Değirmenderesi Köyü |
| Bolu | Merkez | Demirciler Köyü |
| Bolu | Merkez | Ahmetler Köyü |
| Bolu | Merkez | Alıçören Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Dedeler Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Uzunçam Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Ferüz Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Hüsamettindere Köyü |
| Bolu | Yeniçağa | Adaköy Köyü |
| Bolu | Yeniçağa | Hamzabey Köyü |
| Bolu | Yeniçağa | Ören Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Mangırlar Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Alpagut Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Pelitözü Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Sarıyar Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Bulanık Köyü |
| Bolu | Mudurnu | Sürmeli Köyü |
| Bolu | Merkez | Berk Köyü |
| Bolu | Merkez | Doğancı Köyü |
| Bolu | Göynük | Hisarözü Köyü |
| Bolu | Yeniçağa | Gölbaşı Köyü |
| Bolu | Merkez | Sultanbey Köyü |
| Bolu | Gerede | Yazıkara Köyü |
| Bolu | Merkez | Kuzörenemirler Köyü |
| Bolu | Merkez | Gövem Köyü |
| Bolu | Yeniçağa | Akıncılar Köyü |
| Burdur | Bucak | Kızılkaya Bld. (Yuva Mh.) |
| Burdur | Bucak | Barboros Mh. |
| Burdur | Merkez | Hızır İlyas Mh. |
| Burdur | Merkez | Bağlar Mh. |
| Burdur | Merkez | Menderes Mh. |
| Burdur | Ağlasun | Çınar Mh. |
| Burdur | Gölhisar | Yusufça Bld. |
| Burdur | Gölhisar | Merkez Camii Mh. |
| Burdur | Yeşilova | Karaatlı Mh. |
| Burdur | Merkez | Kışla Mh. |
| Burdur | Gölhisar | Pazar Mh. |
| Burdur | Yeşilova | Merkez Mh. |
| Burdur | Karamanlı | Fatih Mh. |
| Burdur | Tefenni | Yokuş Mh. |
| Burdur | Ağlasun | Bala Mh. |
| Burdur | Tefenni | Esentepe Mh. |
| Burdur | Gölhisar | Konak Mh. |
| Burdur | Karamanlı | Zafer Mh. |
| Burdur | Tefenni | Pazar Mh. |
| Burdur | Karamanlı | Camii Mh. |
| Burdur | Çeltikçi | Konak Mh. |
| Burdur | Karamanlı | Çamlık Mh. |
| Burdur | Altınyayla | Yeni Mh. |
| Burdur | Kemer | Yeni Camii Mh. |
| Burdur | Tefenni | Fatih Mh. |
| Burdur | Bucak | Atilla Mh. |
| Burdur | Çavdır | Söğüt Bld. (Yeşil Mh.) |
| Burdur | Bucak | Mimar Sinan Mh. |
| Burdur | Çeltikçi | Camii Mh. |
| Burdur | Çavdır | Çınar Mh. |
| Burdur | Tefenni | Beyköy Köyü |
| Burdur | Tefenni | Hasanpaşa Köyü |
| Burdur | Bucak | İncirdere Köyü |
| Burdur | Bucak | Karaaliler Köyü |
| Burdur | Tefenni | Karamusa Köyü |
| Burdur | Bucak | Karapınar Köyü |
| Burdur | Bucak | Kestel Köyü |
| Burdur | Yeşilova | Büyükyaka Köyü |
| Burdur | Bucak | Anbahan Köyü |
| Burdur | Yeşilova | Harmanlı Köyü |
| Burdur | Yeşilova | Işıklar Köyü |
| Burdur | Bucak | Ürkütlü Köyü |
| Burdur | Bucak | Yüreğil Köyü |
| Burdur | Çavdır | İshakköy Köyü |
| Burdur | Gölhisar | Karapınar Köyü |
| Burdur | Bucak | Çamlık Köyü |
| Burdur | Gölhisar | Sorkun Köyü |
| Burdur | Gölhisar | Uylupınar Köyü |
| Burdur | Karamanlı | Bademli Köyü |
| Burdur | Karamanlı | Kılavuzlar Köyü |
| Burdur | Bucak | Gündoğdu Köyü |
| Burdur | Gölhisar | Çamköy Köyü |
| Burdur | Karamanlı | Manca Köyü |
| Burdur | Karamanlı | Mürseller Köyü |
| Burdur | Kemer | Elmacık Köyü |
| Burdur | Tefenni | Başpınar Köyü |
| Burdur | Merkez | Kozluca Köyü |
| Burdur | Merkez | Kurna Köyü |
| Burdur | Merkez | Yarıköy Köyü |
| Burdur | Merkez | Yassıgüme Köyü |
| Burdur | Merkez | Askeriye Köyü |
| Burdur | Merkez | Büğdüz Köyü |
| Burdur | Merkez | Çallıca Köyü |
| Burdur | Merkez | Düğer Köyü |
| Burdur | Merkez | Hacılar Köyü |
| Burdur | Bucak | Susuz Köyü |
| Burdur | Karamanlı | Kağılcık Köyü |
| Burdur | Çeltikçi | Bağsaray Köyü |
| Bursa | Karacabey | Küçükkaraağaç Mh. |
| Bursa | Kestel | Erdoğan Mh. |
| Bursa | Nilüfer | Akçalar Mh. |
| Bursa | Karacabey | Gölecik Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Çeltikçi Mh. |
| Bursa | Mudanya | Tirilye Mh. |
| Bursa | Karacabey | Seyran Mh. |
| Bursa | Karacabey | Fevzipaşa Mh. |
| Bursa | Karacabey | Subaşı Mh. |
| Bursa | Karacabey | İsmetpaşa Mh. |
| Bursa | Karacabey | Akhisar Mh. |
| Bursa | Karacabey | Sultaniye Mh. |
| Bursa | İnegöl | Hasanpaşa Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Hayriye Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Ebeköy Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Boğaz Mh. |
| Bursa | İnegöl | Alibey Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Demirboğa Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Çardak Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Koşuboğazı Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Cihadiye Mh. |
| Bursa | İnegöl | Sungurpaşa Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Menteşe Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Kumkadı Mh. |
| Bursa | Karacabey | Arız Mh. |
| Bursa | Karacabey | Taşpınar Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Yeşilova Mh. |
| Bursa | Karacabey | Sazlıca Mh. |
| Bursa | Karacabey | Uluabat Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Karasıl Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Çayırlı Mh. |
| Bursa | İznik | Bayındır Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Fındıklı Mh. |
| Bursa | İnegöl | Şipali Mh. |
| Bursa | İnegöl | Kulaca Mh. |
| Bursa | İnegöl | Kozluca Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Arapzade Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Yüzüncüyıl Mh. |
| Bursa | Mudanya | Ülkü Mh. |
| Bursa | Karacabey | Hotanlı Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Yalıntaş Mh. |
| Bursa | Karacabey | Harmanlı Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Yeniköy Mh. |
| Bursa | Yıldırım | İsabey Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Yamanlı Mh. |
| Bursa | Karacabey | Tophisar Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Yumurcaklı Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Tatkavaklı Mh. |
| Bursa | Karacabey | Canbalı Mh. |
| Bursa | Karacabey | Yolağzı Mh. |
| Bursa | Karacabey | Emirsultan Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Gündoğdu Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Armutköy Mh. |
| Bursa | Gürsu | Kumlukalan Mh. |
| Bursa | Gürsu | Hasanköy Mh. |
| Bursa | Karacabey | Hamidiye Mh. |
| Bursa | Nilüfer | Görükle Mh. |
| Bursa | Nilüfer | İrfaniye Mh. |
| Bursa | Yıldırım | Samanlı Mh. |
| Bursa | Gürsu | İstiklal Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Atariye Mh. |
| Bursa | Nilüfer | 30 Ağustos Zafer Mh. |
| Bursa | Nilüfer | Konaklı Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Çukurcaköy Mh. |
| Bursa | Nilüfer | Doğanköy Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Ovaazatlı Mh. |
| Bursa | Gürsu | Canbazlarköyü Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Selçukgazi Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Durumtay Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Güllüce Mh. |
| Bursa | Gürsu | Ağaköy Mh. |
| Bursa | İznik | Ömerli Mh. |
| Bursa | Kestel | Serme Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Dereçavuşköy Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Yeniceabat Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Çeltikçi Mh. |
| Bursa | Gürsu | Adaköy Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Orta Mh. |
| Bursa | Karacabey | Çarıkköy Mh. |
| Bursa | Karacabey | Danişment Mh. |
| Bursa | Karacabey | Karasu Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Kurtuluş Mh. |
| Bursa | Karacabey | Kıranlar Mh. |
| Bursa | Karacabey | İkizce Mh. |
| Bursa | Büyükorhan | Yenice Mh. |
| Bursa | Karacabey | Ova Hamidiye Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Karaoğlan Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Ormankadı Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Adaköy Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Çeltikçi Mh. |
| Bursa | Karacabey | Şahinköy Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Muradiye Mh. |
| Bursa | Karacabey | Karakoca Mh. |
| Bursa | Karacabey | Bakırköy Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Tepecik Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Doğancı Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Çördük Mh. |
| Bursa | İnegöl | Çeltikçi Mh. |
| Bursa | Mudanya | Dedeköy Mh. |
| Bursa | Karacabey | Çavuş Mh. |
| Bursa | Karacabey | Beylik Mh. |
| Bursa | Karacabey | Yenikaraağaç Mh. |
| Bursa | Karacabey | Canbaz Mh. |
| Bursa | İnegöl | Bilalköy Mh. |
| Bursa | Karacabey | Bayramdere Mh. |
| Bursa | Karacabey | Gönü Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Çayır Mh. |
| Bursa | Yenişehir | Barcın Mh. |
| Bursa | Orhangazi | Fatih Mh. |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Fevzidede Mh. |
| Bursa | Karacabey | Dağkadı Mh. |
| Bursa | Osmangazi | Çeltikköy Mh. |
| Çanakkale | Lapseki | Umurbey Bld. (Umurbey Merkez Mh.) |
| Çanakkale | Lapseki | Çardak Bld. (Tekke Mh.) |
| Çanakkale | Ezine | Seferşah Mh. |
| Çanakkale | Eceabat | Kemalpaşa Mh. |
| Çanakkale | Yenice | Yeni Mh. |
| Çanakkale | Ezine | Camikebir Mh. |
| Çanakkale | Bayramiç | Camikebir Mh. |
| Çanakkale | Gelibolu | Gazi Süleyman Paşa Mh. |
| Çanakkale | Çan | İstiklal Mh. |
| Çanakkale | Ayvacık | Ümmühan Mh. |
| Çanakkale | Gelibolu | Evreşe Bld. (Çeşme Mh.) |
| Çanakkale | Biga | Gümüşçay Bld. (İğdelik Mh.) |
| Çanakkale | Biga | Karabiga Bld. (Zeytinlik Mh.) |
| Çanakkale | Ezine | Geyikli Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Çanakkale | Ezine | Geyikli Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Çanakkale | Biga | Çavuşköy Mh. |
| Çanakkale | Gelibolu | Evreşe Bld. (Keşanoğlu Mh.) |
| Çanakkale | Biga | Karabiga Bld. (Yalı Mh.) |
| Çanakkale | Gelibolu | Yazıcızade Mh. |
| Çanakkale | Biga | Sakarya Mh. |
| Çanakkale | Gelibolu | Kavakköy Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Çanakkale | Biga | Akyaprak Köyü |
| Çanakkale | Biga | Aziziye Köyü |
| Çanakkale | Biga | Gemicikırı Köyü |
| Çanakkale | Biga | Güleç Köyü |
| Çanakkale | Çan | Hurma Köyü |
| Çanakkale | Çan | Kalburcu Köyü |
| Çanakkale | Çan | Kocayayla Köyü |
| Çanakkale | Çan | Yaykın Köyü |
| Çanakkale | Ayvacık | Erecek Köyü |
| Çanakkale | Biga | Işıkeli Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kalafat Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kaldırımbaşı Köyü |
| Çanakkale | Biga | Şakirbey Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Aşağıokçular Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Çınarlı Köyü |
| Çanakkale | Ayvacık | Paşaköy Köyü |
| Çanakkale | Biga | Yeniçiftlik Köyü |
| Çanakkale | Biga | Yolindi Köyü |
| Çanakkale | Biga | Bakacak Köyü |
| Çanakkale | Biga | Çeltik Köyü |
| Çanakkale | Biga | Ramazanlar Köyü |
| Çanakkale | Biga | Sarıca Köyü |
| Çanakkale | Biga | Balıklıçeşme Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Karacaören Köyü |
| Çanakkale | Ayvacık | Söğütlü Köyü |
| Çanakkale | Biga | Bekirli Köyü |
| Çanakkale | Biga | Çelikgürü Köyü |
| Çanakkale | Biga | Göktepe Köyü |
| Çanakkale | Biga | Hisarlı Köyü |
| Çanakkale | Biga | Karacaali Köyü |
| Çanakkale | Biga | Karahamzalar Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kayapınar Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kozçeşme Köyü |
| Çanakkale | Biga | Otlukdere Köyü |
| Çanakkale | Biga | Selvi Köyü |
| Çanakkale | Biga | Adliye Köyü |
| Çanakkale | Biga | Aşağıdemirci Köyü |
| Çanakkale | Biga | Çeşmealtı Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Kemel Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kanibey Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Özbek Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Sarıcaeli Köyü |
| Çanakkale | Biga | Gündoğdu Köyü |
| Çanakkale | Biga | Danişment Köyü |
| Çanakkale | Biga | Pekmezli Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Erenköy Köyü |
| Çanakkale | Biga | Hacı Hüseyinyaylası Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kocagür Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Çıplak Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Gökçalı Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Halileli Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Kumkale Köyü |
| Çanakkale | Merkez | Tevfikiye Köyü |
| Çanakkale | Biga | Örtülüce Köyü |
| Çanakkale | Biga | Bozlar Köyü |
| Çanakkale | Biga | Gerlengeç Köyü |
| Çanakkale | Biga | Güvemalan Köyü |
| Çanakkale | Biga | Hacıpehlivan Köyü |
| Çanakkale | Biga | Sığırcık Köyü |
| Çanakkale | Çan | Bozguç Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Ağaçköy Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Ahmetçeli Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Çavuşköy Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Pıtıreli Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Türkmenli Köyü |
| Çanakkale | Bayramiç | Yahşieli Köyü |
| Çanakkale | Biga | Abdiağa Köyü |
| Çanakkale | Biga | Ağaköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Aşağıinova Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Ballıçay Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Başkoz Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Bekten Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Gökçebayır Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Güllüce Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Kızılköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Çakır Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Davutköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Gümüşler Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Karaköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Sameteli Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Seyvan Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Taban Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Hamdibey Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Engeci Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Akçakoyun Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Mahmudiye Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Pınarbaşı Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Üvecik Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Çukuroba Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Yarış Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Karainebeyli Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Bolayır Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Demirtepe Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Koruköy Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Adilhan Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Bayramiç Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Pazarköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Araovacık Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Koruköy Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Kovancı Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Öğmen Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Yağdıran Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Süleymaniye Köyü |
| Çanakkale | Gelibolu | Yülüce Köyü |
| Çanakkale | Lapseki | Adatepe Köyü |
| Çanakkale | Çan | Bahadırlı Köyü |
| Çanakkale | Çan | Duman Köyü |
| Çanakkale | Çan | Küçüklü Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Alçıtepe Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Behramlı Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Beşyol Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Büyükanafarta Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Küçükanafarta Köyü |
| Çanakkale | Eceabat | Yolağzı Köyü |
| Çanakkale | Lapseki | Şahinli Köyü |
| Çanakkale | Ezine | Bozeli Köyü |
| Çanakkale | Lapseki | Dişbudak Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Karabey Köyü |
| Çanakkale | Biga | Kaşıkçıoba Köyü |
| Çanakkale | Biga | Yukarıdemirci Köyü |
| Çanakkale | Ayvacık | Tuzla Köyü |
| Çanakkale | Biga | Tokatkırı Köyü |
| Çanakkale | Yenice | Gündoğdu Köyü |
| Çankırı | Atkaracalar | Çardaklı Bld. (Bozkuş Mh.) |
| Çankırı | Atkaracalar | İlker Mh. |
| Çankırı | Atkaracalar | Çardaklı Bld. (Nevzat Ayaz Mh.) |
| Çankırı | Atkaracalar | Çardaklı Bld. (Mustafa Kemal Mh.) |
| Çankırı | Çerkeş | Saçak Bld. (Kayabaşı Mh.) |
| Çankırı | Atkaracalar | Hoca Mh. |
| Çankırı | Atkaracalar | Kıran Mh. |
| Çankırı | Atkaracalar | Mollaosman Mh. |
| Çankırı | Atkaracalar | Gazibey Mh. |
| Çankırı | Çerkeş | İstasyon Mh. |
| Çankırı | Çerkeş | Yeni Mh. |
| Çankırı | Çerkeş | Cumhuriyet Mh. |
| Çankırı | Atkaracalar | Çardaklı Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Çankırı | Çerkeş | Ulusu Mh. |
| Çankırı | Kurşunlu | Çavundur Köyü |
| Çankırı | Atkaracalar | Budakpınar Köyü |
| Çankırı | Çerkeş | Kadıköy Köyü |
| Çankırı | Çerkeş | Kadıözü Köyü |
| Çankırı | Çerkeş | Karamustafa Köyü |
| Çankırı | Çerkeş | Kiremitçi Köyü |
| Çankırı | Çerkeş | Türbaşı Köyü |
| Çorum | Alaca | Cumhuriyet Mh. |
| Çorum | Ortaköy | Aştavul Bld. (Şirinevler Mh.) |
| Çorum | Merkez | Altınbaş Köyü |
| Çorum | Merkez | Bozboğa Köyü |
| Çorum | Merkez | Kadıkırı Köyü |
| Çorum | Merkez | Karapınar Köyü |
| Çorum | Merkez | Köprüalan Köyü |
| Çorum | Merkez | Palabıyık Köyü |
| Çorum | Merkez | Sarımbey Köyü |
| Denizli | Baklan | Beyelli Mh. |
| Denizli | Çivril | Özdemirci Mh. |
| Denizli | Baklan | Kavaklar Mh. |
| Denizli | Çivril | Tuğlu Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Dodurga Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yumrutaş Mh. |
| Denizli | Honaz | Dereçiftlik Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yazır Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Dedebağı Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Gümüş Mh. |
| Denizli | Güney | Eziler Mh. |
| Denizli | Çal | İsabey Mh. |
| Denizli | Çal | Denizler Mh. |
| Denizli | Çal | Dayılar Mh. |
| Denizli | Çal | Gelinören Mh. |
| Denizli | Honaz | Kaklık Mh. |
| Denizli | Çivril | Tekke Mh. |
| Denizli | Serinhisar | Yatağan Mh. |
| Denizli | Çivril | Bayat Mh. |
| Denizli | Çivril | Irgıllı Mh. |
| Denizli | Çivril | Yuvaköy Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Kumafşarı Mh. |
| Denizli | Buldan | Oğuz Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Kırca Mh. |
| Denizli | Çivril | Kocayaka Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yeşildere Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Karahüyük Mh. |
| Denizli | Çivril | Yamanlar Mh. |
| Denizli | Çivril | Kızılcayer Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Kelekçi Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Ahmetli Mh. |
| Denizli | Çivril | Tokça Mh. |
| Denizli | Bozkurt | İnceler Mh. |
| Denizli | Çardak | Beylerli Mh. |
| Denizli | Çivril | Kavakköy Mh. |
| Denizli | Çivril | Yahyalı Mh. |
| Denizli | Çivril | Karayahşiler Mh. |
| Denizli | Çivril | Savran Mh. |
| Denizli | Çivril | Şenköy Mh. |
| Denizli | Çivril | İnceköy Mh. |
| Denizli | Çivril | Emircik Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Güney Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Akşar Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Karakıran Mh. |
| Denizli | Baklan | Hadim Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Ovayurt Mh. |
| Denizli | Tavas | Ulukent Mh. |
| Denizli | Tavas | Solmaz Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Köprübaşı Mh. |
| Denizli | Tavas | Kızılcabölük Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Beylerbeyi Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Akalan Mh. |
| Denizli | Tavas | Karahisar Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Yeniköy Mh. |
| Denizli | Tavas | Garipköy Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Kurtluca Mh. |
| Denizli | Honaz | Karateke Mh. |
| Denizli | Çivril | Işıklı Mh. |
| Denizli | Tavas | Pınarlar Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Duacılı Mh. |
| Denizli | Çivril | Sökmen Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Pamukkale |
| Denizli | Pamukkale | Korucuk Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Karakurt Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Bağbaşı Mh. |
| Denizli | Baklan | Dağal Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Ada Mh. |
| Denizli | Çal | Akkent Mh. |
| Denizli | Tavas | Medet Mh. |
| Denizli | Serinhisar | Cumhuriyet Mh. |
| Denizli | Çal | Mahmutgazi Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yassıhüyük Mh. |
| Denizli | Bozkurt | Sazköy Mh. |
| Denizli | Baklan | Konak Mh. |
| Denizli | Çivril | Karabedirler Mh. |
| Denizli | Bozkurt | Cumalı Mh. |
| Denizli | Bozkurt | Yenibağlar Mh. |
| Denizli | Baklan | Boğaziçi Mh. |
| Denizli | Çardak | Gemişli Mh. |
| Denizli | Bozkurt | Barbaros Mh. |
| Denizli | Honaz | Gürleyik Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Acısu Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Uyanık Mh. |
| Denizli | Tavas | Ebecik Mh. |
| Denizli | Çameli | Kalınkoz Mh. |
| Denizli | Kale | Karaköy Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Darıveren Mh. |
| Denizli | Çal | Süller Mh. |
| Denizli | Buldan | Yenicekent Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Sığma Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Ucarı Mh. |
| Denizli | Tavas | Nikfer Mh. |
| Denizli | Çal | Aşağıseyit Mh. |
| Denizli | Tavas | Orta Mh. |
| Denizli | Tavas | Samanlık Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Alaattin Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yeni Mh. |
| Denizli | Bozkurt | Mehmetçik Mh. |
| Denizli | Baklan | Balca Mh. |
| Denizli | Çal | Hüseyinler Mh. |
| Denizli | Çardak | Hürriyet Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Aşağı Mh. |
| Denizli | Beyağaç | Fatih Mh. |
| Denizli | Tavas | Yorga Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Akköy Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Yukarışamlı Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Gedikli Mh. |
| Denizli | Çivril | Şehitler Mh. |
| Denizli | Çivril | Bulgurlar Mh. |
| Denizli | Beyağaç | Yeni Mh. |
| Denizli | Baklan | Gürlük Mh. |
| Denizli | Honaz | Kocabaş Mh. |
| Denizli | Çivril | Kıralan Mh. |
| Denizli | Çivril | Gürpınar Mh. |
| Denizli | Bekilli | Kutlubey Mh. |
| Denizli | Çivril | Çetinler Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Yeniköy Mh. |
| Denizli | Çivril | Menteş Mh. |
| Denizli | Çivril | Gümüşsu Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Yakayurt Mh. |
| Denizli | Çardak | Gölcük Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Apa Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Cumhuriyet Mh. |
| Denizli | Baklan | Gökpınar Mh. |
| Denizli | Baklan | İcikli Mh. |
| Denizli | Merkezefendi | Aşağışamlı Mh. |
| Denizli | Beyağaç | Hürriyet Mh. |
| Denizli | Merkezefendi | Salihağa Mh. |
| Denizli | Çivril | Akçaköy Mh. |
| Denizli | Çivril | Yassıhüyük Mh. |
| Denizli | Çameli | Yaylapınar Mh. |
| Denizli | Pamukkale | Kavakbaşı Mh. |
| Denizli | Tavas | Altınova Mh. |
| Denizli | Çivril | İshaklı Mh. |
| Denizli | Kale | Uluçam Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Caber Mh. |
| Denizli | Çivril | Sarıbeyli Mh. |
| Denizli | Çivril | Çıtak Mh. |
| Denizli | Sarayköy | Hasköy Mh. |
| Denizli | Tavas | Yaka Mh. |
| Denizli | Tavas | Hırka Mh. |
| Denizli | Acıpayam | Aşağı Mh. |
| Denizli | Tavas | Çiftlikköy Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | İncirtepe Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Bereketli Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Ahmetli Mh. |
| Diyarbakır | Kulp | Yayık Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Yeniköy Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Altınakar Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Yıllarca Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Halıören Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Karaçevre Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Çimlihöyük Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Bakacak Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Küçükakören Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Harmanlı Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Çelikli Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Dervişhasan Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Topraklı Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Kazancı Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Bayırkonağı Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Yolköprü Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Bozyer Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Boncuklu Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Ortayazı Mh. |
| Diyarbakır | Eğil | Gürünlü Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Ağaçlıdere Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Üçkardeş Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Sesverenpınar Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Usluca Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Selmanköy Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Hançerli Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Aygeçti Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Şahintepe Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Aşağıkuyulu Mh. |
| Diyarbakır | Hazro | Gözlü Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Işıklar Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | İncehıdır Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Yukarıharım Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Sallıca Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Alibardak Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Kayan Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Alcık Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Karahanköy Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Gözlü Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Olgun Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Doğanköy Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Akçakale Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Sarıtoprak Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Köseli Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Ekinveren Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Kömürtaş Mh. |
| Diyarbakır | Kayapınar | Cumhuriyet Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Ağılköy Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Baharlı Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Ambar Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Kuşburnu Mh. |
| Diyarbakır | Silvan | Tekel Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Büyükkadı Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Cumhuriyet Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Develi Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Seyrantepe Mh. |
| Diyarbakır | Silvan | Konak Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | İstasyon Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Bagür Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Karabaş Mh. |
| Diyarbakır | Kocaköy | Çaytepe Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Kuruyazı Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Cömert Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Bozçalı Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Köprübaşı Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Yeşilköy Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Yeşilli Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Yiğitçavuş Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Morkoyun Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Tepe Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Yeşilvadi Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Gölpınar Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Kervanpınar Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Köprüköy Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Yaprakbaşı Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Bahçe Mh. |
| Diyarbakır | Sur | Sati Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Başaklı Mh. |
| Diyarbakır | Hani | Merkez Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Batıkarakoç Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Koyunalan Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Övündüler Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Türkmenhacı Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Yukarıkarpuzlu Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Mh. |
| Diyarbakır | Çınar | Göktepe Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Üçtepe Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Serçeler Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Güzelyurt Mh. |
| Diyarbakır | Ergani | Gülerce Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Doruk Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Tokluca Mh. |
| Diyarbakır | Bağlar | Yukarı Mollaali Mh. |
| Diyarbakır | Bismil | Aralık Mh. |
| Diyarbakır | Çermik | Yeşilova Mh. |
| Düzce | Merkez | Çavuşlar Mh. |
| Düzce | Çilimli | Topçular Mh. |
| Düzce | Merkez | Dedeler Mh. |
| Düzce | Merkez | Yukarı Yahyalar Mh. |
| Düzce | Merkez | Şehit Hüseyin Kıl Mh. |
| Düzce | Merkez | Darıcı Mh. |
| Düzce | Çilimli | Şerefiye Mh. |
| Düzce | Merkez | Beyköy Bld. (Yeni Mh.) |
| Düzce | Gölyaka | Yeşil Mh. |
| Düzce | Gölyaka | İmamlar Mh. |
| Düzce | Gölyaka | Açma Mh. |
| Düzce | Merkez | Boğaziçi Bld. (Ballar Mh.) |
| Düzce | Gölyaka | Hacıyakup Köyü |
| Düzce | Gölyaka | Hamamüstü Köyü |
| Düzce | Gölyaka | Yunusefendi Köyü |
| Düzce | Gölyaka | Zekeriya Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Iğdır Köyü |
| Düzce | Gümüşova | Hacıkadirler Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Mısırlık Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Ören Köyü |
| Düzce | Gümüşova | Kahveleryanı Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Üvezbeli Köyü |
| Düzce | Gümüşova | Yıldıztepe Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Yenitepe Köyü |
| Düzce | Çilimli | Alacamescit Köyü |
| Düzce | Çilimli | Çalılık Köyü |
| Düzce | Çilimli | Dikmeli Köyü |
| Düzce | Çilimli | Döngelli Köyü |
| Düzce | Çilimli | İshaklar Köyü |
| Düzce | Çilimli | Kırkharman Köyü |
| Düzce | Yığılca | Çamlı Köyü |
| Düzce | Çilimli | Kiraztarla Köyü |
| Düzce | Çilimli | Pırpır Köyü |
| Düzce | Yığılca | Gökçeağaç Köyü |
| Düzce | Çilimli | Yenivakıf Köyü |
| Düzce | Yığılca | Redifler Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Hasançavuş Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Hemşin Köyü |
| Düzce | Çilimli | Yukarıkaraköy Köyü |
| Düzce | Gölyaka | İçmeler Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Nazımbey Köyü |
| Düzce | Gölyaka | Değirmentepe Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Uğurlu Köyü |
| Düzce | Merkez | Aynalı Köyü |
| Düzce | Merkez | Bostanlık Köyü |
| Düzce | Merkez | Gölormanı Köyü |
| Düzce | Merkez | Günbaşı Köyü |
| Düzce | Merkez | Gündolaması Köyü |
| Düzce | Merkez | Hacı Ahmetler Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Doğancılar Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Döngelli Köyü |
| Düzce | Merkez | İstilli Köyü |
| Düzce | Merkez | Kaymakçı Köyü |
| Düzce | Merkez | Kızılcık Köyü |
| Düzce | Merkez | Köprübaşı Köyü |
| Düzce | Merkez | Kuşaçması Köyü |
| Düzce | Merkez | Yeni Aynalı Köyü |
| Düzce | Merkez | Muncurlu Köyü |
| Düzce | Merkez | Musababa Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Aktaş Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Davutağa Köyü |
| Düzce | Merkez | Aydınpınar Köyü |
| Düzce | Merkez | Bahçe Köyü |
| Düzce | Merkez | Ozanlar Köyü |
| Düzce | Merkez | Paşakonağı Köyü |
| Düzce | Merkez | Ballıca Köyü |
| Düzce | Merkez | Büyük Açma Köyü |
| Düzce | Merkez | Paşaormanı Köyü |
| Düzce | Merkez | Sinirci Köyü |
| Düzce | Merkez | Taşköprü Köyü |
| Düzce | Merkez | Doğanlı Köyü |
| Düzce | Merkez | Yeni Taşköprü Köyü |
| Düzce | Merkez | Yeşilçimen Köyü |
| Düzce | Çilimli | Kuşoğlu Köyü |
| Düzce | Akçakoca | Edilli Köyü |
| Düzce | Cumayeri | Sırtpınar Köyü |
| Düzce | Merkez | Kemerkasım Köyü |
| Düzce | Merkez | Üçyol Köyü |
| Edirne | Merkez | Yeniimaret Mh. |
| Edirne | Merkez | Yıldırım Beyazıt Mh. |
| Edirne | Enez | Yeni Mh. |
| Edirne | Keşan | İstasyon Mh. |
| Edirne | Keşan | Paşayiğit Mh. |
| Edirne | Uzunköprü | Büyük Şehsuvarbey Mh. |
| Edirne | Keşan | Büyük Cami Mh. |
| Edirne | Merkez | Barutluk Mh. |
| Edirne | Meriç | Subaşı Bld. (İzzet Paşa Mh.) |
| Edirne | Uzunköprü | Muradiye Cami Mh. |
| Edirne | İpsala | Kapucu Mh. |
| Edirne | İpsala | Esetçe Bld. (Kurtuluş Mh.) |
| Edirne | Uzunköprü | Çöpköy Mh. |
| Edirne | Uzunköprü | Yeniköy Mh. |
| Edirne | Meriç | Küplü Bld. (Merkez Mh.) |
| Edirne | Uzunköprü | Kırcasalih Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Edirne | Merkez | İstasyon Mh. |
| Edirne | İpsala | Yenikarpuzlu Bld. (İnönü Mh.) |
| Edirne | Keşan | Beğendik Bld. (Kemalpaşa Mh.) |
| Edirne | Keşan | Yenimuhacir Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Edirne | Havsa | Cumhuriyet Mh. |
| Edirne | Enez | Gaziömerbey Mh. |
| Edirne | İpsala | Yenikarpuzlu Bld. (Gazi Mh.) |
| Edirne | İpsala | Fatih Mh. |
| Edirne | Keşan | Beğendik Bld. (Yeni Mh.) |
| Edirne | Enez | Çataltepe Mh. |
| Edirne | Keşan | Kılıçköy Köyü |
| Edirne | Keşan | Kozköy Köyü |
| Edirne | Keşan | Maltepe Köyü |
| Edirne | Keşan | Siğilli Köyü |
| Edirne | Keşan | Türkmen Köyü |
| Edirne | Keşan | Yeniceçiftlik Köyü |
| Edirne | Keşan | Suluca Köyü |
| Edirne | Keşan | Beyköy Köyü |
| Edirne | Keşan | Mecidiye Köyü |
| Edirne | Keşan | Orhaniye Köyü |
| Edirne | Keşan | Çamlıca Köyü |
| Edirne | Keşan | Kadıköy Köyü |
| Edirne | Keşan | Seydiköy Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Çömlekakpınar Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Hacıdanişment Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Hanlıyenice Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Ortakçı Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Sarıdanişment Köyü |
| Edirne | Lalapaşa | Vaysal Köyü |
| Edirne | Meriç | Adasarhanlı Köyü |
| Edirne | Meriç | Büyükaltıağaç Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Akardere Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Büyük Gerdelli Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Domurcalı Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Geçkinli Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Keramettin Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Küküler Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Taşlısekban Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Tatarlar Köyü |
| Edirne | Süloğlu | Yağcılı Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Kavacık Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Salarlı Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Bayramlı Köyü |
| Edirne | Merkez | Avarız Köyü |
| Edirne | Merkez | Bosna Köyü |
| Edirne | Merkez | Büyükdöllük Köyü |
| Edirne | Merkez | Demirhanlı Köyü |
| Edirne | Merkez | Eskikadın Köyü |
| Edirne | Merkez | Hacıumur Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Turnacı Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Alıç Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Balabankoru Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Çobanpınar Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Dereköy Köyü |
| Edirne | Merkez | İskender Köyü |
| Edirne | Merkez | Karayusuf Köyü |
| Edirne | Merkez | Köşençiftliği Köyü |
| Edirne | Merkez | Musabeyli Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Karapınar Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Kurtbey Köyü |
| Edirne | Merkez | Yolüstü Köyü |
| Edirne | Merkez | Karakasım Köyü |
| Edirne | Merkez | Tayakadın Köyü |
| Edirne | Merkez | Üyüklütatar Köyü |
| Edirne | Merkez | Sarayakpınar Köyü |
| Edirne | Merkez | Ahı Köyü |
| Edirne | Merkez | Büyükismailçe Köyü |
| Edirne | Merkez | Kemal Köyü |
| Edirne | Enez | Büyükevren Köyü |
| Edirne | Enez | Çavuşköy Köyü |
| Edirne | Enez | Hasköy Köyü |
| Edirne | Enez | Işıklı Köyü |
| Edirne | Enez | Karaincirli Köyü |
| Edirne | Enez | Sultaniçe Köyü |
| Edirne | Enez | Şehitler Köyü |
| Edirne | Enez | Vakıf Köyü |
| Edirne | Enez | Yenice Köyü |
| Edirne | Havsa | Abalar Köyü |
| Edirne | Havsa | Azatlı Köyü |
| Edirne | Havsa | Bostanlı Köyü |
| Edirne | Havsa | Kuzucu Köyü |
| Edirne | Havsa | Necatiye Köyü |
| Edirne | Havsa | Oğulpaşa Köyü |
| Edirne | Havsa | Osmanlı Köyü |
| Edirne | Havsa | Şerbettar Köyü |
| Edirne | Havsa | Taptık Köyü |
| Edirne | Havsa | Yolageldi Köyü |
| Edirne | Havsa | Hasköy Köyü |
| Edirne | Havsa | Arpaç Köyü |
| Edirne | Havsa | Habiller Köyü |
| Edirne | Havsa | Musulca Köyü |
| Edirne | Havsa | Söğütlüdere Köyü |
| Edirne | İpsala | Kocahıdır Köyü |
| Edirne | İpsala | Korucu Köyü |
| Edirne | İpsala | Koyuntepe Köyü |
| Edirne | İpsala | Aliço Pehlivan Köyü |
| Edirne | İpsala | Kumdere Köyü |
| Edirne | İpsala | Paşaköy Köyü |
| Edirne | İpsala | Sarıcaali Köyü |
| Edirne | İpsala | Sarpdere Köyü |
| Edirne | İpsala | Turpçular Köyü |
| Edirne | İpsala | Yapıldak Köyü |
| Edirne | İpsala | İbriktepe Köyü |
| Edirne | İpsala | Balabancık Köyü |
| Edirne | İpsala | Hacı Köyü |
| Edirne | İpsala | Pazardere Köyü |
| Edirne | İpsala | Sultan Köyü |
| Edirne | Keşan | Altıntaş Köyü |
| Edirne | Keşan | Boztepe Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Hamitli Köyü |
| Edirne | Uzunköprü | Balaban Köyü |
| Edirne | Merkez | Budakdoğanca Köyü |
| Edirne | Merkez | Ekmekçi Köyü |
| Elazığ | Merkez | Aksaray Mh. |
| Elazığ | Merkez | Yurtbaşı Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Elazığ | Merkez | Kızılay Mh. |
| Elazığ | Merkez | Hicret Mh. |
| Elazığ | Merkez | Akçakiraz Bld. (Yenice Mh.) |
| Elazığ | Merkez | Akçakiraz Bld. (Zafer Mh.) |
| Elazığ | Karakoçan | Karşıyaka Mh. |
| Elazığ | Merkez | Akçakiraz Bld. (Bahçekapı Mh.) |
| Elazığ | Karakoçan | Kırkpınar Mh. |
| Elazığ | Merkez | Mollakendi Bld. (Karşıbağ Mh.) |
| Elazığ | Merkez | Mollakendi Bld. (Merkez Mh.) |
| Elazığ | Merkez | Mollakendi Bld. (Güntaşı Mh.) |
| Elazığ | Arıcak | Üçocak Bld. (Merkez Mh.) |
| Elazığ | Merkez | Yemişlik Köyü |
| Elazığ | Merkez | Çağlar Köyü |
| Elazığ | Karakoçan | Köryusuf Köyü |
| Elazığ | Merkez | Yünlüce Köyü |
| Elazığ | Merkez | Alpağut Köyü |
| Elazığ | Merkez | Kelmahmut Köyü |
| Elazığ | Merkez | Cipköy Köyü |
| Elazığ | Karakoçan | Yenice Köyü |
| Elazığ | Merkez | Yolçatı Köyü |
| Elazığ | Merkez | Kuyulu Köyü |
| Elazığ | Kovancılar | Şenova Köyü |
| Elazığ | Kovancılar | Çakırkaş Köyü |
| Elazığ | Karakoçan | Mahmutlu Köyü |
| Erzincan | Merkez | Büyükçakırman Mh. |
| Erzincan | Merkez | İzzetpaşa Mh. |
| Erzincan | Merkez | Aziz Baba Mh. |
| Erzincan | Merkez | Barış Mh. |
| Erzincan | Merkez | Bulutlu Mh. |
| Erzincan | Tercan | Çadırkaya Bld. (Yeni Mh.) |
| Erzincan | Merkez | Selçuklu Mh. |
| Erzincan | Merkez | Hancı Mh. |
| Erzincan | Merkez | Mollaköy Bld. (Atatürk Mh.) |
| Erzincan | Tercan | Mercan Bld. (Atatürk Mh.) |
| Erzincan | Merkez | Osman Gazi Mh. |
| Erzincan | Merkez | Akyazı Mh. |
| Erzincan | Merkez | Üçkonak Mh. |
| Erzincan | Merkez | Bayrak Mh. |
| Erzincan | Tercan | Kargın Bld. (Şehit Ahmet Aytekin Mh.) |
| Erzincan | Merkez | Çatalören Köyü |
| Erzincan | Merkez | Hancıçiftliği Köyü |
| Erzincan | Merkez | Yeniköy Köyü |
| Erzurum | Aziziye | Tınazlı Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Epsemce Mh. |
| Erzurum | Karayazı | Aşağısöylemez Mh. |
| Erzurum | Aşkale | Kandilli Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Çöğender Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Övenler Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Şehit Burak Karakoç Mh. |
| Erzurum | Karaçoban | Kopal Mh. |
| Erzurum | Horasan | Kırkgözeler Mh. |
| Erzurum | Horasan | Döllek Mh. |
| Erzurum | Horasan | Yüzören Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Demirdöven Mh. |
| Erzurum | Aziziye | Beypınarı Mh. |
| Erzurum | Köprüköy | Emre Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Taşkaynak Mh. |
| Erzurum | Horasan | Dalbaşı Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Esendere Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Çakırtaş Mh. |
| Erzurum | Köprüköy | Yağan Mh. |
| Erzurum | Hınıs | Yeşilbahçe Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Altınbaşak Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Alvar Mh. |
| Erzurum | Karaçoban | Bahçeli Mh. |
| Erzurum | Yakutiye | Yolgeçti Mh. |
| Erzurum | Aziziye | Ilıca Mh. |
| Erzurum | Horasan | Fatih Sultan Mehmet Mh. |
| Erzurum | Oltu | Şehitler Mh. |
| Erzurum | Yakutiye | İbrahim Hakkı Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Paşabey Mh. |
| Erzurum | Köprüköy | Buğdaylı Mh. |
| Erzurum | Aşkale | Kıbrıs Mh. |
| Erzurum | Karaçoban | Hacılar Mh. |
| Erzurum | Narman | Camiisağır Mh. |
| Erzurum | Karaçoban | Sarıveli Mh. |
| Erzurum | Yakutiye | Dadaşköy Mh. |
| Erzurum | Aziziye | Ömertepe Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Kavuşturan Mh. |
| Erzurum | Aziziye | Düztoprak Mh. |
| Erzurum | Pasinler | Kaplıcalar Mh. |
| Erzurum | Aziziye | Kayapa Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Sadıroğlu Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Hamidiye Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Şerefiye Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Fahriye Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | İlören Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Aktaş Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Yaverören Mh. |
| Eskişehir | Mihalıççık | Ahurözü Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sığırcık Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Nasrettin Hoca Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Kaymaz Mh. |
| Eskişehir | Mihalıççık | Yunusemre Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | İstiklalbağı Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Aşağıkepen Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Kadıkuyusu Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Yıldızören Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Büyükdere Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Yenikent Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Doğançayır Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Zaferhamit Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Dikmen Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Körhasan Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Gerenli Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Harmandalı Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Gündüzler Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Türkmentokat Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Muttalip Orta Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Yukarı Söğütönü Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Kaldırımköy Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Çavlum Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Kalkanlı Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Karahüyük Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Hasanbey Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Kemalpaşa Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Aktepe Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Bahçecik Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Bozan Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Karapazar Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Osmaniye Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Çukurhisar Yeni Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Keskin Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Fevziçakmak Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Gümüşbel Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Karakamış Mh. |
| Eskişehir | Beylikova | Rahmiye Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Türkmenmecidiye Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mesudiye Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Ilıcabaşı Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Osmaniye Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Yunusemre Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Yazıdere Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Değişören Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Abbashalimpaşa Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Hayriye Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Fevzi Paşa Mh. |
| Eskişehir | Beylikova | Yeni Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Sakarya Mh. |
| Eskişehir | Günyüzü | Sümer Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Çiftçi Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | İkiçeşme Mh. |
| Eskişehir | Günyüzü | Fatih Mh. |
| Eskişehir | Alpu | Fatih Mh. |
| Eskişehir | Sivrihisar | Paşakadın Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Yahnikapan Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Yukarıçağlan Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Yeni Mh. |
| Eskişehir | Mahmudiye | Işıklar Mh. |
| Eskişehir | Tepebaşı | Sakintepe Mh. |
| Eskişehir | Çifteler | Dikilikaya Mh. |
| Eskişehir | Beylikova | Köprübaşı Mh. |
| Eskişehir | Odunpazarı | Sevinç Mh. |
| Eskişehir | Seyitgazi | Cevizli Mh. |
| Eskişehir | İnönü | İsmetpaşa Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Çubuk Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Fevzipaşa Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Üçkubbe Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Karapolat Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Karapınar Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | İnkılap Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Büyükkaracaviran Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Kuruçay Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Torunlar Mh. |
| Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Sarıkaya Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Kılavuz Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Cevizli Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Çolaklar Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Ermiş Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Demirkonak Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Gedikli Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Yaycı Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Aşağı Yeniyapan Mh. |
| Gaziantep | Şehitkamil | Seymenli Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Sakçagözü Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Yakacık Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Beşkuyu Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Kömürler Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Yeniköy Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Gözlühüyük Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | İncegedik Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Sırasöğüt Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Şahmaran Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Beşdeli Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Yeşildere Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Mehmet Akif Ersoy Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Elbistanhüyüğü Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Karaburçlu Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Fevzi Çakmak Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Çakmak Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Nogaylar Mh. |
| Gaziantep | Yavuzeli | Cumhuriyet Mh. |
| Gaziantep | Şehitkamil | Karadede Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Altınüzüm Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Asmacık Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Serinevler Mh. |
| Gaziantep | Araban | Gelinbuğday Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Gündoğan Mh. |
| Gaziantep | Araban | Fevzi Çakmak Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Şatırhüyük Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Boğaziçi Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Yesemek Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Yelliburun Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Yeşilyurt Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Çaybaşı Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Burç Esentepe Mh. |
| Gaziantep | Nizip | Doğrular Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Kuşçu Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Örtülü Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | Hatunlu Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Güllühüyük Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Zincirli Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Bahçelievler Mh. |
| Gaziantep | Oğuzeli | İkizkuyu Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Killik Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Akınyolu Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Altınova Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Yeşilova Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Tiyekli Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Ortaklı Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Karakaya Mh. |
| Gaziantep | Yavuzeli | Ballık Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Sulumağara Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Beyler Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Hisar Mh. |
| Gaziantep | Nurdağı | Sayburun Mh. |
| Gaziantep | Şahinbey | Çapalı Mh. |
| Gaziantep | İslahiye | Göltepe Mh. |
| Gaziantep | Araban | Şerif Peri Mh. |
| Giresun | Keşap | Karabedir Mh. |
| Giresun | Dereli | Bahçeli Mh. |
| Giresun | Merkez | Kayadibi Mh. |
| Giresun | Yağlıdere | Ömerli Mh. |
| Giresun | Tirebolu | Demirci Mh. |
| Giresun | Espiye | Adabük Mh. |
| Giresun | Espiye | Cibril Mh. |
| Giresun | Yağlıdere | Kızılelma Mh. |
| Giresun | Tirebolu | Cintaşı Mh. |
| Giresun | Dereli | Dereli |
| Giresun | Bulancak | Aydındere Bld. (Aydınlar Mh.) |
| Giresun | Merkez | Duroğlu Bld. (Konacık Mh.) |
| Giresun | Merkez | Duroğlu Bld. (Tekke Mh.) |
| Giresun | Merkez | Duroğlu Bld. (Homurlu Mh.) |
| Giresun | Espiye | Soğukpınar Bld. (Kozköy Mh.) |
| Giresun | Espiye | Kaleboynu Mh. |
| Giresun | Espiye | Karadere Mh. |
| Giresun | Dereli | Yavuzkemal Bld. (Hapan Mh.) |
| Giresun | Bulancak | Kovanlık Bld. (Merkez Mh.) |
| Giresun | Yağlıdere | Üçtepe Bld. (Çağlayan Mh.) |
| Giresun | Tirebolu | Balçıkbelen Mh. |
| Giresun | Espiye | Çam Mh. |
| Giresun | Dereli | Yıldız Köyü |
| Giresun | Keşap | Dokuztepe Köyü |
| Giresun | Keşap | Düzköy Köyü |
| Giresun | Espiye | Aralıcak Köyü |
| Giresun | Keşap | Karadere Köyü |
| Giresun | Keşap | Karakoç Köyü |
| Giresun | Keşap | Kayabaşı Köyü |
| Giresun | Dereli | Çalca Köyü |
| Giresun | Espiye | Demircili Köyü |
| Giresun | Espiye | Tikence Köyü |
| Giresun | Keşap | Küçükgeriş Köyü |
| Giresun | Espiye | Hacımahmutlu Köyü |
| Giresun | Espiye | İbrahimşeyh Köyü |
| Giresun | Espiye | Kaşdibi Köyü |
| Giresun | Espiye | Şahinyuva Köyü |
| Giresun | Dereli | Kurtulmuş Köyü |
| Giresun | Keşap | Karabulduk Köyü |
| Giresun | Keşap | Çamlıca Köyü |
| Giresun | Dereli | Küçükahmet Köyü |
| Giresun | Keşap | Halkalı Köyü |
| Giresun | Keşap | Yivdincik Köyü |
| Giresun | Keşap | Arnavut Köyü |
| Giresun | Piraziz | Çağlandere Köyü |
| Giresun | Piraziz | Çayırköy Köyü |
| Giresun | Piraziz | Güneyköy Köyü |
| Giresun | Dereli | Meşeliyatak Köyü |
| Giresun | Piraziz | Şerefli Köyü |
| Giresun | Merkez | Okçu Köyü |
| Giresun | Merkez | Orhaniye Köyü |
| Giresun | Merkez | Pınarçukuru Köyü |
| Giresun | Merkez | Sarvan Köyü |
| Giresun | Merkez | Sayca Köyü |
| Giresun | Merkez | Sıvacı Köyü |
| Giresun | Merkez | Uzgur Köyü |
| Giresun | Merkez | Ülper Köyü |
| Giresun | Merkez | Yağmurca Köyü |
| Giresun | Merkez | Yenicehisar Köyü |
| Giresun | Merkez | Yukarıalınlı Köyü |
| Giresun | Merkez | Güney Köyü |
| Giresun | Merkez | Güveç Köyü |
| Giresun | Merkez | Hisargeriş Köyü |
| Giresun | Merkez | İncegeriş Köyü |
| Giresun | Merkez | Kemaliye Köyü |
| Giresun | Merkez | Mesudiye Köyü |
| Giresun | Merkez | Akçalı Köyü |
| Giresun | Merkez | Akköy Köyü |
| Giresun | Merkez | Alınca Köyü |
| Giresun | Merkez | Barça Köyü |
| Giresun | Merkez | Burhaniye Köyü |
| Giresun | Merkez | Çaldağ Köyü |
| Giresun | Merkez | Çandır Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Arslancık Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Avcılı Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Dokuzkonak Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Eymür Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Fatih Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Halaçlı Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Harkköy Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Işıklı Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Karaahmetli Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Ketençukur Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Kovanpınar Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Kuskunlu Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Kuzgun Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Sekü Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Sultanköy Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Şirin Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Yağlıkuyumcu Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Yalç Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Yılgın Köyü |
| Giresun | Yağlıdere | Sınırköy Köyü |
| Giresun | Merkez | Melikli Köyü |
| Giresun | Merkez | Sultaniye Köyü |
| Giresun | Piraziz | Güzelköy Köyü |
| Giresun | Dereli | Güdül Köyü |
| Giresun | Espiye | Gebelli Köyü |
| Giresun | Merkez | Lapa Köyü |
| Giresun | Espiye | Sakarya Köyü |
| Giresun | Dereli | Çamlı Köyü |
| Giresun | Tirebolu | Aşağıboynuyoğun Köyü |
| Giresun | Merkez | Gedikli Köyü |
| Hatay | Kumlu | Fevzi Çakmak Mh. |
| Hatay | Kumlu | Gökçeoğlu Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Davutpaşa Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Öz Kurtuluş Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Tayfursökmen Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Kuletepe Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Terzihüyük Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Nergizli Mh. |
| Hatay | Antakya | Narlıca Mh. |
| Hatay | Samandağ | Mızraklı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | İçada Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Baldıran Mh. |
| Hatay | Antakya | Açıkdere Mh. |
| Hatay | Kumlu | Keli Mh. |
| Hatay | Altınözü | Kıyıgören Mh. |
| Hatay | Antakya | Hasanlı Mh. |
| Hatay | Antakya | Derince Mh. |
| Hatay | Defne | Bahçeköy Mh. |
| Hatay | Altınözü | Atayurdu Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Dedeçınar Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kodallı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Çamsarı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Danaahmetli Mh. |
| Hatay | Antakya | Büyükdalyan Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Abalaklı Mh. |
| Hatay | Antakya | Dikmece Mh. |
| Hatay | Defne | Çökek Mh. |
| Hatay | Kumlu | Gülova Mh. |
| Hatay | Kumlu | Aktaş Mh. |
| Hatay | Kumlu | Kaletepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Narlıhopur Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Yalangoz Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Göktepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Camuzkışlası Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kaletepe Mh. |
| Hatay | Hassa | Küreci Mh. |
| Hatay | Hassa | Demrek Mh. |
| Hatay | Hassa | Akkülek Mh. |
| Hatay | Antakya | Akcurun Mh. |
| Hatay | Antakya | Avsuyu Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Gültepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | İncirli Mh. |
| Hatay | Kumlu | Kırcaoğlu Mh. |
| Hatay | Altınözü | Yolağzı Mh. |
| Hatay | Altınözü | Sivrikavak Mh. |
| Hatay | Altınözü | Avuttepe Mh. |
| Hatay | Yayladağı | Bozlu Mh. |
| Hatay | Altınözü | Kazancık Mh. |
| Hatay | Altınözü | Enek Mh. |
| Hatay | Altınözü | Çetenli Mh. |
| Hatay | Altınözü | Babatorun Mh. |
| Hatay | Altınözü | Seferli Mh. |
| Hatay | Altınözü | Karbeyaz Mh. |
| Hatay | Antakya | Alazı Mh. |
| Hatay | Defne | Yeniçağ Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Gölbaşı Mh. |
| Hatay | Altınözü | Sofular Mh. |
| Hatay | Altınözü | Tokdemir Mh. |
| Hatay | Antakya | Tanışma Mh. |
| Hatay | Samandağ | Çanakoluk Mh. |
| Hatay | Samandağ | Huzurlu Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Suluköy Mh. |
| Hatay | Antakya | Madenboyu Mh. |
| Hatay | Antakya | Üzümdalı Mh. |
| Hatay | Antakya | Bozhöyük Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Karaçağıl Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Güzelce Mh. |
| Hatay | Defne | Üzengili Mh. |
| Hatay | Erzin | Turunçlu Mh. |
| Hatay | Antakya | Saçaklı Mh. |
| Hatay | Antakya | Demirköprü Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Aygırgölü Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Demirkonak Mh. |
| Hatay | Antakya | Bohşin Mh. |
| Hatay | Antakya | Suvatlı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Özkızılkaya Mh. |
| Hatay | Altınözü | Gözecik Mh. |
| Hatay | Samandağ | Karaçay Mh. |
| Hatay | Altınözü | Yunushanı Mh. |
| Hatay | Arsuz | Nardüzü Mh. |
| Hatay | Arsuz | Üçgüllük Mh. |
| Hatay | Antakya | Güzelburç Mh. |
| Hatay | Arsuz | Gülcihan Mh. |
| Hatay | Arsuz | Akçalı Mh. |
| Hatay | Arsuz | Madenli Mh. |
| Hatay | Defne | Yeşilpınar Mh. |
| Hatay | Hassa | Akbez Mh. |
| Hatay | Antakya | Ekinci Mh. |
| Hatay | Hassa | Tiyek Mh. |
| Hatay | Hassa | Aktepe Mh. |
| Hatay | Defne | Çekmece Mh. |
| Hatay | Altınözü | Sarıbük Mh. |
| Hatay | Arsuz | Karahüseyinli Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Mehmetbeyli Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Akyayla Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Çakıryiğit Mh. |
| Hatay | Kumlu | Doğuayrancı Mh. |
| Hatay | Altınözü | Hanyolu Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Gazimürseltepesi Mh. |
| Hatay | Kumlu | Cumhuriyet Mh. |
| Hatay | Altınözü | Hacıpaşa Mh. |
| Hatay | Kumlu | Muharrem Mh. |
| Hatay | Kumlu | Akkerpiç Mh. |
| Hatay | Altınözü | Kamberli Mh. |
| Hatay | Altınözü | Tepehan Mh. |
| Hatay | Hassa | Ardıçlı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Güventaşı Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Karasüleymanlı Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Paşahüyük Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Alaybeyli Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Reşatlı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Attutan Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Karadurmuşlu Mh. |
| Hatay | Payas | Karacami Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Beşaslan Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Cumhuriyet Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Alparslan Mh. |
| Hatay | Hassa | Bintaş Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Fatih Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Bahçelievler Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Özyörük Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Gazi Mh. |
| Hatay | Belen | Ötençay Mh. |
| Hatay | Hassa | Derviş Paşa Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Aydınlı Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Bahçelievler Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Bayır Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Esentepe Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Mustafa Kemal Mh. |
| Hatay | Dörtyol | Numune Evler Mh. |
| Hatay | Samandağ | Yeni Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Pınarbaşı Mh. |
| Hatay | Dörtyol | Yeşil Mh. |
| Hatay | Hassa | Koruhüyük Mh. |
| Hatay | Altınözü | Tokaçlı Mh. |
| Hatay | Altınözü | Yenihisar Mh. |
| Hatay | Altınözü | Fatikli Mh. |
| Hatay | Samandağ | General Şükrü Kanadlı Mh. |
| Hatay | Samandağ | Deniz Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Yeşilova Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Özsoğuksu Mh. |
| Hatay | Antakya | Akçaova Mh. |
| Hatay | Defne | Orhanlı Mh. |
| Hatay | Arsuz | Gökmeydan Mh. |
| Hatay | Defne | Subaşı Mh. |
| Hatay | Yayladağı | Yukarıokçular Mh. |
| Hatay | Defne | Ballıöz Mh. |
| Hatay | Altınözü | Altınkaya Mh. |
| Hatay | Defne | Çardaklı Mh. |
| Hatay | Antakya | Aşağıoba Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Çiloğlanhüyüğü Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Karamankaşı Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Bükülmez Mh. |
| Hatay | Hassa | Hacılar Mh. |
| Hatay | Altınözü | Günvuran Mh. |
| Hatay | Kumlu | Hatayhamamı Mh. |
| Hatay | Arsuz | Tülek Mh. |
| Hatay | Samandağ | Değirmenbaşı Mh. |
| Hatay | Erzin | Bahçelievler Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kangallar Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Fevzipaşa Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Üçtepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kamışlar Mh. |
| Hatay | Arsuz | Konacık Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Harran Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Alakuzu Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Kumtepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Muratpaşa Mh. |
| Hatay | Kumlu | Akpınar Mh. |
| Hatay | Samandağ | Tekebaşı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Çataltepe Mh. |
| Hatay | Antakya | Alaattin Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Topboğazı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Söğütlüöz Mh. |
| Hatay | Altınözü | Türkmenmezraası Mh. |
| Hatay | Antakya | Arpahan Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Ilıkpınar Mh. |
| Hatay | Antakya | Kuzeytepe Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Torun Mh. |
| Hatay | Samandağ | Vakıflı Mh. |
| Hatay | Antakya | Paşaköy Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Varışlı Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kazkeli Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Karacanlık Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Karahüyük Mh. |
| Hatay | Kumlu | Akkuyu Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Paşaköy Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Konuk Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Oğulpınar Mh. |
| Hatay | Kumlu | Batıayrancı Mh. |
| Hatay | Antakya | Yeşilova Mh. |
| Hatay | Antakya | Melekli Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Başpınar Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Kızılkaya Mh. |
| Hatay | Arsuz | Karaağaç Cumhuriyet Mh. |
| Hatay | Hassa | Sapanözü Mh. |
| Hatay | Altınözü | Sarılar Mh. |
| Hatay | Kırıkhan | Mahmutlu Mh. |
| Hatay | Arsuz | Avcılarsuyu Mh. |
| Hatay | Antakya | Serinyol Mh. |
| Hatay | Antakya | Anayazı Mh. |
| Hatay | Antakya | Apaydın Mh. |
| Hatay | Antakya | Ovakent Mh. |
| Hatay | Antakya | Zülüflühan Mh. |
| Hatay | Samandağ | Cemal Gürsel Mh. |
| Hatay | Reyhanlı | Ahmetbeyli Mh. |
| Iğdır | Tuzluca | Orta Mh. |
| Iğdır | Aralık | Karasu Mh. |
| Iğdır | Tuzluca | Cumhuriyet Mh. |
| Iğdır | Aralık | Aşağıaratan Köyü |
| Iğdır | Aralık | Hasanhan Köyü |
| Isparta | Merkez | Çünür Mh. |
| Isparta | Uluborlu | Zincirli Mh. |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Çiçekpınar Bld. (Aşağı Mh.) |
| Isparta | Keçiborlu | Senir Bld. (Yeni Mh.) |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Çarıksaraylar Bld. (Suvar Mh.) |
| Isparta | Gönen | Cami Mh. |
| Isparta | Yalvaç | Salur Mh. |
| Isparta | Gelendost | Hüseyin Avni Paşa Mh. |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Kerkük Mh. |
| Isparta | Keçiborlu | Aşağı Mh. |
| Isparta | Yalvaç | Sofular Mh. |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Aşağıkale Mh. |
| Isparta | Yalvaç | Akköprü Mh. |
| Isparta | Yalvaç | Cumhuriyet Mh. |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Fatih Mh. |
| Isparta | Keçiborlu | Kükürt Mh. |
| Isparta | Eğirdir | Pınar Pazarı Mh. |
| Isparta | Eğirdir | Sarıidris Bld. (Ağa Mh.) |
| Isparta | Uluborlu | Serenler Mh. |
| Isparta | Yalvaç | Hüyüklü Bld. (Yanarık Mh.) |
| Isparta | Merkez | Kuleönü Bld. (Kemal Mh.) |
| Isparta | Senirkent | Büyükkabaca Bld. (Zafer Mh.) |
| Isparta | Merkez | Savköy Bld. (Yukarı Mh.) |
| Isparta | Eğirdir | Bağlar Mh. |
| Isparta | Gönen | Güneykent Bld. (Baradız Mh.) |
| Isparta | Senirkent | 16 Haziran Mh. |
| Isparta | Merkez | Yazısöğüt Köyü |
| Isparta | Keçiborlu | Kılıç Köyü |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Salur Köyü |
| Isparta | Senirkent | Karip Köyü |
| Isparta | Senirkent | Gençali Köyü |
| Isparta | Senirkent | Ortayazı Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Akçaşar Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Altıkapı Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Ayvalı Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Eğirler Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Eyüpler Köyü |
| Isparta | Senirkent | Yassıören Köyü |
| Isparta | Yalvaç | İleği Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Körküler Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Kurusarı Köyü |
| Isparta | Atabey | İslamköy Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Sücüllü Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Terziler Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Yağcılar Köyü |
| Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü |
| Isparta | Merkez | Aliköy Köyü |
| Isparta | Merkez | Bozanönü Köyü |
| Isparta | Eğirdir | Tepeli Köyü |
| Isparta | Merkez | Büyükgökçeli Köyü |
| Isparta | Merkez | Büyükhacılar Köyü |
| Isparta | Eğirdir | Barla Köyü |
| Isparta | Gelendost | Afşar Köyü |
| Isparta | Gelendost | Bağıllı Köyü |
| Isparta | Gelendost | Balcı Köyü |
| Isparta | Gelendost | Köke Köyü |
| Isparta | Gelendost | Madenli Köyü |
| Isparta | Gelendost | Yaka Köyü |
| Isparta | Gönen | Senirce Köyü |
| Isparta | Merkez | Küçükhacılar Köyü |
| İstanbul | Silivri | Fevzipaşa Mh. |
| İstanbul | Silivri | Büyük Çavuşlu Mh. |
| İstanbul | Silivri | Balaban Mh. |
| İstanbul | Silivri | Sancaktepe Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Taşoluk Mh. |
| İstanbul | Silivri | Yolçatı Mh. |
| İstanbul | Silivri | Küçük Kılıçlı Mh. |
| İstanbul | Silivri | İsmetpaşa Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Bahşayiş Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Yeşilbayır Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Dursunköy Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Çilingir Mh. |
| İstanbul | Başakşehir | Kayabaşı Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Ovayenice Mh. |
| İstanbul | Silivri | Kadıköy Mh. |
| İstanbul | Silivri | Gazitepe Mh. |
| İstanbul | Silivri | Kavaklı Mh. |
| İstanbul | Silivri | Alipaşa Mh. |
| İstanbul | Pendik | Emirli Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Elbasan Mh. |
| İstanbul | Eyüpsultan | Işıklar Mh. |
| İstanbul | Şile | Kervansaray Mh. |
| İstanbul | Silivri | Büyük Sinekli Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Yassıören Mh. |
| İstanbul | Başakşehir | Şamlar Mh. |
| İstanbul | Pendik | Göçbeyli Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Baklalı Mh. |
| İstanbul | Pendik | Kurna Mh. |
| İstanbul | Silivri | Beyciler Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Dağyenice Mh. |
| İstanbul | Eyüpsultan | Ağaçlı Mh. |
| İstanbul | Silivri | Çeltik Mh. |
| İstanbul | Silivri | Seymen Mh. |
| İstanbul | Beykoz | İshaklı Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Ferhatpaşa Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | İmrahor Mh. |
| İstanbul | Silivri | Akören Mh. |
| İstanbul | Tuzla | Tepeören Mh. |
| İstanbul | Silivri | Fener Mh. |
| İstanbul | Silivri | Yeni Mh. |
| İstanbul | Pendik | Ballıca Mh. |
| İstanbul | Silivri | Kurfallı Mh. |
| İstanbul | Arnavutköy | Haraççı Mh. |
| İstanbul | Silivri | Gümüşyaka Mh. |
| İstanbul | Silivri | Büyük Kılıçlı Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Örcünlü Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Çakıl Mh. |
| İstanbul | Silivri | Danamandıra Mh. |
| İstanbul | Çatalca | İnceğiz Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Kaleiçi Mh. |
| İstanbul | Çatalca | İzzettin Mh. |
| İstanbul | Büyükçekmece | Karaağaç Mh. |
| İstanbul | Çatalca | Nakkaş Mh. |
| İzmir | Torbalı | Pancar Mh. |
| İzmir | Torbalı | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Konaklı Mh. |
| İzmir | Tire | Gökçen Mh. |
| İzmir | Bergama | Ahmetbeyler Mh. |
| İzmir | Bergama | Ferizler Mh. |
| İzmir | Tire | Büyükkale Mh. |
| İzmir | Bergama | Süleymanlı Mh. |
| İzmir | Bergama | Bozköy Mh. |
| İzmir | Tire | Turgutlu Mh. |
| İzmir | Kiraz | Yağlar Mh. |
| İzmir | Kiraz | Kaleköy Mh. |
| İzmir | Tire | Yenioba Mh. |
| İzmir | Tire | Kurşak Mh. |
| İzmir | Tire | Mahmutlar Mh. |
| İzmir | Bergama | Yukarıbey Mh. |
| İzmir | Menemen | Yahşelli Mh. |
| İzmir | Kiraz | Akpınar Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Kazanlı Mh. |
| İzmir | Kiraz | Sarısu Mh. |
| İzmir | Kiraz | Çayağzı Mh. |
| İzmir | Bergama | Karaveliler Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Seyrekli Mh. |
| İzmir | Dikili | Deliktaş Mh. |
| İzmir | Dikili | Çandarlı Mh. |
| İzmir | Dikili | Demirtaş Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Ertuğrul Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Demircili Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Ortaköy Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Karadoğan Mh. |
| İzmir | Bergama | Örenli Mh. |
| İzmir | Bergama | Sağancı Mh. |
| İzmir | Bergama | Karahıdırlı Mh. |
| İzmir | Kiraz | Çömlekçi Mh. |
| İzmir | Tire | Küçükkemerdere Mh. |
| İzmir | Tire | Çiniyeri Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Bağyurdu Yeni Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Büyükavulcuk Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Gereli Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Şirinköy Mh. |
| İzmir | Beydağ | Karaoba Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Sekiköy Mh. |
| İzmir | Tire | Yeğenli Mh. |
| İzmir | Bergama | Ovacık Mh. |
| İzmir | Dikili | Kabakum Mh. |
| İzmir | Dikili | Bahçeli Mh. |
| İzmir | Buca | Karacaağaç Mh. |
| İzmir | Tire | Akkoyunlu Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk Mh. |
| İzmir | Bayındır | Tokatbaşı Mh. |
| İzmir | Bayındır | Yusuflu Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Balabanlı Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Alaşarlı Mh. |
| İzmir | Bayındır | Çenikler Mh. |
| İzmir | Bayındır | Zeytinova Mh. |
| İzmir | Dikili | Salihler Mh. |
| İzmir | Kınık | Yayakent Mh. |
| İzmir | Tire | Kızılcahavlu Mh. |
| İzmir | Tire | Kırtepe Mh. |
| İzmir | Tire | Kireli Mh. |
| İzmir | Tire | Peşrefli Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Mursallı Mh. |
| İzmir | Tire | Kürdüllü Mh. |
| İzmir | Bergama | Tırmanlar Mh. |
| İzmir | Bergama | Aşağıkırıklar Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Ocaklı Mh. |
| İzmir | Selçuk | Belevi Mh. |
| İzmir | Bayındır | Yakacık Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Mescitli Mh. |
| İzmir | Bergama | Alibeyli Mh. |
| İzmir | Çiğli | Kaklıç Mh. |
| İzmir | Bergama | Bölcek Mh. |
| İzmir | Bayındır | Hasköy Mh. |
| İzmir | Urla | Kuşçular Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Mehmet Akif Ersoy Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Ansızca Mh. |
| İzmir | Tire | Işıklar Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Karakova Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Yeniceköy Mh. |
| İzmir | Menderes | Tekeli Atatürk Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Hürriyet Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Emmioğlu Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Yolüstü Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Çaylı Mh. |
| İzmir | Bergama | Kurfallı Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Kızılcaavlu Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Günlüce Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Üç Eylül Mh. |
| İzmir | Bayındır | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Bayındır | Karaveliler Mh. |
| İzmir | Foça | Fevzipaşa Mh. |
| İzmir | Bergama | Göçbeyli Mh. |
| İzmir | Torbalı | Yazıbaşı Mh. |
| İzmir | Torbalı | Çapak Mh. |
| İzmir | Bergama | Ayaskent Mh. |
| İzmir | Bayındır | Çırpı Cami Mh. |
| İzmir | Bayındır | Demircilik Mh. |
| İzmir | Bergama | Yenikent Mh. |
| İzmir | Bergama | Zeytindağ Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Bademli Mh. |
| İzmir | Menemen | Fatih Mh. |
| İzmir | Tire | Yeniçiftlik Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Halilbeyli Mh. |
| İzmir | Menemen | Tuzçullu Mh. |
| İzmir | Bayındır | İbrahimçavuş Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Yukarıkızılca Merkez Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Kuvvetli Mh. |
| İzmir | Torbalı | Mustafa Kemal Atatürk Mh. |
| İzmir | Menderes | Oğlananası Atatürk Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Ovakent Mh. |
| İzmir | Bayındır | Mektep Mh. |
| İzmir | Menemen | Ulus Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Ören 75.yıl Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Bayındır | Atatürk Mh. |
| İzmir | Bayındır | Fatih Mh. |
| İzmir | Torbalı | Çaybaşı Mh. |
| İzmir | Torbalı | Şehitler Mh. |
| İzmir | Menderes | Görece Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Torbalı | Kırbaş Mh. |
| İzmir | Torbalı | Kuşçuburun Mh. |
| İzmir | Torbalı | Özbey Mh. |
| İzmir | Menemen | Mermerli Mh. |
| İzmir | Ödemiş | İnönü Mh. |
| İzmir | Torbalı | Atatürk Mh. |
| İzmir | Bergama | Kurtuluş Mh. |
| İzmir | Torbalı | Gazi Mustafa Kemal Mh. |
| İzmir | Menemen | İnönü Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Bağyurdu Kazımpaşa Mh. |
| İzmir | Menderes | Gölcükler Mh. |
| İzmir | Menemen | Ahıhıdır Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Örnekköy Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Menderes | Mithatpaşa Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Türkmen Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Umurbey Mh. |
| İzmir | Menemen | Yıldırım Mh. |
| İzmir | Foça | Atatürk Mh. |
| İzmir | Torbalı | 19 Mayıs Mh. |
| İzmir | Bayındır | Sadıkpaşa Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Zafer Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Süleyman Demirel Mh. |
| İzmir | Torbalı | Pamukyazı Mh. |
| İzmir | Urla | Altıntaş Mh. |
| İzmir | Menderes | Cüneytbey Mh. |
| İzmir | Bergama | İslamsaray Mh. |
| İzmir | Bayındır | Necati Uza Mh. |
| İzmir | Menemen | Günerli Mh. |
| İzmir | Torbalı | Göllüce Mh. |
| İzmir | Torbalı | Naime Mh. |
| İzmir | Torbalı | Subaşı Mh. |
| İzmir | Torbalı | Muratbey Mh. |
| İzmir | Torbalı | Atalan Mh. |
| İzmir | Aliağa | Yalı Mh. |
| İzmir | Dikili | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Bayındır | Kızılcaova Mh. |
| İzmir | Bayındır | Yeşilova Mh. |
| İzmir | Bayındır | Elifli Mh. |
| İzmir | Bayındır | Fırınlı Mh. |
| İzmir | Dikili | İsmetpaşa Mh. |
| İzmir | Torbalı | Arslanlar Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Gökçeyurt Mh. |
| İzmir | Torbalı | Dirmil Mh. |
| İzmir | Torbalı | Çakırbeyli Mh. |
| İzmir | Torbalı | Saipler Mh. |
| İzmir | Bayındır | Karahalilli Mh. |
| İzmir | Aliağa | Güzelhisar Mh. |
| İzmir | Torbalı | Kaplancık Mh. |
| İzmir | Torbalı | Tulum Mh. |
| İzmir | Bergama | Atatürk Mh. |
| İzmir | Menderes | Çileme Mh. |
| İzmir | Menemen | Hasanlar Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Vişneli Mh. |
| İzmir | Kınık | Aşağı Mh. |
| İzmir | Kınık | Kocaömer Mh. |
| İzmir | Kiraz | Aydoğdu Mh. |
| İzmir | Kiraz | Ceritler Mh. |
| İzmir | Bayındır | Pınarlı Mh. |
| İzmir | Kiraz | Hisar Mh. |
| İzmir | Kiraz | Arkacılar Mh. |
| İzmir | Bergama | Zağnoz Mh. |
| İzmir | Kınık | Hamzahocalı Mh. |
| İzmir | Tire | Eskioba Mh. |
| İzmir | Kiraz | Şemsiler Mh. |
| İzmir | Kiraz | Suludere Mh. |
| İzmir | Kınık | Dündarlı Mh. |
| İzmir | Bergama | Dağıstan Mh. |
| İzmir | Bergama | Kadıköy Mh. |
| İzmir | Kınık | Cumalı Mh. |
| İzmir | Tire | Boynuyoğun Mh. |
| İzmir | Kınık | Poyracık Mh. |
| İzmir | Tire | Karateke Mh. |
| İzmir | Bayındır | Buruncuk Mh. |
| İzmir | Tire | Işıklı Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Gerçekli Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Türkönü Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Sekiz Eylül Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Kurucuova Mh. |
| İzmir | Torbalı | Torbalı |
| İzmir | Bayındır | Havuzbaşı Mh. |
| İzmir | Menemen | Emiralem Merkez Mh. |
| İzmir | Kınık | Fatih Mh. |
| İzmir | Tire | İhsaniye Mh. |
| İzmir | Kiraz | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Kiraz | İstiklal Mh. |
| İzmir | Torbalı | Eğerci Mh. |
| İzmir | Kınık | Yeni Mh. |
| İzmir | Kınık | Osmaniye Mh. |
| İzmir | Beydağ | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Tire | Turan Mh. |
| İzmir | Foça | Kozbeyli Mh. |
| İzmir | Tire | Adnan Menderes Mh. |
| İzmir | Menderes | Ataköy Mh. |
| İzmir | Menderes | Altıntepe Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Yeniköy Mh. |
| İzmir | Bergama | Fatih Mh. |
| İzmir | Tire | Toki Mh. |
| İzmir | Bayındır | Ergenli Mh. |
| İzmir | Menemen | Kesik Mh. |
| İzmir | Bayındır | Yakapınar Mh. |
| İzmir | Menemen | Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Tire | İbni Melek Mh. |
| İzmir | Aliağa | Bozköy Mh. |
| İzmir | Menderes | Develi Mh. |
| İzmir | Foça | Yenibağarası Mh. |
| İzmir | Menderes | Çakaltepe Mh. |
| İzmir | Foça | Ilıpınar Mh. |
| İzmir | Urla | İçmeler Mh. |
| İzmir | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mh. |
| İzmir | Selçuk | İsa Bey Mh. |
| İzmir | Kemalpaşa | Çambel Mh. |
| İzmir | Menderes | Çamönü Mh. |
| İzmir | Tire | Kahrat Mh. |
| İzmir | Menderes | Karakuyu Mh. |
| İzmir | Ödemiş | Kaymakçı Mh. |
| İzmir | Torbalı | Yeniköy Mh. |
| İzmir | Menemen | 75. Yıl Cumhuriyet Mh. |
| İzmir | Menemen | Camiikebir Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Hürriyet Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Damlataş Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Altınova Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Minehüyük Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Güzelyurt Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Çokyaşar Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Dadağlı Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Ördekdede Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Kabaağaç Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Tanır Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Önsen Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Gündere Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Nadır Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Küçükyapalak Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Altaş Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Yapraklı Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Balıkçıl Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Doğan Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Gökçek Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Büyükyapalak Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Eldelek Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Akbayır Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Demircilik Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Akcakoyunlu Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Çatova Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Ağlıca Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Karacasu Ferhuş Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Yeşilyöre Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Hacıbebek Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Özbek Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Kadıncık Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Altınyayla Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Karahüyük Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Hüyüklü Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Bektaşlı Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Bakraç Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Selimiye Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Erkenez Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Akçakoyunlu Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Hacımustafa Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Geben Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Söğütlü Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Alembey Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Güllühüyük Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Karaelbistan Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Kılılı Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Avşar Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Şekeroba Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | Beyoğlu Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Üngüt Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Altınelma Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Genç Osman Mh. |
| Kahramanmaraş | Onikişubat | Kazım Karabekir Mh. |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | İstasyon Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Sümer Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | İğde Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Hasankendi Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Akören Mh. |
| Kahramanmaraş | Ekinözü | Ortaören Mh. |
| Kahramanmaraş | Göksun | Kurtuluş Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Çiçek Mh. |
| Kahramanmaraş | Göksun | Yeni Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Hurman Mh. |
| Kahramanmaraş | Göksun | Köprübaşı Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Memiş Özdal Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Nefsidoğanlı Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Bahçelievler Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Orhangazi Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Mehre Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Kızık Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Çalış Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Evri Taşbiçme Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Emiroğlu Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Başdoğan Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Dereköy Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Tepebaşı Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Yusufhacılı Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | 15 Temmuz Mh. |
| Kahramanmaraş | Andırın | Yeşilova Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Karataş Mh. |
| Kahramanmaraş | Afşin | Dedebaba Mh. |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | Cengiz Topel Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Izgın Mh. |
| Kahramanmaraş | Göksun | Taşoluk Mh. |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Ayaklıcaoluk Mh. |
| Kahramanmaraş | Elbistan | Geçit Mh. |
| Karabük | Eflani | Tabaklar Mh. |
| Karabük | Eflani | Esencik Köyü |
| Karabük | Safranbolu | Yazıköy Köyü |
| Karabük | Eflani | Alpagut Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Ortaköy Köyü |
| Karabük | Eflani | Çavuşlu Köyü |
| Karabük | Eflani | Çemçi Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Yeşiller Köyü |
| Karabük | Safranbolu | Kuzyakaköseler Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Bayındır Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Boncuklar Köyü |
| Karabük | Eskipazar | İmanlar Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Karahasanlar Köyü |
| Karabük | Eskipazar | Hamamlı Köyü |
| Karaman | Merkez | Yenişehir Mh. |
| Karaman | Kazımkarabekir | Emsalhayat Mh. |
| Karaman | Merkez | Akçaşehir Bld. (Gazi Mh.) |
| Karaman | Merkez | Akçaşehir Bld. (Fatih Mh.) |
| Karaman | Merkez | Urgan Mh. |
| Karaman | Merkez | Sudurağı Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Karaman | Kazımkarabekir | Karalgazi Köyü |
| Karaman | Kazımkarabekir | Kızılkuyu Köyü |
| Karaman | Merkez | Ağılönü Köyü |
| Karaman | Merkez | Çakırbağ Köyü |
| Karaman | Merkez | Kızılyaka Köyü |
| Karaman | Merkez | Kılbasan Köyü |
| Karaman | Merkez | Çoğlu Köyü |
| Karaman | Merkez | Burunoba Köyü |
| Kars | Digor | Dağpınar Bld. (Merkez Mh.) |
| Kars | Kağızman | Şahindere Mh. |
| Kars | Merkez | 30 Ekim Mh. |
| Kars | Merkez | Halitpaşa Mh. |
| Kars | Merkez | Alpaslan Mh. |
| Kars | Merkez | Aydınlıkevler Mh. |
| Kars | Merkez | Bülbül Mh. |
| Kars | Kağızman | Zuvar Mh. |
| Kars | Selim | Cumhuriyet Mh. |
| Kars | Arpaçay | Yalınçayır Mh. |
| Kars | Selim | Çarşı Mh. |
| Kars | Susuz | İnkılap Mh. |
| Kars | Akyaka | Tepe Mh. |
| Kars | Susuz | Kazım Karabekir Mh. |
| Kars | Arpaçay | Büyükçatma Köyü |
| Kars | Arpaçay | Koçköyü Köyü |
| Kars | Arpaçay | Küçükboğaz Köyü |
| Kars | Selim | Gelinalan Köyü |
| Kars | Merkez | Kümbetli Köyü |
| Kars | Selim | Koyunyurdu Köyü |
| Kars | Selim | Mollamustafa Köyü |
| Kars | Merkez | Ölçülü Köyü |
| Kars | Merkez | Yalınkaya Köyü |
| Kars | Digor | Arpalı Köyü |
| Kars | Digor | Başköy Köyü |
| Kars | Digor | Hisarönü Köyü |
| Kars | Digor | Kocaköy Köyü |
| Kars | Susuz | Harmanlı Köyü |
| Kars | Merkez | Külveren Köyü |
| Kars | Kağızman | Kömürlü Köyü |
| Kars | Kağızman | Şaban Köyü |
| Kars | Sarıkamış | Alisofu Köyü |
| Kars | Susuz | Porsuklu Köyü |
| Kars | Sarıkamış | Yayıklı Köyü |
| Kars | Susuz | Yolboyu Köyü |
| Kars | Sarıkamış | Başköy Köyü |
| Kars | Sarıkamış | Eşmeçayır Köyü |
| Kars | Sarıkamış | Karaköse Köyü |
| Kars | Akyaka | Demirkent Köyü |
| Kars | Akyaka | Duraklı Köyü |
| Kars | Akyaka | Esenyayla Köyü |
| Kars | Merkez | Dikme Köyü |
| Kars | Arpaçay | Carcıoğlu Köyü |
| Kars | Merkez | Gelirli Köyü |
| Kars | Merkez | Hacıveli Köyü |
| Kars | Merkez | Halefoğlu Köyü |
| Kars | Akyaka | Kürekdere Köyü |
| Kars | Akyaka | Üçpınar Köyü |
| Kars | Selim | Akpınar Köyü |
| Kars | Merkez | Karakaş Köyü |
| Kars | Merkez | Kocabahçe Köyü |
| Kars | Selim | Bayburt Köyü |
| Kars | Selim | Benliahmet Köyü |
| Kars | Merkez | Çakmak Köyü |
| Kars | Merkez | Çerme Köyü |
| Kars | Merkez | Akbaba Köyü |
| Kars | Selim | Büyük Oluklu Köyü |
| Kars | Merkez | Hamzagerek Köyü |
| Kars | Arpaçay | Atcılar Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Kadirbey Mh. |
| Kastamonu | İhsangazi | Yeni Mh. |
| Kastamonu | İhsangazi | Çay Mh. |
| Kastamonu | İhsangazi | Elçelebi Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | Etçiler Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | Mütevelli Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | Kurtşeyh Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | Ahiçelebi Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Yağlar Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Yukarıarslanlı Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | İsmailbey Mh. |
| Kastamonu | Devrekani | Sazyaka Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Delihacılar Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Merkez Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Yayla Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Ayvatlar Mh. |
| Kastamonu | İhsangazi | Sevindik Mh. |
| Kastamonu | Seydiler | Batıörcünler Mh. |
| Kastamonu | Merkez | İbişler Köyü |
| Kastamonu | Azdavay | Çakıroğlu Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Çırdak Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Emreler Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | İncesu Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Mancılık Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Odabaşı Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Şalgam Köyü |
| Kastamonu | Seydiler | Yolyaka Köyü |
| Kastamonu | Taşköprü | Alatarla Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Çorbacı Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Doğuörcünler Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Habeşli Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Hasırlı Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Kasaplar Köyü |
| Kastamonu | İhsangazi | Enbiya Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Kurt Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Laçin Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Örenbaşı Köyü |
| Kastamonu | İhsangazi | Haydarlar Köyü |
| Kastamonu | İhsangazi | Hocahacip Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Şeyhbali Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Tekkekızıllar Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Yazıbelen Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Yazıhisar Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Balabanlar Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Bıngıldayık Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Bozkoca Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Bozkocatepe Köyü |
| Kastamonu | Devrekani | Akçapınar Köyü |
| Kayseri | Talas | Koçcağız Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Samağır Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Şabanlı Mh. |
| Kayseri | Develi | Kabaklı Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Gülveren Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Çakılkaya Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Pazarören Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Esenköy Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Yünören Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Yukarıkızılçevlik Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kaftangiyen Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Hilmiye Mh. |
| Kayseri | Yeşilhisar | Doğanlı Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Emiruşağı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Karatay Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kırkpınar Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kazancık Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Beserek Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Yahyabey Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Örenşehir Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Saçayağı Mh. |
| Kayseri | Felahiye | Darılı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Akmescit Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Karakuyu Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Pazarsu Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Üçpınar Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kurbağalık Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Dikilitaş Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Methiye Mh. |
| Kayseri | Develi | Şahmelik Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Çukuryurt Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Çördüklü Mh. |
| Kayseri | Felahiye | Kuruhüyük Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Malakköy Mh. |
| Kayseri | Develi | Hüseyinli Mh. |
| Kayseri | Develi | Çöten Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Akçatı Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | İnliören Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Altıkesek Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kaynar Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Yukarıborandere Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Kayaaltı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Ağcalı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Elbaşı Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Hayriye Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Dadaloğlu Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Koyunabdal Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Ekinciler Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Topsöğüt Mh. |
| Kayseri | Tomarza | İncili Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Cücün Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Akdere Mh. |
| Kayseri | Develi | Yazıbaşı Mh. |
| Kayseri | Develi | İncesu Mh. |
| Kayseri | Develi | Ayşepınar Mh. |
| Kayseri | Develi | Gümüşören Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Erkilet Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Sıvgın Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Yukarıhasinli Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Himmetdede Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Düver Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Yuvalı Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Kaşköy Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Kalkancık Mh. |
| Kayseri | Talas | Alaybeyli Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Elmalı Mh. |
| Kayseri | Yahyalı | Kopçu Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Karakimse Mh. |
| Kayseri | Felahiye | Kepiç Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Cumhuriyet Mh. |
| Kayseri | Yahyalı | Taşhan Mh. |
| Kayseri | Talas | Kamber Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Yemliha Mh. |
| Kayseri | Sarız | Yeni Mh. |
| Kayseri | Pınarbaşı | Panlı Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Akın Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Akcatepe Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Kemer Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Salur Mh. |
| Kayseri | Felahiye | Beyler Mh. |
| Kayseri | Melikgazi | Bağpınar Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Elagöz Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Mahzemin Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Boztepe Mh. |
| Kayseri | Talas | Başakpınar Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Köprübaşı Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Oruçreis Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Saray Bosna Mh. |
| Kayseri | İncesu | Saraycık Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Büyüktuzhisar Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Doruklu Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Yeni Süksün Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Şıhbarak Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Burhaniye Mh. |
| Kayseri | İncesu | Subaşı Mh. |
| Kayseri | Felahiye | İsabey Mh. |
| Kayseri | Melikgazi | Ağırnas Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Yahyalı Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Palas Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Çiftlik Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Yıldırım Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Eskiömerler Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Bakarcak Mh. |
| Kayseri | Yeşilhisar | Karacabey Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Beydeğirmeni Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Şenyurt Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Güzelyazı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Gergeme Mh. |
| Kayseri | Develi | Güneyaşağı Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Kurtuluş Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Hasan Arpa Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Yazır Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Oymaağaç Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Güneşli Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Gömeç Mh. |
| Kayseri | Melikgazi | Yeşilyurt Mh. |
| Kayseri | Develi | Çaylıca Mh. |
| Kayseri | Sarıoğlan | Ilıca Mh. |
| Kayseri | Develi | Sindelhöyük Fatih Mh. |
| Kayseri | Develi | Millidere Mh. |
| Kayseri | Yeşilhisar | Fatih Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Şiraz Mh. |
| Kayseri | Develi | Karacaören Mh. |
| Kayseri | Yeşilhisar | Musahacılı Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Çanakpınar Mh. |
| Kayseri | Yahyalı | Kocahacılı Mh. |
| Kayseri | Yeşilhisar | Mahmudiye Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Cırgalan Mh. |
| Kayseri | Kocasinan | Buğdaylı Mh. |
| Kayseri | Bünyan | Sağlık Mh. |
| Kayseri | Develi | Sindelhöyük Camikebir Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Yeni Mh. |
| Kayseri | Tomarza | Yavuzselim Mh. |
| Kilis | Musabeyli | Cumhuriyet Mh. |
| Kilis | Merkez | Kocabeyli Köyü |
| Kilis | Musabeyli | Belentepe Köyü |
| Kilis | Merkez | Süngütepe Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Büyükmandıra Bld. (Paşa Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Karahalil Bld. (Birlik Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | İnece Bld. (Kemalpaşa Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | Pınar Mh. |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Durak Mh. |
| Kırklareli | Merkez | Kavaklı Bld. (Yeni Okullar Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | Kavaklı Bld. (Turist Mh.) |
| Kırklareli | Pınarhisar | Dere Mh. |
| Kırklareli | Pınarhisar | Kaynarca Bld. (Yenicamii Mh.) |
| Kırklareli | Vize | Devlet Mh. |
| Kırklareli | Pınarhisar | Orta Mh. |
| Kırklareli | Pınarhisar | Beylik Mh. |
| Kırklareli | Babaeski | Cumhuriyet Mh. |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran Bld. (Yeni Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Alpullu Bld. (Yeni Mh.) |
| Kırklareli | Pınarhisar | Kaynarca Bld. (Akarlar Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Dindoğru Mh. |
| Kırklareli | Babaeski | Karahalil Bld. (Halilpaşa Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Karahalil Bld. (Kemal Paşa Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Büyükmandıra Bld. (Şamdani Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Karahalil Bld. (Demirkapı Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | İnece Bld. (Ulukonak Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz Bld. (Fatih Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz Bld. (Gündoğu Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Büyükmandıra Bld. (Hatip Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Ahmetbey Bld. (Gündoğu Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | Karahıdır Mh. |
| Kırklareli | Merkez | İnece Bld. (Kazımpaşa Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | Kavaklı Bld. (Celaliye Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Ahmetbey Bld. (Karşıyaka Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran Bld. (Küçükkarıştıran Mh.) |
| Kırklareli | Merkez | Üsküp Bld. (Gündoğdu Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran Bld. (Yıldırım Mh.) |
| Kırklareli | Babaeski | Büyükmandıra Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Sarımsaklı Mh. |
| Kırklareli | Merkez | Asılbeyli Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Bayramdere Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Değirmencik Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Deveçatağı Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Kızılcıkdere Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Dokuzhüyük Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Dolhan Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Kocahıdır Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Koyunbaba Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Paşayeri Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Ürünlü Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Üsküpdere Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü |
| Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Çiğdemli Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Karamesutlu Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Kuleli Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Minnetler Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Mutlu Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Pancarköy Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Sinanlı Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Sofuhalil Köyü |
| Kırklareli | Pınarhisar | Sütlüce Köyü |
| Kırklareli | Pınarhisar | Tozaklı Köyü |
| Kırklareli | Vize | Akıncılar Köyü |
| Kırklareli | Vize | Çüvenli Köyü |
| Kırklareli | Vize | Düzova Köyü |
| Kırklareli | Vize | Hasbuğa Köyü |
| Kırklareli | Vize | Müsellim Köyü |
| Kırklareli | Vize | Topçuköy Köyü |
| Kırklareli | Vize | Soğucak Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Alacaoğlu Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Ayvalı Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Celaliye Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Düğüncübaşı Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Ertuğrul Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Eskibedir Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Hamitabat Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Karaağaç Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Kırıkköy Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Müsellim Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Oklalı Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Ovacık Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Sakızköy Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Sarıcaali Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Tatarköy Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Turgutbey Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Umurca Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Akçaköy Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Çengelli Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Çiftlikköy Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Emirali Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Karamusul Köyü |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Kayabeyli Köyü |
| Kırklareli | Pehlivanköy | Doğanca Köyü |
| Kırklareli | Pehlivanköy | Kumköy Köyü |
| Kırklareli | Pehlivanköy | Yeşilova Köyü |
| Kırklareli | Pehlivanköy | Yeşilpınar Köyü |
| Kırklareli | Pınarhisar | Ataköy Köyü |
| Kırklareli | Pınarhisar | Cevizköy Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Hazinedar Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Nadırlı Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Yenimahalle Köyü |
| Kırklareli | Babaeski | Düğüncülü Köyü |
| Kırşehir | Merkez | Özbağ Bld. (Helvacılar Mh.) |
| Kırşehir | Merkez | Kuşdilli Mh. |
| Kırşehir | Kaman | Kurancılı Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Kırşehir | Merkez | Akçaağıl Köyü |
| Kırşehir | Merkez | Körpınar Köyü |
| Kırşehir | Merkez | Tepesidelik Köyü |
| Kırşehir | Mucur | Kurugöl Köyü |
| Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü |
| Kırşehir | Merkez | Dulkadirli Köyü |
| Kırşehir | Boztepe | Büyükkışla Köyü |
| Kırşehir | Boztepe | Harmanaltı Köyü |
| Kırşehir | Boztepe | Hüseyinli Köyü |
| Kırşehir | Boztepe | Külhüyük Köyü |
| Kırşehir | Boztepe | Uzunpınar Köyü |
| Kocaeli | Gebze | Balçık Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Düğmeciler Mh. |
| Kocaeli | Dilovası | Köseler Mh. |
| Kocaeli | Gebze | Tavşanlı Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Karaağaç Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | İbrikdere Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | Rahmiye Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | Uzuntarla Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Akbal Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Yukarı Hereke Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Çalköy Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Üğümce Mh. |
| Kocaeli | Dilovası | Demirciler Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Duraçali Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Süllü Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Seyitaliler Mh. |
| Kocaeli | Başiskele | Doğantepe Mh. |
| Kocaeli | Derince | Tahtalı Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Belen Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Eğercili Mh. |
| Kocaeli | Derince | Geredeli Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Sevindikli Mh. |
| Kocaeli | Dilovası | Tepecik Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Ferizli Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Kanatlar Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Bozburun Mh. |
| Kocaeli | Karamürsel | Karapınar Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Şahinler Mh. |
| Kocaeli | Gebze | Cumaköy Mh. |
| Kocaeli | Gebze | Pelitli Mh. |
| Kocaeli | Gebze | Kadıllı Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Özbey Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Hediyeli Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Teksen Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | Ketenciler Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Balaban Mh. |
| Kocaeli | Gölcük | Lütfiye Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | Karatepe Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Bayraktar Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Mancarlar Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Cuma Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Döngelli Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Kabaağaç Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Kulmahmut Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Pelitpınarı Mh. |
| Kocaeli | Derince | Çavuşlu Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Himmetli Mh. |
| Kocaeli | Derince | Kaşıkçı Mh. |
| Kocaeli | Karamürsel | Semetler Mh. |
| Kocaeli | Derince | Karagöllü Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Karlı Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Durhasan Mh. |
| Kocaeli | Gebze | Kirazpınar Mh. |
| Kocaeli | Körfez | Sipahiler Mh. |
| Kocaeli | Karamürsel | İnebeyli Mh. |
| Kocaeli | İzmit | Gökçeören Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | İncecik Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Ömerli Mh. |
| Kocaeli | Kartepe | Arslanbey Mh. |
| Kocaeli | Kandıra | Balcı Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Kolukısa Mescit Mh. |
| Konya | Sarayönü | Ladik Mh. |
| Konya | Altınekin | Dedeler Mh. |
| Konya | Akşehir | Üçhüyük Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Bulduk Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Hodoğlu Mh. |
| Konya | Çumra | Doğanlı Mh. |
| Konya | Ereğli | Zengen Mh. |
| Konya | Beyşehir | Sadıkhacı Mh. |
| Konya | Altınekin | Ayışığı Mh. |
| Konya | Altınekin | Yenikuyu Mh. |
| Konya | Ereğli | Acıpınar Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Kökez Mh. |
| Konya | Akşehir | Gözpınarı Mh. |
| Konya | Altınekin | Topraklık Mh. |
| Konya | Karatay | Akörenkışla Mh. |
| Konya | Emirgazi | Işıklar Mh. |
| Konya | Çumra | Arıkören Mh. |
| Konya | Kulu | Kozanlı Mh. |
| Konya | Selçuklu | Çaldere Mh. |
| Konya | Karatay | Göçü Mh. |
| Konya | Karatay | Yağlıbayat Mh. |
| Konya | Çumra | İnli Mh. |
| Konya | Akşehir | Reis Mh. |
| Konya | Çumra | Büyükaşlama Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Pusat Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Atlantı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Kütükuşağı Mh. |
| Konya | Meram | Hatunsaray Mh. |
| Konya | Ereğli | Taşağıl Mh. |
| Konya | Yunak | Eğrikuyu Mh. |
| Konya | Karapınar | Akören Mh. |
| Konya | Karatay | Hayıroğlu Mh. |
| Konya | Karatay | Ovakavağı Mh. |
| Konya | Kulu | Zincirlikuyu Mh. |
| Konya | Çumra | Karkın Mh. |
| Konya | Ereğli | Belceağaç Mh. |
| Konya | Çumra | Küçükköy Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Karabağ Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Yeniceoba Mh. |
| Konya | Sarayönü | Çeşmelisebil Mh. |
| Konya | Sarayönü | Gözlü Mh. |
| Konya | Sarayönü | Kuyulusebil Mh. |
| Konya | Ilgın | Olukpınar Mh. |
| Konya | Ereğli | Beyköy Mh. |
| Konya | Hüyük | Köşk Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Beyliova Mh. |
| Konya | Yunak | Sevinç Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Sarıkaya Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Başkuyu Mh. |
| Konya | Sarayönü | Özkent Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Konarı Mh. |
| Konya | Ereğli | Aziziye Mh. |
| Konya | Sarayönü | Boyalı Mh. |
| Konya | Sarayönü | Karabıyık Mh. |
| Konya | Kulu | Acıkuyu Mh. |
| Konya | Karapınar | Kayacık Mh. |
| Konya | Yunak | Kıllar Mh. |
| Konya | Yunak | Hacıfakılı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Taşpınar Mh. |
| Konya | Yunak | Yığar Mh. |
| Konya | Karatay | Yavşankuyu Mh. |
| Konya | Yunak | Sülüklü Mh. |
| Konya | Yunak | Kuyubaşı Mh. |
| Konya | Ilgın | Çavuşçugöl Mh. |
| Konya | Meram | Ali Ulvi Kurucu Mh. |
| Konya | Meram | Kavak Mh. |
| Konya | Karatay | Yarma Mh. |
| Konya | Akşehir | Sorkun Mh. |
| Konya | Akşehir | Karabulut Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Pınarbaşı Mh. |
| Konya | Karatay | Karakaya Mh. |
| Konya | Akşehir | Atakent Mh. |
| Konya | Emirgazi | Kale Mh. |
| Konya | Karatay | Saraçoğlu Mh. |
| Konya | Emirgazi | Akmescit Mh. |
| Konya | Karatay | Erler Mh. |
| Konya | Meram | Boyalı Mh. |
| Konya | Emirgazi | Türbe Mh. |
| Konya | Meram | Yaylapınar Mh. |
| Konya | Karatay | Ortakonak Mh. |
| Konya | Meram | Alakova Mh. |
| Konya | Meram | Bahçeşehir Mh. |
| Konya | Çumra | İçeriçumra Mh. |
| Konya | Meram | Çarıklar Mh. |
| Konya | Karatay | İstiklal Mh. |
| Konya | Akşehir | Tipi Mh. |
| Konya | Meram | Yenibahçe Mh. |
| Konya | Meram | Hatıp Mh. |
| Konya | Karatay | Başak Mh. |
| Konya | Meram | Karahüyük Mh. |
| Konya | Meram | Çomaklı Mh. |
| Konya | Karatay | Karaaslanüzümcü Mh. |
| Konya | Akşehir | Kozağaç Mh. |
| Konya | Meram | Harmancık Mh. |
| Konya | Selçuklu | Tömek Mh. |
| Konya | Meram | Boruktolu Mh. |
| Konya | Akşehir | Yarenler Mh. |
| Konya | Emirgazi | Cumhuriyet Mh. |
| Konya | Akşehir | Savaş Mh. |
| Konya | Kadınhanı | İstiklal Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Çöğürlü Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Osmancık Mh. |
| Konya | Sarayönü | Karatepe Mh. |
| Konya | Sarayönü | Yenicekaya Mh. |
| Konya | Sarayönü | Başhüyük Mh. |
| Konya | Karatay | İsmil Mh. |
| Konya | Karatay | Beşağıl Mh. |
| Konya | Altınekin | Sarnıç Mh. |
| Konya | Karapınar | Cumhuriyet Mh. |
| Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü Mh. |
| Konya | Akşehir | Yazla Mh. |
| Konya | Kulu | Fevziye Mh. |
| Konya | Doğanhisar | Koçaş Mh. |
| Konya | Akşehir | Ortaköy Mh. |
| Konya | Ilgın | Sadıkköy Mh. |
| Konya | Altınekin | Oğuzeli Mh. |
| Konya | Karapınar | Gazi Osman Paşa Mh. |
| Konya | Kulu | Fatih Sultan Mehmet Mh. |
| Konya | Altınekin | Mantar Mh. |
| Konya | Yunak | Kuzören Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Ağabeyli Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Meydanlı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Kırkışla Mh. |
| Konya | Akşehir | Adsız Mh. |
| Konya | Çeltik | İshakuşağı Mh. |
| Konya | Ereğli | Çimencik Mh. |
| Konya | Ereğli | Servili Mh. |
| Konya | Karapınar | Hotamış Mh. |
| Konya | Ereğli | Gökçeyazı Mh. |
| Konya | Ereğli | Çayhan Mh. |
| Konya | Hüyük | Görünmez Mh. |
| Konya | Kulu | Ömeranlı Mh. |
| Konya | Kulu | Kırkkuyu Mh. |
| Konya | Ereğli | Türkmen Mh. |
| Konya | Ereğli | Sarıtopallı Mh. |
| Konya | Ereğli | Hacımemiş Mh. |
| Konya | Ereğli | Kutören Mh. |
| Konya | Yunak | Odabaşı Mh. |
| Konya | Yunak | Saray Mh. |
| Konya | Karatay | Zincirli Mh. |
| Konya | Karapınar | Fevzi Paşa Mh. |
| Konya | Ereğli | Doğu Elagözlü Mh. |
| Konya | Sarayönü | Saraç Mh. |
| Konya | Çeltik | Bahçelievler Mh. |
| Konya | Ereğli | Şinasi Mh. |
| Konya | Sarayönü | Selimiye Mh. |
| Konya | Ereğli | Fatih Mh. |
| Konya | Ilgın | İstasyon Mh. |
| Konya | Ereğli | Barbaros Mh. |
| Konya | Ereğli | Yenibağlar Mh. |
| Konya | Kulu | Beşkardeş Mh. |
| Konya | Çeltik | Gökpınar Mh. |
| Konya | Kulu | Karapınar Mh. |
| Konya | Ereğli | Atakent Mh. |
| Konya | Çeltik | Küçükhasan Mh. |
| Konya | Ereğli | Talatpaşa Mh. |
| Konya | Ereğli | Yunuslu Mh. |
| Konya | Ereğli | Cinler Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Pazar Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Yukarı Mh. |
| Konya | Ilgın | Ayvatdede Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Kayı Mh. |
| Konya | Ereğli | Yıldırım Beyazıt Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Aşağı Mh. |
| Konya | Ereğli | Çömlekçi Mh. |
| Konya | Ereğli | Aydınlar Mh. |
| Konya | Doğanhisar | Harman Mh. |
| Konya | Çumra | Baraj Mh. |
| Konya | Tuzlukçu | Erdoğdu Mh. |
| Konya | Ilgın | Argıthanı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Uzuncayayla Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Zaferiye Mh. |
| Konya | Beyşehir | Bahçelievler Mh. |
| Konya | Ereğli | Burhaniye Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Üzerliktepe Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Damlakuyu Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Yeniyayla Mh. |
| Konya | Çeltik | Kaşören Mh. |
| Konya | Kulu | Bozan Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Kolukısa Beratlı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Gölyazı Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Tüfekçipınar Mh. |
| Konya | Ereğli | Yeniköy Mh. |
| Konya | Ereğli | Sarıca Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Saçıkara Mh. |
| Konya | Kulu | Celep Mh. |
| Konya | Beyşehir | Çiftlik Mh. |
| Konya | Doğanhisar | Başköy Mh. |
| Konya | Ereğli | Belkaya Mh. |
| Konya | Çumra | Okçu Mh. |
| Konya | Karapınar | Kayalı Mh. |
| Konya | Ilgın | Orhaniye Mh. |
| Konya | Ilgın | Ağalar Mh. |
| Konya | Emirgazi | Fatih Mh. |
| Konya | Sarayönü | Fatih Mh. |
| Konya | Karapınar | Adalet Mh. |
| Konya | Bozkır | Sarıoğlan Mh. |
| Konya | Yunak | Turgut Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Çubuk Mh. |
| Konya | Karapınar | Akçayazı Mh. |
| Konya | Karapınar | Reşadiye Mh. |
| Konya | Meram | Gödene Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Karayürüklü Mh. |
| Konya | Emirgazi | Demirci Mh. |
| Konya | Ereğli | Bulgurluk Mh. |
| Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. |
| Konya | Yunak | Çayırbaşı Mh. |
| Konya | Ilgın | Büyükoba Mh. |
| Konya | Akşehir | Altuntaş Mh. |
| Konya | Ahırlı | Akkise Mh. |
| Konya | Ereğli | Orhaniye Mh. |
| Konya | Cihanbeyli | Karatepe Mh. |
| Konya | Ilgın | Ilıca Mh. |
| Konya | Akşehir | Ortaca Mh. |
| Konya | Yunak | Altınöz Mh. |
| Konya | Ereğli | Namık Kemal Mh. |
| Konya | Yunak | Sinanlı Mh. |
| Konya | Karapınar | Sandıklı Mh. |
| Konya | Karatay | Obruk Mh. |
| Konya | Kulu | Bahadırlı Mh. |
| Konya | Akşehir | Karahüyük Mh. |
| Konya | Çeltik | Selçuk Mh. |
| Konya | Sarayönü | Hatip Mh. |
| Konya | Ilgın | Uçarı Mh. |
| Konya | Çumra | Güvercinlik Mh. |
| Konya | Çumra | Yeni Mh. |
| Konya | Doğanhisar | Şıh Mh. |
| Konya | Doğanhisar | Pazar Mh. |
| Konya | Güneysınır | Karasınır Mh. |
| Konya | Ereğli | Cahı Mh. |
| Konya | Ereğli | Kargacı Mh. |
| Konya | Altınekin | Ölmez Mh. |
| Konya | Ereğli | Orhangazi Mh. |
| Konya | Ereğli | Ziya Gökalp Mh. |
| Konya | Emirgazi | Besci Mh. |
| Konya | Ereğli | Melicek Mh. |
| Konya | Akşehir | Seyran Mh. |
| Konya | Kadınhanı | Karakaya Mh. |
| Konya | Sarayönü | Yukarı Mh. |
| Konya | Yunak | Özyayla Mh. |
| Kütahya | Merkez | İnköy Mh. |
| Kütahya | Merkez | Ziğra Mh. |
| Kütahya | Merkez | Şair Şeyhi Dumlupınar Mh. |
| Kütahya | Tavşanlı | Yeni Mh. |
| Kütahya | Merkez | Siner Mh. |
| Kütahya | Simav | Çitgöl Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Kütahya | Tavşanlı | Çardaklı Mh. |
| Kütahya | Tavşanlı | Tepecik Bld. (Tepecik - Aşağı Mh.) |
| Kütahya | Simav | Demirci Bld. (Merkez Mh.) |
| Kütahya | Simav | Akdağ Bld. (Kınık Mh.) |
| Kütahya | Simav | Akdağ Bld. (Savcılar Mh.) |
| Kütahya | Tavşanlı | Ayvalı Köyü |
| Kütahya | Simav | Yemişli Köyü |
| Kütahya | Gediz | Dörtdeğirmen Köyü |
| Kütahya | Gediz | Fırdan Köyü |
| Kütahya | Tavşanlı | Göbel Köyü |
| Kütahya | Simav | Karacaören Köyü |
| Kütahya | Merkez | Kızılcaören Köyü |
| Kütahya | Altıntaş | Yalnızsaray Köyü |
| Kütahya | Merkez | Köprüören Köyü |
| Kütahya | Merkez | Ağaçköy Köyü |
| Kütahya | Çavdarhisar | Hacıkebir Köyü |
| Kütahya | Çavdarhisar | Hacımahmut Köyü |
| Kütahya | Altıntaş | Alibey Köyü |
| Kütahya | Altıntaş | Çayırbaşı Köyü |
| Kütahya | Altıntaş | Eymir Köyü |
| Kütahya | Altıntaş | Gökçeler Köyü |
| Malatya | Yeşilyurt | Kuyulu Mh. |
| Malatya | Darende | Yeniköy Mh. |
| Malatya | Battalgazi | Alişar Mh. |
| Malatya | Yeşilyurt | Bindal Mh. |
| Malatya | Battalgazi | Hatunsuyu Mh. |
| Malatya | Battalgazi | Toygar Mh. |
| Malatya | Yeşilyurt | Dilek Mh. |
| Malatya | Akçadağ | Eğin Mh. |
| Malatya | Yazıhan | Sinanlı Mh. |
| Malatya | Battalgazi | Kadıçayırı Mh. |
| Malatya | Battalgazi | Bahçelievler Mh. |
| Malatya | Yeşilyurt | Şahnahan Mh. |
| Malatya | Yeşilyurt | Çayırköy Mh. |
| Manisa | Akhisar | Dereköy Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Kestelli Mh. |
| Manisa | Akhisar | Dağdere Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Mandallı Mh. |
| Manisa | Akhisar | Zeytinliova Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Gümülceli Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Gökçeköy Mh. |
| Manisa | Salihli | Karayahşi Mh. |
| Manisa | Akhisar | Ballıca Mh. |
| Manisa | Kırkağaç | Gelenbe Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Sarıçam Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Alibeyli Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Halitpaşa Mh. |
| Manisa | Kırkağaç | Karakurt Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Killik Mh. |
| Manisa | Salihli | Köseali Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Kargın Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | İshakçelebi Mh. |
| Manisa | Salihli | Çapaklı Mh. |
| Manisa | Kula | Ayazören Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Göbekli Mh. |
| Manisa | Kula | Dereköy Mh. |
| Manisa | Kula | Ortaköy Mh. |
| Manisa | Akhisar | Süleymanlı Mh. |
| Manisa | Salihli | Pazarköy Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Çakırcaali Mh. |
| Manisa | Kırkağaç | Tevfikiye Mh. |
| Manisa | Kula | Şeremet Mh. |
| Manisa | Kula | Gökçeören Mh. |
| Manisa | Salihli | Kordon Mh. |
| Manisa | Selendi | Çamyayla Mh. |
| Manisa | Salihli | Yeşilova Mh. |
| Manisa | Gölmarmara | Tiyenli Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Lütfiye Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Kumkuyucak Mh. |
| Manisa | Akhisar | Mecidiye Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Piyadeler Mh. |
| Manisa | Salihli | Bağcılar Mh. |
| Manisa | Salihli | Süleymaniye Mh. |
| Manisa | Kula | Sarnıç Mh. |
| Manisa | Salihli | Mersinli Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Nuriye Mh. |
| Manisa | Kula | Encekler Mh. |
| Manisa | Kula | İbrahimağa Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Çavuşoğlu Mh. |
| Manisa | Akhisar | Beyoba Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Recepli Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Çampınar Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Kalemli Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Üçpınar Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Halıtlı Mh. |
| Manisa | Akhisar | Moralılar Mh. |
| Manisa | Akhisar | Medar Mh. |
| Manisa | Salihli | Karapınar Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Yeniköy Mh. |
| Manisa | Salihli | Kemerdamları Mh. |
| Manisa | Salihli | Çavlu Mh. |
| Manisa | Salihli | Poyrazdamları Mh. |
| Manisa | Akhisar | Kayalıoğlu Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Sancaklıbozköy Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Yeşilköy Mh. |
| Manisa | Turgutlu | İstasyonaltı Mh. |
| Manisa | Salihli | Durasıllı Mh. |
| Manisa | Akhisar | Rahmiye Mh. |
| Manisa | Akhisar | Kapaklı Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Irlamaz Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Albayrak Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Yukarıçobanisa Mh. |
| Manisa | Salihli | Adala Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Sinirli Mh. |
| Manisa | Salihli | Keli Mh. |
| Manisa | Salihli | Taytan Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Muradiye Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Derbent Mh. |
| Manisa | Salihli | Kırveli Mh. |
| Manisa | Salihli | Sarıpınar Mh. |
| Manisa | Salihli | Atatürk Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Akpınar Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Kazım Karabekir Mh. |
| Manisa | Soma | Hamidiye Merkez Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Mareşal Fevzi Çakmak Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Spil Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Turgut Özal Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Kuşlubahçe Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Yeniharmandalı Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Çağlayan Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Hamzabeyli Mh. |
| Manisa | Akhisar | Eroğlu Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Mütevelli Mh. |
| Manisa | Salihli | Mersindere Mh. |
| Manisa | Kırkağaç | Bakır Mh. |
| Manisa | Kula | Körez Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Akkeçili Mh. |
| Manisa | Akhisar | Akselendi Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Çamköy Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Zafer Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Ayan Mh. |
| Manisa | Gördes | Güneşli Mh. |
| Manisa | Gölmarmara | Atatürk Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Cengiz Topel Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Barbaros Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Altıeylül Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Kurtuluş Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Ulu Cami Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Yılmaz Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Atatürk Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Şehitler Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | İstasyon Mh. |
| Manisa | Gördes | Divan Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Barbaros Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Tırazlar Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Güzelköy Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Barış Mh. |
| Manisa | Selendi | Kurtuluş Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Karaoğlanlı Mh. |
| Manisa | Turgutlu | İzzettin Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Musalaryeniköy Mh. |
| Manisa | Selendi | Şerefiye Mh. |
| Manisa | Soma | Avdan Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Musacalı Mh. |
| Manisa | Kula | Yurtbaşı Mh. |
| Manisa | Soma | Yağcılı Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Tekeliler Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Karaköy Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Kendirlik Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Veziroğlu Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Çanakçı Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Bağlıca Mh. |
| Manisa | Salihli | Kapancı Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Karayenice Mh. |
| Manisa | Salihli | Karaoğlanlı Mh. |
| Manisa | Salihli | Mevlutlu Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Hacıhaliller Mh. |
| Manisa | Akhisar | Sakarkaya Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Kavaklıdere Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Örnekköy Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Karaali Mh. |
| Manisa | Salihli | Eldelek Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Paşaköy Mh. |
| Manisa | Salihli | Emirhacılı Mh. |
| Manisa | Salihli | Hasalan Mh. |
| Manisa | Salihli | Kabazlı Mh. |
| Manisa | Salihli | Çökelek Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Tepecik Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Aşağıçobanisa Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Yeşilyurt Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Karaağaçlı Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Üzümlü Mh. |
| Manisa | Akhisar | Sazoba Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Adiloba Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Hacırahmanlı Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Ataköy Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Çavuşlar Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Kayışlar Mh. |
| Manisa | Salihli | Akören Mh. |
| Manisa | Salihli | Çayköy Mh. |
| Manisa | Alaşehir | İsmetiye Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Bağyolu Mh. |
| Manisa | Gölmarmara | İsmetpaşa Mh. |
| Manisa | Kırkağaç | Şair Eşref Mh. |
| Manisa | Salihli | Yılmaz Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Tilkisüleymaniye Mh. |
| Manisa | Sarıgöl | Ahmetağa Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Çerkezmahmudiye Mh. |
| Manisa | Gölmarmara | Beyler Mh. |
| Manisa | Salihli | Beşeylül Mh. |
| Manisa | Alaşehir | Tepeköy Mh. |
| Manisa | Yunusemre | Evrenos Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Yeniköy Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Seydiköy Mh. |
| Manisa | Akhisar | Efendi Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Yaraşlı Mh. |
| Manisa | Ahmetli | Gökkaya Mh. |
| Manisa | Saruhanlı | Koldere Mh. |
| Manisa | Şehzadeler | Selimşahlar Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Avşar Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Sarıbey Mh. |
| Manisa | Turgutlu | Urganlı Mh. |
| Mardin | Artuklu | Yaylı Mh. |
| Mardin | Derik | Kuyulu Mh. |
| Mardin | Derik | Atlı Mh. |
| Mardin | Derik | Kovalı Mh. |
| Mardin | Derik | Çadırlı Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Tepeüstü Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Odabaşı Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Girmeli Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Tepealtı Mh. |
| Mardin | Derik | Konuk Mh. |
| Mardin | Nusaybin | İkiztepe Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Bakacık Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Yazyurdu Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Yumurcak Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Büyükayrık Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Şenyurt Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Doyuran Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Bağrıbütün Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Dikmen Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Cantaşı Mh. |
| Mardin | Artuklu | Göllü Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Hasantepe Mh. |
| Mardin | Artuklu | Ortaköy Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Kışla Mh. |
| Mardin | Derik | Çataltepe Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Eşme Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Tanrıverdi Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Yolbilen Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Kantar Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Balaban Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Çiğdem Mh. |
| Mardin | Derik | Başaran Mh. |
| Mardin | Derik | Boyaklı Mh. |
| Mardin | Derik | Adakent Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Duruca Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Yerköy Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Saruhan Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Söğütlü Mh. |
| Mardin | Derik | Koçyiğit Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Büyükboğaziye Mh. |
| Mardin | Nusaybin | Turgutköy Mh. |
| Mardin | Artuklu | Gökçe Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Arıklı Mh. |
| Mardin | Kızıltepe | Taşlıca Mh. |
| Mardin | Yeşilli | Ovaköy Mh. |
| Mersin | Mezitli | Akarca Mh. |
| Mersin | Erdemli | Kayacı Mh. |
| Mersin | Mut | Köselerli Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Parmakkurdu Mh. |
| Mersin | Erdemli | Elvanlı Mh. |
| Mersin | Silifke | Kurtuluş Mh. |
| Mersin | Silifke | Sökün Mh. |
| Mersin | Erdemli | Tömük Mh. |
| Mersin | Tarsus | Hacıhamzalı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Aliağa Mh. |
| Mersin | Tarsus | Avadan Mh. |
| Mersin | Tarsus | Simithacılı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Karaçerçili Mh. |
| Mersin | Tarsus | Ballıca Mh. |
| Mersin | Tarsus | Meşelik Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yaramış Mh. |
| Mersin | Tarsus | Bolatlı Mh. |
| Mersin | Silifke | Burunucu Mh. |
| Mersin | Tarsus | Karadirlik Mh. |
| Mersin | Tarsus | Belen Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kocaköy Mh. |
| Mersin | Tarsus | Çokak Mh. |
| Mersin | Tarsus | Topaklı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Esenler Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kargılı Mh. |
| Mersin | Erdemli | Yüksek Mh. |
| Mersin | Tarsus | Günyurdu Mh. |
| Mersin | Tarsus | Baltalı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Akarsu Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Cumhuriyet Mh. |
| Mersin | Silifke | Atik Mh. |
| Mersin | Mezitli | Tece Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yenice Mh. |
| Mersin | Silifke | Arkum Mh. |
| Mersin | Mut | Barabanlı Mh. |
| Mersin | Erdemli | Kargıcak Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yeşilevler Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bağcılar - İhsaniye Mh. |
| Mersin | Silifke | Atayurt Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bahçeli Aşağıburhan Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Adanalıoğlu Mh. |
| Mersin | Mut | Cumhuriyet Mh. |
| Mersin | Tarsus | Aliefendioğlu Mh. |
| Mersin | Mezitli | Kuyuluk Mh. |
| Mersin | Anamur | Fatih Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Yeşilçimen Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Yanpar Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kulak Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bağlarbaşı Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Abdullah Şahutoğlu Mh. |
| Mersin | Toroslar | Horozlu Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Akdeniz |
| Mersin | Silifke | Çeltikçi Mh. |
| Mersin | Silifke | Bahçe Mh. |
| Mersin | Tarsus | Köselerli Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Demirhisar Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Iğdır Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Anadolu Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Akdam Mh. |
| Mersin | Mut | Kemenli Mh. |
| Mersin | Mut | Sakız Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bahşiş Mh. |
| Mersin | Tarsus | Atalar Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kefeli Mh. |
| Mersin | Erdemli | Arpaçbahşiş Mh. |
| Mersin | Tarsus | Arıklı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Alifakı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yunusoğlu Mh. |
| Mersin | Gülnar | Kuskan Mh. |
| Mersin | Erdemli | Karaahmetli Mh. |
| Mersin | Tarsus | Verimli Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yeniçay Mh. |
| Mersin | Tarsus | Ağzıdelik Mh. |
| Mersin | Tarsus | Çatalca Mh. |
| Mersin | Tarsus | Çöplü Mh. |
| Mersin | Tarsus | Nemiroğlu Mh. |
| Mersin | Tarsus | Çiçekli Mh. |
| Mersin | Tarsus | Hacıbozan Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yazlık Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kelahmet Mh. |
| Mersin | Tarsus | Halitağa Mh. |
| Mersin | Tarsus | Özbek Mh. |
| Mersin | Tarsus | Heleke Mh. |
| Mersin | Tarsus | Bahşiş Mh. |
| Mersin | Tarsus | Hasanağa Mh. |
| Mersin | Tarsus | Özlüce Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yüksek Mh. |
| Mersin | Tarsus | Tepetaşpınar Mh. |
| Mersin | Tarsus | Çağbaşı Mh. |
| Mersin | Tarsus | Tekeliören Mh. |
| Mersin | Tarsus | Mantaş Mh. |
| Mersin | Tarsus | Yeşiltepe Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bekirde Mh. |
| Mersin | Tarsus | Kanberhüyüğü Mh. |
| Mersin | Silifke | Taşucu Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Bahçeli Kürkçü Mh. |
| Mersin | Akdeniz | Köselerli Mh. |
| Mersin | Erdemli | Çeşmeli Mh. |
| Muğla | Ula | Gökova Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Girmeler Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Kayadibi Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Güneşli Mh. |
| Muğla | Yatağan | Bozüyük Mh. |
| Muğla | Milas | Avşar Mh. |
| Muğla | Milas | Çomakdağ Kızılağaç Mh. |
| Muğla | Milas | Kızılcayıkık Mh. |
| Muğla | Bodrum | Sazköy Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Ortaköy Mh. |
| Muğla | Milas | Çamovalı Mh. |
| Muğla | Milas | Bağdamları Mh. |
| Muğla | Datça | Kızlan Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Kumluova Mh. |
| Muğla | Fethiye | Karaçulha Mh. |
| Muğla | Milas | Yaşyer Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Demirler Mh. |
| Muğla | Milas | Ekinanbarı Mh. |
| Muğla | Ortaca | Güzelyurt Mh. |
| Muğla | Köyceğiz | Zeytinalanı Mh. |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz |
| Muğla | Seydikemer | Kadıköy Mh. |
| Muğla | Fethiye | Çamköy Mh. |
| Muğla | Menteşe | Yerkesik Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Çamurköy Mh. |
| Muğla | Milas | Selimiye Mh. |
| Muğla | Menteşe | Yeşilyurt Mh. |
| Muğla | Milas | Ahmet Çavuş Hayıtlı Mh. |
| Muğla | Yatağan | Bozarmut Mh. |
| Muğla | Menteşe | Orhaniye Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Alaçat Mh. |
| Muğla | Fethiye | Cami Mh. |
| Muğla | Yatağan | Yenikarakuyu Mh. |
| Muğla | Ortaca | Akıncı Mh. |
| Muğla | Menteşe | Doğan Mh. |
| Muğla | Milas | Akyol Mh. |
| Muğla | Milas | Derince Mh. |
| Muğla | Ortaca | Yeşilyurt Mh. |
| Muğla | Ortaca | Dikmekavak Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Çaltıözü Mh. |
| Muğla | Dalaman | Ege Mh. |
| Muğla | Yatağan | Turgut Mh. |
| Muğla | Dalaman | Merkez Mh. |
| Muğla | Ortaca | Dalyan Mh. |
| Muğla | Yatağan | Madenler Mh. |
| Muğla | Milas | Koru Mh. |
| Muğla | Milas | Baharlı Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Çaykenarı Mh. |
| Muğla | Köyceğiz | Pınar Mh. |
| Muğla | Milas | İçme Mh. |
| Muğla | Yatağan | Bahçeyaka Mh. |
| Muğla | Milas | Çandır Mh. |
| Muğla | Milas | Savran Mh. |
| Muğla | Milas | Damlıboğaz Mh. |
| Muğla | Milas | Bahçe Mh. |
| Muğla | Milas | Ovakışlacık Mh. |
| Muğla | Milas | Dibekdere Mh. |
| Muğla | Milas | Bafa Mh. |
| Muğla | Yatağan | Gökpınar Mh. |
| Muğla | Milas | Kırcağız Mh. |
| Muğla | Köyceğiz | Zaferler Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Korubükü Mh. |
| Muğla | Milas | Ören Mh. |
| Muğla | Milas | Hacıabti Mh. |
| Muğla | Yatağan | Yeni Mh. |
| Muğla | Ortaca | Eskiköy Mh. |
| Muğla | Milas | Karakuyu Mh. |
| Muğla | Milas | Kafaca Mh. |
| Muğla | Milas | Bahçeburun Mh. |
| Muğla | Seydikemer | Gölbent Mh. |
| Muğla | Milas | Şenköy Mh. |
| Muğla | Milas | Sakarkaya Mh. |
| Muğla | Bodrum | Tepecik Karaova Mh. |
| Muğla | Milas | Ağaçlıhüyük Mh. |
| Muş | Merkez | Sungu Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Muş | Hasköy | Sayanlar Mh. |
| Muş | Merkez | Yeşilce Mh. |
| Muş | Merkez | Kırköy Bld. (Düz Mh.) |
| Muş | Bulanık | Sarıpınar Bld. (Pınar Mh.) |
| Muş | Hasköy | Hürriyet Mh. |
| Muş | Hasköy | Vatan Mh. |
| Muş | Bulanık | Zafer Mh. |
| Muş | Hasköy | Kültür Mh. |
| Muş | Bulanık | Yeni Mh. |
| Muş | Hasköy | Sunay Mh. |
| Muş | Malazgirt | Konakkuran Bld. (Atatürk Mh.) |
| Muş | Merkez | Yaygın Bld. (Merkez Mh.) |
| Muş | Hasköy | Düzkışla Bld. (Kültür Mh.) |
| Muş | Merkez | Kırköy Bld. (Bahçelievler Mh.) |
| Muş | Merkez | Kırköy Bld. (Kültür Mh.) |
| Muş | Bulanık | Yoncalı Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Muş | Korkut | Altınova Bld. (Bahçelievler Mh.) |
| Muş | Merkez | Karaağaçlı Bld. (Kültür Mh.) |
| Muş | Korkut | Altınova Bld. (Merkez Mh.) |
| Muş | Merkez | Sungu Bld. (Kültür Mh.) |
| Muş | Merkez | Serinova Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Muş | Merkez | Sungu Bld. (Bahçelievler Mh.) |
| Muş | Merkez | Yaygın Bld. (Yeni Mh.) |
| Muş | Bulanık | Erentepe Bld. (Fatih Mh.) |
| Muş | Merkez | Kırköy Bld. (Yeni Mh.) |
| Muş | Merkez | Kızılağaç Bld. (Yeşilyurt Mh.) |
| Muş | Merkez | Konukbekler Bld. (Körpeağaç Mh.) |
| Muş | Merkez | Yeşilova Bld. (Kültür Mh.) |
| Muş | Bulanık | Rüstemgedik Bld. (Zafer Mh.) |
| Muş | Merkez | Sungu Bld. (Şehit Yücel Kurtoğlu Mh.) |
| Muş | Korkut | Bahçelievler Mh. |
| Muş | Merkez | Kumluca Köyü |
| Muş | Merkez | Suboyu Köyü |
| Muş | Merkez | Tabanlı Köyü |
| Muş | Merkez | Üçdere Köyü |
| Muş | Merkez | Yarpuzlu Köyü |
| Muş | Merkez | Çatbaşı Köyü |
| Muş | Merkez | Durugöze Köyü |
| Muş | Merkez | Karaköprü Köyü |
| Muş | Hasköy | Gökyazı Köyü |
| Muş | Bulanık | Kırkgöze Köyü |
| Muş | Hasköy | Ortanca Köyü |
| Muş | Hasköy | Umurca Köyü |
| Muş | Malazgirt | Arslankaya Köyü |
| Muş | Bulanık | Şehittahir Köyü |
| Muş | Korkut | Alazlı Köyü |
| Muş | Korkut | Düzova Köyü |
| Muş | Merkez | Şenoba Köyü |
| Muş | Bulanık | Adıvar Köyü |
| Muş | Merkez | Beşparmak Köyü |
| Muş | Korkut | Yürekli Köyü |
| Muş | Merkez | Bozbulut Köyü |
| Muş | Merkez | Arpayazı Köyü |
| Muş | Merkez | Eğirmeç Köyü |
| Muş | Merkez | Nadaslık Köyü |
| Muş | Merkez | Özdilek Köyü |
| Muş | Merkez | Yoncalıöz Köyü |
| Muş | Bulanık | Balotu Köyü |
| Muş | Hasköy | Eşmepınar Köyü |
| Muş | Merkez | Karakuyu Köyü |
| Muş | Merkez | Çukurbağ Köyü |
| Muş | Merkez | Kıyık Köyü |
| Muş | Bulanık | Gümüşpınar Köyü |
| Nevşehir | Avanos | Özkonak Bld. (Orta Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Yazıhüyük Bld. (Polatkan Mh.) |
| Nevşehir | Kozaklı | Hoca Ahmet Yesevi Mh. |
| Nevşehir | Derinkuyu | Demirci Mh. |
| Nevşehir | Avanos | Kalaba Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Nevşehir | Acıgöl | Karapınar Bld. (Bahçeli Evler Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Yazıhüyük Bld. (Bozkır Mh.) |
| Nevşehir | Merkez | Kaymaklı Bld. (Bekirağa Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Yeni Mh. |
| Nevşehir | Derinkuyu | Namık Kemal Mh. |
| Nevşehir | Merkez | Kaymaklı Bld. (Hatipoğlu Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Fatih Mh. |
| Nevşehir | Derinkuyu | Baş Mh. |
| Nevşehir | Avanos | Çalış Bld. (Orta Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Cumhuriyet Mh. |
| Nevşehir | Derinkuyu | Yazıhüyük Bld. (Göktürk Mh.) |
| Nevşehir | Derinkuyu | Suvermez Köyü |
| Nevşehir | Derinkuyu | Til Köyü |
| Nevşehir | Hacıbektaş | Hasanlar Köyü |
| Nevşehir | Acıgöl | Ağıllı Köyü |
| Nevşehir | Acıgöl | Karacaören Köyü |
| Niğde | Çiftlik | Çarşı Mh. |
| Niğde | Bor | Kale Mh. |
| Niğde | Merkez | Kiledere Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Niğde | Çiftlik | Azatlı Bld. (Küllüce Mh.) |
| Niğde | Çiftlik | Çiftçi Mh. |
| Niğde | Çiftlik | Yeni Mh. |
| Niğde | Bor | Çukurkuyu Bld. (Türkmen Yurdu Mh.) |
| Niğde | Merkez | Alay Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Niğde | Bor | Bahçeli Bld. (Saray Mh.) |
| Niğde | Merkez | Yeşilgölcük Bld. (Aşağı Mh.) |
| Niğde | Ulukışla | Ballık Mh. |
| Niğde | Merkez | Yeşilgölcük Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Niğde | Bor | Acıgöl Mh. |
| Niğde | Çiftlik | Bozköy Bld. (Yenikent Mh.) |
| Niğde | Merkez | Efendibey Mh. |
| Niğde | Çiftlik | Divarlı Bld. (Alpaslan Mh.) |
| Niğde | Merkez | Konaklı Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Niğde | Merkez | Edikli Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Niğde | Merkez | Konaklı Bld. (Hüyük Mh.) |
| Niğde | Merkez | Edikli Bld. (Yeni Mh.) |
| Niğde | Merkez | Karaatlı Bld. (Zafer Mh.) |
| Niğde | Merkez | Karaatlı Bld. (Fatih Mh.) |
| Niğde | Merkez | Kiledere Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Niğde | Merkez | Alay Bld. (Milliyet Mh.) |
| Niğde | Merkez | Yeşilgölcük Bld. (Yeni Mh.) |
| Niğde | Merkez | Alay Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Niğde | Çiftlik | Azatlı Bld. (Yeni Mh.) |
| Niğde | Merkez | Aşlama Köyü |
| Niğde | Merkez | Çarıklı Köyü |
| Niğde | Merkez | Dikilitaş Köyü |
| Niğde | Merkez | Ovacık Köyü |
| Niğde | Merkez | Hasaköy Köyü |
| Niğde | Merkez | Tırhan Köyü |
| Niğde | Bor | Obruk Köyü |
| Ordu | Gölköy | Düzyayla Mh. |
| Ordu | Gölköy | Süleymaniye Mh. |
| Ordu | Perşembe | Kırlı Mh. |
| Ordu | Kumru | Yukarıdamlalı Mh. |
| Ordu | Kumru | Divanıtürk Mh. |
| Ordu | Aybastı | Alacalar Mh. |
| Ordu | Gölköy | Haruniye Mh. |
| Ordu | Gölköy | Güzelyurt Mh. |
| Ordu | Gölköy | Alanyurt Mh. |
| Ordu | Gölköy | Aydoğan Mh. |
| Ordu | Fatsa | İslamdağ Mh. |
| Ordu | Ünye | Aydıntepe Mh. |
| Ordu | Kumru | Balı Mh. |
| Ordu | Kumru | Yalnızdam Mh. |
| Ordu | Gölköy | Damarlı Mh. |
| Ordu | Kumru | Yeniakçaalan Mh. |
| Ordu | Ünye | İnkur Mh. |
| Ordu | Ünye | Tekkiraz Mh. |
| Ordu | Kumru | Ergentürk Mh. |
| Ordu | Kumru | Eskiçokdeğirmen Mh. |
| Ordu | Ulubey | Yukarıkızılen Mh. |
| Ordu | Ünye | Yeşilkent Mh. |
| Ordu | Ünye | Saraycık Mh. |
| Ordu | Altınordu | Gerce Mh. |
| Ordu | Altınordu | Gökömer Mh. |
| Ordu | Altınordu | Öceli Mh. |
| Ordu | Altınordu | Teyneli Mh. |
| Ordu | Perşembe | Efirli Mh. |
| Ordu | Kumru | Kadıncık Mh. |
| Ordu | Korgan | Çayırkent Mh. |
| Ordu | Gölköy | Direkli Mh. |
| Ordu | Fatsa | Ilıca Mh. |
| Ordu | Altınordu | Eskipazar Mh. |
| Ordu | Fatsa | Aslancami Mh. |
| Ordu | Korgan | Çiftlik Mh. |
| Ordu | Gürgentepe | Tikenlice Mh. |
| Ordu | Gölköy | Kale Mh. |
| Ordu | Kabataş | Beylerli Mh. |
| Ordu | İkizce | Dumantepe Mh. |
| Ordu | Gölköy | Hürriyet Mh. |
| Ordu | Gölköy | Çetilli Mh. |
| Ordu | Gölköy | Emirler Mh. |
| Ordu | Ünye | Fatih Mh. |
| Ordu | Kabataş | Kuzköy Mh. |
| Ordu | Gürgentepe | Tepeköy Mh. |
| Ordu | Gölköy | Çatak Mh. |
| Ordu | Kabataş | Alankent Mh. |
| Ordu | Kumru | Fizme Mh. |
| Ordu | Kumru | Güneycik Mh. |
| Ordu | Kumru | Ortaca Mh. |
| Ordu | Kumru | Ayvalı Mh. |
| Ordu | Çamaş | Sakargeriş Mh. |
| Ordu | Gürgentepe | Okçabel Mh. |
| Ordu | Kabataş | Belen Mh. |
| Ordu | Kabataş | Ardıç Mh. |
| Ordu | Kumru | Demircili Mh. |
| Ordu | Kumru | Samur Mh. |
| Ordu | Gölköy | Ahmetli Mh. |
| Ordu | Fatsa | Meşebükü Mh. |
| Ordu | Gölköy | Kuşluvan Mh. |
| Ordu | Gölköy | Gölköy |
| Ordu | Altınordu | Bayadı Mh. |
| Ordu | Gürgentepe | Akmescit Mh. |
| Ordu | Fatsa | Bolaman Mh. |
| Ordu | Altınordu | Delikkaya Mh. |
| Ordu | Gölköy | Sarıca Mh. |
| Ordu | Gölköy | Akçalı Mh. |
| Ordu | Gölköy | Bayıralan Mh. |
| Ordu | Kabataş | Merkez Mh. |
| Ordu | Korgan | Koçcuğaz Mh. |
| Ordu | Kabataş | Yeniceli Mh. |
| Ordu | İkizce | Bolluk Mh. |
| Ordu | İkizce | Düzmeşe Mh. |
| Ordu | Kumru | Ballık Mh. |
| Ordu | Ünye | Yavı Mh. |
| Ordu | Ünye | Sahilköy Mh. |
| Ordu | Fatsa | Kavraz Mh. |
| Ordu | İkizce | Kiraztepe Mh. |
| Ordu | Fatsa | Uzundere Mh. |
| Ordu | Gürgentepe | Çatalağaç Mh. |
| Ordu | Fatsa | Hatipli Mh. |
| Osmaniye | Düziçi | Böcekli Bld. (Kürt Mahmutlar Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Böcekli Bld. (Yeşil Yurt Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Ellek Bld. (Merkez Mh.) |
| Osmaniye | Merkez | Yunus Emre Mh. |
| Osmaniye | Merkez | Mevlana Mh. |
| Osmaniye | Düziçi | Atalan Bld. (Çukuroba Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Atalan Bld. (Şehit Hüseyin Sarı Mh.) |
| Osmaniye | Toprakkale | Göçmenler Mh. |
| Osmaniye | Toprakkale | Karataş Mh. |
| Osmaniye | Toprakkale | Sazlık Mh. |
| Osmaniye | Toprakkale | Dagıstan Mh. |
| Osmaniye | Sumbas | Döğenli Mh. |
| Osmaniye | Düziçi | Böcekli Bld. (Demirciler Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Kurtuluş Mh. |
| Osmaniye | Toprakkale | Tüysüz Bld. (Fatih Mh.) |
| Osmaniye | Kadirli | Şehit Kansu Küçükateş Mh. |
| Osmaniye | Düziçi | Ellek Bld. (Peçenek Mh.) |
| Osmaniye | Merkez | Cevdetiye Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Osmaniye | Toprakkale | Tüysüz Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Osmaniye | Sumbas | Mehmetli Bld. (Yeni Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Atalan Bld. (Katobası Mh.) |
| Osmaniye | Düziçi | Merkez Mh. |
| Osmaniye | Merkez | Değirmen Ocağı Köyü |
| Osmaniye | Merkez | Arslanlı Köyü |
| Osmaniye | Merkez | Issızca Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Öksüzlü Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Tatarlı Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Topraktepe Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Tozlu Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Vayvaylı Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Yeniköy Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Akköprü Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Çukurköprü Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Hardallık Köyü |
| Osmaniye | Sumbas | Alibeyli Köyü |
| Osmaniye | Toprakkale | Arslanpınarı Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Aydınlar Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Coşkunlar Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Erdoğdu Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Göztaşı Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Harkaştığı Köyü |
| Osmaniye | Merkez | Kırmıtlı Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Karakütük Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Kerimli Köyü |
| Osmaniye | Merkez | Sakarcalık Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Kesikkeli Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Mecidiye Köyü |
| Osmaniye | Düziçi | Bostanlar Köyü |
| Osmaniye | Kadirli | Çaygeçit Köyü |
| Osmaniye | Düziçi | Yazlamazlı Köyü |
| Rize | İyidere | Fıçıtaşı Mh. |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Kokulukaya Mh.) |
| Rize | Çayeli | Sabuncular Mh. |
| Rize | Ardeşen | Fırtına Mh. |
| Rize | Güneysu | Adacami Mh. |
| Rize | Merkez | Hamzabey Mh. |
| Rize | Ardeşen | Merkez Mh. |
| Rize | Merkez | Dağınıksu Mh. |
| Rize | Merkez | Dağsu Mh. |
| Rize | Fındıklı | Merkez Mh. |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Güneşli Mh.) |
| Rize | Güneysu | Aşağı Kiremit Mh. |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Sırt Kasarcılar Mh.) |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Yeşilılıca Mh.) |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Kasarcılar Mh.) |
| Rize | Çayeli | Büyükköy Bld. (Soğuksu Mh.) |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Müderrisler Mh.) |
| Rize | Merkez | Salarha Bld. (Kireçhane Mh.) |
| Rize | Merkez | Pehlivantaşı Mh. |
| Rize | Merkez | Muradiye Bld. (Kömürcüler Mh.) |
| Rize | Merkez | Muradiye Bld. (Mesudiye Mh.) |
| Rize | Merkez | Kendirli Bld. (Asmalık Mh.) |
| Rize | Güneysu | Başaran Mh. |
| Rize | Merkez | Kırklartepesi Köyü |
| Rize | Merkez | Küçükçayır Köyü |
| Rize | Merkez | Melek Köyü |
| Rize | Merkez | Ortapazar Köyü |
| Rize | Merkez | Pazarköy Köyü |
| Rize | Merkez | Sütlüce Köyü |
| Rize | Merkez | Taşköprü Köyü |
| Rize | Merkez | Topkaya Köyü |
| Rize | Merkez | Yemişlik Köyü |
| Rize | Merkez | Yenikasarcılar Köyü |
| Rize | Merkez | Yeşildere Köyü |
| Rize | Merkez | Yolveren Köyü |
| Rize | Merkez | Akpınar Köyü |
| Rize | Merkez | Aktaş Köyü |
| Rize | Merkez | Boğaz Köyü |
| Rize | Merkez | Ketenli Köyü |
| Rize | Merkez | Kurtuluş Köyü |
| Rize | Merkez | Pekmezli Köyü |
| Rize | Merkez | Taşlık Köyü |
| Rize | Merkez | Taşpınar Köyü |
| Rize | Merkez | Veliköy Köyü |
| Rize | Merkez | Ambarlık Köyü |
| Rize | Merkez | Ayane Köyü |
| Rize | Merkez | Azaklıhoca Köyü |
| Rize | Merkez | Camidağı Köyü |
| Rize | Merkez | Çaycılar Köyü |
| Rize | Merkez | Derebaşı Köyü |
| Rize | Merkez | Elmalı Köyü |
| Rize | Merkez | Erenköy Köyü |
| Rize | Merkez | Karasu Köyü |
| Rize | Pazar | Hamidiye Köyü |
| Rize | Güneysu | Ortaköy Köyü |
| Rize | Güneysu | Selamet Köyü |
| Rize | Güneysu | Yenicami Köyü |
| Rize | Çayeli | Yenihisar Köyü |
| Rize | Çayeli | Armutlu Köyü |
| Rize | Kalkandere | Yolbaşı Köyü |
| Rize | İyidere | Çiftlik Köyü |
| Rize | İyidere | Denizgören Köyü |
| Rize | İyidere | Kalecik Köyü |
| Rize | İyidere | Yaylacılar Köyü |
| Rize | Kalkandere | Dülgerli Köyü |
| Rize | Kalkandere | İnci Köyü |
| Rize | Çayeli | Demirhisar Köyü |
| Rize | Derepazarı | Kirazdağı Köyü |
| Rize | Derepazarı | Maltepe Köyü |
| Rize | Derepazarı | Yanıktaş Köyü |
| Rize | Fındıklı | Çağlayan Köyü |
| Rize | Fındıklı | Sümer Köyü |
| Rize | Çayeli | Latifli Köyü |
| Rize | Güneysu | Gürgen Köyü |
| Rize | Güneysu | İslahiye Köyü |
| Rize | Güneysu | Kıbledağı Köyü |
| Rize | Çayeli | Haremtepe Köyü |
| Rize | Çayeli | Derecik Köyü |
| Rize | Çayeli | Güzeltepe Köyü |
| Rize | Merkez | Tekke Köyü |
| Rize | Merkez | Güzelköy Köyü |
| Rize | Kalkandere | Ormanlı Köyü |
| Sakarya | Adapazarı | Alandüzü Mh. |
| Sakarya | Hendek | Martinler Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Aydoğan Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Koğutpelit Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Sıraköy Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Fevziye Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Ziahmet Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Uzunalan Mh. |
| Sakarya | Geyve | Hırka Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Yeşilova Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Kırktepe Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Kayacık Mh. |
| Sakarya | Hendek | Sukenarı Mh. |
| Sakarya | Hendek | Aşağıçalıca Mh. |
| Sakarya | Hendek | Çayırbaşı Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Sukenarı Mh. |
| Sakarya | Taraklı | Mahdumlar Mh. |
| Sakarya | Hendek | Puna Ortaköy Mh. |
| Sakarya | Hendek | Gündoğan Mh. |
| Sakarya | Hendek | Beyköy Mh. |
| Sakarya | Hendek | Tuzak Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Küçükkarapürçek Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Kızılcaali Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Gürpınar Mh. |
| Sakarya | Hendek | Esentepe Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Kozluk Mh. |
| Sakarya | Ferizli | Doğancı Mh. |
| Sakarya | Ferizli | Osmanağa Çiftliği Mh. |
| Sakarya | Ferizli | Sinanoğlu Mh. |
| Sakarya | Ferizli | Gölkent Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Karalar Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | İnönü Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Yeniorman Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Karaçalı Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Bileciler Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Beşdeğirmen Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Fındıklı Mh. |
| Sakarya | Erenler | Yazılı Mh. |
| Sakarya | Erenler | Ekinli Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Kavaklıorman Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Cihadiye Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Budaklar Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Kirazlı Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Çardak Mh. |
| Sakarya | Serdivan | Kuruçeşme Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Akçakamış Mh. |
| Sakarya | Karasu | Adatepe Mh. |
| Sakarya | Hendek | Yayalar Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Turnadere Mh. |
| Sakarya | Karasu | Kurumeşe Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Kestanepınarı Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Kurtbeyler Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Topçu Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Çelebiler Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Harmantepe Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Karamanlar Mh. |
| Sakarya | Erenler | Pirahmetler Mh. |
| Sakarya | Arifiye | Hacıköy Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Süleymanbey Mh. |
| Sakarya | Erenler | Bekirpaşa Mh. |
| Sakarya | Erenler | Çaykışla Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Çökekler Mh. |
| Sakarya | Serdivan | Yazlık Mh. |
| Sakarya | Serdivan | Aralık Mh. |
| Sakarya | Erenler | Sarıcalar Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Yuvalak Mh. |
| Sakarya | Serdivan | Kazımpaşa Mh. |
| Sakarya | Erenler | Büyükesence Mh. |
| Sakarya | Erenler | Epçeller Mh. |
| Sakarya | Karasu | Kabakoz Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Karaköy Mh. |
| Sakarya | Arifiye | Türkçaybaşı Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Evrenköy Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Doğancılar Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Yenice Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Karapınar Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Ahmetler Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Karadere Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Kayrancık Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Şeyhtımarı Mh. |
| Sakarya | Serdivan | Uzunköy Mh. |
| Sakarya | Geyve | İnciksuyu Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Solaklar Mh. |
| Sakarya | Erenler | Küçükesence Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Erdoğdu Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Gebeş Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Yeni Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Yeniköy Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Türkormanköy Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Orta Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Cami Cedit Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Hocaköy Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Yazılıgürgen Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Çeşmebaşı Mh. |
| Sakarya | Erenler | Horozlar Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Karapelit Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Akbalık Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Altındere Cumhuriyet Mh. |
| Sakarya | Hendek | Kurtköy Mh. |
| Sakarya | Hendek | Sivritepe Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Osmanlı Mh. |
| Sakarya | Hendek | Turanlar Mh. |
| Sakarya | Erenler | Tuapsalar Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Meşepınarı Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | İmamlar Mh. |
| Sakarya | Geyve | Kozan Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Hasanbey Mh. |
| Sakarya | Hendek | Hamitli Mh. |
| Sakarya | Karasu | Tepetarla Mh. |
| Sakarya | Karasu | Akkum Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Eğriçay Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Rüstemler Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Küçük Söğütlü Mh. |
| Sakarya | Pamukova | Pınarlı Mh. |
| Sakarya | Karapürçek | Yüksel Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Hastahane Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Yağcılar Mh. |
| Sakarya | Kocaali | Caferiye Mh. |
| Sakarya | Taraklı | Dışdedeler Mh. |
| Sakarya | Geyve | Kulfallar Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Topağaç Mh. |
| Sakarya | Geyve | Çeltikler Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Turnalı Mh. |
| Sakarya | Taraklı | Yeniköy Mh. |
| Sakarya | Karasu | Hürriyet Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Küçükkaynarca Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Duduköy Mh. |
| Sakarya | Kaynarca | Büyükyanık Mh. |
| Sakarya | Hendek | Yağbasan Mh. |
| Sakarya | Ferizli | Seyifler Mh. |
| Sakarya | Hendek | Kazımiye Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Çerçiler Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Dağdibi Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Kasımlar Mh. |
| Sakarya | Hendek | Uzunçarşı Mh. |
| Sakarya | Erenler | Kamışlı Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Karaçalılık Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Göktepe Mh. |
| Sakarya | Arifiye | Çaybaşı Fuadiye Mh. |
| Sakarya | Erenler | Alancuma Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Alaağaç Mh. |
| Sakarya | Hendek | Sofular Mh. |
| Sakarya | Söğütlü | Levent Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Taşlık Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Acıelmalık Mh. |
| Sakarya | Erenler | Emirler Mh. |
| Sakarya | Akyazı | Düzyazı Mh. |
| Sakarya | Adapazarı | Abalı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Kumtepe Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Durakbaşı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Uluköy Mh. |
| Samsun | Bafra | Balıklar Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yeni Köseli Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Demirli Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Kocakavak Mh. |
| Samsun | Alaçam | Doyran Mh. |
| Samsun | Bafra | Harız Mh. |
| Samsun | Bafra | Sarıköy Mh. |
| Samsun | Terme | Karacaköy Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Balcalı Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Avut Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Fatsalılar Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Yukarıkestanepınar Mh. |
| Samsun | Terme | Geçmiş Mh. |
| Samsun | Terme | Emiryusuf Mh. |
| Samsun | Terme | Çanaklı Mh. |
| Samsun | Terme | Bafracalı Mh. |
| Samsun | Terme | Cılar Mh. |
| Samsun | Terme | Taşlık Mh. |
| Samsun | Terme | Mescitli Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ordubaşı Mh. |
| Samsun | Terme | İmanalisi Mh. |
| Samsun | Terme | Söğütlü Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Demiraslan Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Akçatarla Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Zümrüt Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Alibeyli Mh. |
| Samsun | Terme | Akbucak Mh. |
| Samsun | Terme | Evci Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Gökçeçakmak Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Aşağı Dikencik Mh. |
| Samsun | Terme | Bağsaray Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Sahil Mh. |
| Samsun | Terme | Yenicami Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Vakıfköprü Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yukarı Kavacık Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Paşayazı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Karamustafalı Mh. |
| Samsun | Terme | Sakarlı Mh. |
| Samsun | Terme | Kocaman Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ömerli Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Denizler Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Aşağı Esenli Mh. |
| Samsun | Terme | Beşikli Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Kürtün Mh. |
| Samsun | Terme | Kumcığaz Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yamanlı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Soğucak Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Durusu Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Kızılot Mh. |
| Samsun | Terme | Akçaykaracalı Mh. |
| Samsun | Terme | Bazlamaç Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Deyincek Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ahubaba Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ovacık Mh. |
| Samsun | Terme | Köybucağı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Şeyhgüven Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Çaltı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Çayvar Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Porsuk Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yukarı Dikencik Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Bölmeçayır Mh. |
| Samsun | 19-May | Yörükler Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yukarı Donurlu Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ordu Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Musçalı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yaycılar Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Bafracalı Mh. |
| Samsun | Terme | Kozluk Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yukarı Esenli Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Yavaşbey Mh. |
| Samsun | Alaçam | Gökçeboğaz Mh. |
| Samsun | Bafra | Çetinkaya Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Alan Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Güzelyurt Mh. |
| Samsun | Havza | Çayırözü Mh. |
| Samsun | Terme | Özyurt Mh. |
| Samsun | Terme | Gündoğdu Mh. |
| Samsun | Terme | Gölyazı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Hürriyet Mh. |
| Samsun | Terme | Bahçelievler Mh. |
| Samsun | Bafra | Doğanca Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Büyüklü Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Çay Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Kababürük Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Kahyalı Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yeni Kışla Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Taşdemir Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Kemer Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Yeni Büyüklü Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Alanyaykın Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Çinik Mh. |
| Samsun | Salıpazarı | Karadere Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Ağcagüney Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Eğercili Mh. |
| Samsun | Çarşamba | İstiklal Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Yukarı Ağcagüney Mh. |
| Samsun | Bafra | Hıdırellez Mh. |
| Samsun | Çarşamba | Beylerce Mh. |
| Samsun | Terme | Çağlayan Mh. |
| Samsun | Terme | Fatih Mh. |
| Samsun | Terme | Ahmetbey Mh. |
| Samsun | Tekkeköy | Çayleyik Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Yukarı Çukurca Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Uğraklı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Koruklu Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Vize Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Aşağıderen Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Yurtçiçeği Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Kalkanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Aşağıkoymat Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Gögeç Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Kalınbayat Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yakacık Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Sehrince Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yukarıyarımca Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Akkuş Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Balkatan Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Şükürali Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Kuskunlu Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Büyükçaylı Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Övüncük Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Kuruyer Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Kubacık Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Ohali Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Büyüktaş Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Güneş Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Gözeller Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Altılı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Ağcıl Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Korgun Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Konakyeri Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Savacık Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Tantana Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akdiken Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Bulutlu Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akçaköy Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Kılıçlı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Güneren Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Bozyazı Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Taşlıca Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Keçikıran Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Keçili Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yamaçaltı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Zenginova Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Seferköy Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Tekneli Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Çolpan Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Gümüşören Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Çağıllı Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Arınık Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Doğrular Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Taşlıca Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Bilge Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Aşağıbeydaş Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Karaman Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Uzunziyaret Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Dinçkök Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Toklu Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Gündaş Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Parapara Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Tahılalan Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Ahmetkara Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Dayanıklı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Tozluca Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Uzunyol Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Küpeli Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Acıkuyu Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şahinalan Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Kırmıtlı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Erdemler Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Kavurga Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aslankuyusu Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Alıncık Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | İkizce Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Gülveren Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Arıcan Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Bolatlar Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akbilek Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Turluk Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Gülpınar Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Cinhisar Mh. |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Yığınak Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Işıldar Mh. |
| Şanlıurfa | Bozova | Yaylak Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Şekerli Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Yukarıkarataş Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Batı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Keçiburcu Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Büyükkazanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Karakeçi Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Aksahrınç Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Damlıca Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Üzerlik Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Gürakar Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Kamışlı Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Mutlukaya Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Selman Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Mermer Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Baykuş Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Eke Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Kurudere Mh. |
| Şanlıurfa | Bozova | Karacaören Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Darıcalı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Başdeğirmen Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Cumhuriyet Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Konaç Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Ayrancı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Kargalı Mh. |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Düğer Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Turna Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Karpuzlu Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Altınpınar Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Altınlı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Beybaba Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Beyçeri Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Gözelek Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Cumhuriyet Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Karatepe Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Kızılhüyük Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Asri Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Fırat Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Banarlı Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yediyol Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Selim Pınar Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Esmer Çayı Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Seksenören Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Atmaca Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Ayyıldız Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Giyimli Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Hancığaz Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Yuvacalı Mh. |
| Şanlıurfa | Birecik | Mezra Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Özbaş Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Öncüler Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Sugeldi Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Varlıalan Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Burç Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Zeyrek Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Bahçelievler Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Yenişehir Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Mevlana Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Eşkin Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Kurtulmuş Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Buldum Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Kayalık Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Öncül Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Yukarıderen Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Toytepe Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Gürgelen Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Balkat Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Küplüce Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Yeni Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Bulgurlu Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aydüştü Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aralı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Soylu Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Bağlar Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Taşlı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Ekinyazı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Bozceylan Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Hazreti İmambakır Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Kökenli Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Altınbaşak Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Kayaca Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Karakoyun Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Söylemez Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Yeşilalıç Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Ambartepe Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Seyrantepe Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Zorlu Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Hacılar Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aşağıyakınyol Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yukarıyakınyol Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Ortaderen Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Şefkat Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Menzil Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Kelebek Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Küçükminare Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Bozhöyük Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Fişenge Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Şahinsoylu Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Karatepe Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Havşanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Mavitaş Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Çaltılı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aşağı Yeşilova Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Yarımsu Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Eğriçay Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Aşağıyarımca Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yusuf Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Huzurlu Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Uluköy Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Bellik Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Sultantepe Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | İncirli Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Bağlar Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Uğurlu Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Kabataş Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Elgün Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Karakuzu Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Dumlukuyu Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Vergili Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Büyücek Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Karacadağ Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Mantarlı Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Yaban Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Kepezli Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Anaz Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Aligör Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Üçpınar Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Minare Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Ekili Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Tekneli Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Germen Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Aslanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Çatalhurma Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Doruç Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Düzce Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Sütlüce Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yardımlı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yayvandoruk Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yolgider Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Cumhuriyet Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Başgök Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Susuz Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Yönlü Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Gölen Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Görenler Mh. |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Akıncı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Tuzluca Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Kızılpınar Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Miyanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Yeşerti Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Eskiharran Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Kısas Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Ayhan Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Aybastı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Bükdere Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Aşlıca Mh. |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Karataş Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Nusretiye Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Yukarıbostancı Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Ozanlar Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Karahüyük Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Orta Bostancı Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Saluca Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Karatepe Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Geçittepe Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Yukarıbeydaş Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akkeçi Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Çamurlu Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Güvercin Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Yatırtepe Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Aşağıalınca Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Taşkınlar Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Konuklu Mh. |
| Şanlıurfa | Hilvan | Karaburç Mh. |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | 15 Temmuz Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Buğdaytepe Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Cevher Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Hacıekber Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Kemerli Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Erkonağı Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Dönemeç Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Akdilek Mh. |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Güngören Mh. |
| Şanlıurfa | Bozova | Kepirce Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Tepedibi Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Şirinkuyu Mh. |
| Şanlıurfa | Haliliye | Çanakçı Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Çomak Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Saygın Mh. |
| Şanlıurfa | Suruç | Oymaklı Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Çukurca Mh. |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Ceylan Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Diriliş Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Küçük Hacıekber Mh. |
| Şanlıurfa | Akçakale | Osmanlı Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | 15 Temmuz Mh. |
| Şanlıurfa | Siverek | Hayriye Mh. |
| Şanlıurfa | Harran | Yünlüce Mh. |
| Siirt | Merkez | Çal Mh. |
| Siirt | Kurtalan | Bozhüyük Köyü |
| Sinop | Boyabat | Karacaören Köyü |
| Sinop | Erfelek | Başaran Köyü |
| Sinop | Saraydüzü | Cumatabaklı Köyü |
| Sinop | Merkez | Abalı Köyü |
| Sinop | Merkez | Dibekli Köyü |
| Sinop | Merkez | Yalı Köyü |
| Şırnak | Silopi | Dicle Mh. |
| Şırnak | İdil | Yukarı Mh. |
| Şırnak | Silopi | Yenişehir Mh. |
| Şırnak | Silopi | Başverimli Bld. (Cumhuriyet Mh.) |
| Şırnak | Silopi | Başverimli Bld. (Köprübaşı Mh.) |
| Şırnak | İdil | Tepecik Köyü |
| Şırnak | Silopi | Bostancı Köyü |
| Şırnak | Silopi | Buğdaylı Köyü |
| Şırnak | Silopi | Çiftlikköy Köyü |
| Şırnak | Silopi | Esenli Köyü |
| Şırnak | Silopi | Kapılı Köyü |
| Şırnak | Silopi | Kavallı Köyü |
| Şırnak | Silopi | Ortaköy Köyü |
| Şırnak | Silopi | Yeniköy Köyü |
| Şırnak | Silopi | Yolağzı Köyü |
| Şırnak | İdil | Çığır Köyü |
| Şırnak | İdil | Kozluca Köyü |
| Sivas | Ulaş | Yenikarahisar Mh. |
| Sivas | Altınyayla | Rıfat Öçten Mh. |
| Sivas | Merkez | Yeşilyurt Mh. |
| Sivas | Gemerek | Sızır Bld. (Yeni Mh.) |
| Sivas | Şarkışla | İstiklal Mh. |
| Sivas | Hafik | Çay Mh. |
| Sivas | Şarkışla | Esentepe Mh. |
| Sivas | Şarkışla | Sağır Mh. |
| Sivas | Kangal | Hürriyet Mh. |
| Sivas | Altınyayla | Şafak Mh. |
| Sivas | Altınyayla | Deliilyas Bld. (Yassıpınar Mh.) |
| Sivas | Yıldızeli | Fevzi Çakmak Mh. |
| Sivas | Ulaş | Yeşilyurt Mh. |
| Sivas | Merkez | Yıldız Bld. (Fevziçakmak Mh.) |
| Sivas | Şarkışla | Gürçayır Bld. (Çiçekli Mh.) |
| Sivas | Gemerek | Fevziçakmak Mh. |
| Sivas | Gemerek | Karacalar Mh. |
| Sivas | Gemerek | Yenihayat Mh. |
| Sivas | Zara | Şeyhmerzuban Mh. |
| Sivas | Gemerek | Çepni Bld. (Alaybey Mh.) |
| Sivas | Yıldızeli | Güneykaya Bld. (Yenicamii Mh.) |
| Sivas | Altınyayla | Deliilyas Bld. (Başören Mh.) |
| Sivas | Merkez | Danişmentgazi Mh. |
| Sivas | Şarkışla | Gürçayır Bld. (Yeni Mh.) |
| Sivas | Gemerek | Yenidoğan Mh. |
| Sivas | Ulaş | Hürriyet Mh. |
| Sivas | Yıldızeli | Direkli Köyü |
| Sivas | Yıldızeli | Bedel Köyü |
| Sivas | Yıldızeli | Büyükakören Köyü |
| Sivas | Yıldızeli | Kalın Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Kapaklıpınar Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Maksutlu Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Osmanpınarı Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Akçakışla Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Çanakçı Köyü |
| Sivas | Zara | Canova Köyü |
| Sivas | Zara | Tödürge Köyü |
| Sivas | Hafik | Yarhisar Köyü |
| Sivas | Ulaş | Yazıcık Köyü |
| Sivas | Yıldızeli | Kavak Köyü |
| Sivas | Yıldızeli | Menteşe Köyü |
| Sivas | Hafik | Tavşanlı Köyü |
| Sivas | Hafik | Topçuyeniköy Köyü |
| Sivas | Hafik | Tuzhisar Köyü |
| Sivas | Merkez | Çaygören Köyü |
| Sivas | Merkez | Dikmencik Köyü |
| Sivas | Merkez | Doğanca Köyü |
| Sivas | Merkez | Güllük Köyü |
| Sivas | Gemerek | Eğerci Köyü |
| Sivas | Gemerek | Eskiçubuk Köyü |
| Sivas | Merkez | Kızılkavraz Köyü |
| Sivas | Merkez | Sivritepe Köyü |
| Sivas | Merkez | Tutmaç Köyü |
| Sivas | Gemerek | Karaağıl Köyü |
| Sivas | Gemerek | Kümeören Köyü |
| Sivas | Hafik | Çimenyenice Köyü |
| Sivas | Merkez | Durdulu Köyü |
| Sivas | Merkez | Haydarlı Köyü |
| Sivas | Hafik | Dışkapı Köyü |
| Sivas | Merkez | Porsuk Köyü |
| Sivas | Hafik | Göydün Köyü |
| Sivas | Merkez | Güney Köyü |
| Sivas | Merkez | Hanlı Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Yeniyapan Köyü |
| Sivas | Şarkışla | Gümüştepe Köyü |
| Sivas | Altınyayla | Taşlıhüyük Köyü |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Danişment Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Çeşmeli Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Soylu Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Yürük Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Karababa Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Susuzmüsellim Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Karakavak Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Kepenekli Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Hacıllı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Çınaraltı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Kozyörük Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Alaybey Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Hacısungur Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Gündüzlü Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Osmanlı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Ahievren Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Hereke Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Vakıfiğdemir Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Deliller Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Sırtbey Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Ballısüle Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Lahna Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Temrezli Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Dambaslar Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Büyükkarakarlı Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Avluobası Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Duğcalı Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Delibedir Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Kılıçlar Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Karayahşi Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Selçuk Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Şalgamlı Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Kutlugün Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Örey Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Kandamış Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Emiryakup Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Kılavuzlu Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | İnecik Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Karacakılavuz Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Ferhadanlı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Dolu Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Yaylagöne Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Hemit Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Gözsüz Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Şahin Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Mestanlar Mh. |
| Tekirdağ | Şarköy | Yayaağaç Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Demirler Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Edirköy Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Yuvalı Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Karabürçek Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Güngörmez Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Sinanlı Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Kadıköy Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Müstecep Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Kırıkali Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Hanoğlu Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Ballı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Karacahalil Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Sağlamtaş Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Balabancık Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Aksakal Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Ortaca Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Banarlı Mh. |
| Tekirdağ | Şarköy | Yeniköy Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Bahçeağıl Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Karlı Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Evrenbey Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Sarnıç Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Yukarısevindikli Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Balabanlı Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Sofular Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Husunlu Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Çevrimkaya Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Osmanlı Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Yanıkağıl Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Kayı Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Aydınlar Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Beyazköy Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Uzunhacı Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Karaevli Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Gönence Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Çavuşköy Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Nusratlı Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Yağcı Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Gazioğlu Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Göçerler Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Karadeniz Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Ayaspaşa Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Cumhuriyet Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | İstiklal Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Ulaş Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Cami Atik Mh. |
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Köseilyas Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Sağlık Mh. |
| Tekirdağ | Saray | Kemalpaşa Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Cumhuriyet Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Türkgücü Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Ahimehmet Mh. |
| Tekirdağ | Malkara | Kürtüllü Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Sarılar Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Karamehmet Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Karabürçek Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Bakırca Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Canhıdır Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Ataköy Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Esenler Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Velimeşe Mh. |
| Tekirdağ | Kapaklı | Karaağaç Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Önerler Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Deregündüzlü Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Kırkgöz Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Şahpaz Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Yenice Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Tatarlı Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Çene Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Çerkezmüsellim Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Buzağcı Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Maksutlu Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Ballıhoca Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Arzulu Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | İğneler Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Misinli Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Seymen Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Muradiye Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Kırkkepenekli Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Çıkrıkçı Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Yeşilsırt Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Aşağısevindikli Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | İnanlı Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Yakuplu Mh. |
| Tekirdağ | Muratlı | Kazım Dirik - Turan Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Hisar Mh. |
| Tekirdağ | Hayrabolu | Kahya Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Türkmenli Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Yeniçiftlik Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Cedit Ali Paşa Mh. |
| Tekirdağ | Şarköy | İstiklal Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Dereağzı Mh. |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Sultanköy Mh. |
| Tekirdağ | Ergene | Velimeşe OSB Mh. |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Kızılpınar Atatürk Mh. |
| Tekirdağ | Şarköy | Kızılcaterzi Mh. |
| Tekirdağ | Şarköy | Camikebir Mh. |
| Tekirdağ | Çorlu | Hatip Mh. |
| Tokat | Turhal | Borsa Mh. |
| Tokat | Sulusaray | Gaziosmanpaşa Mh. |
| Tokat | Zile | Şeyhali Mh. |
| Tokat | Turhal | Hamam Mh. |
| Tokat | Zile | Zincirlisüfla Mh. |
| Tokat | Pazar | Sinanpaşa Mh. |
| Tokat | Niksar | Dönekse Mh. |
| Tokat | Turhal | Şenyurt Bld. (Ortaköy Mh.) |
| Tokat | Almus | Çevreli Bld. (Hürriyet Mh.) |
| Tokat | Sulusaray | Fatih Mh. |
| Tokat | Zile | İstasyon Mh. |
| Tokat | Niksar | Gürçeşme Bld. (Gazi Osman Paşa Mh.) |
| Tokat | Erbaa | Karayaka Bld. (Orta Mh.) |
| Tokat | Yeşilyurt | 100. Yıl Mh. |
| Tokat | Turhal | Kızkayası Köyü |
| Tokat | Turhal | Tatlıcak Köyü |
| Tokat | Turhal | Dökmetepe Köyü |
| Tokat | Turhal | Kat Köyü |
| Tokat | Turhal | Kalaycık Köyü |
| Tokat | Zile | Kurupınar Köyü |
| Tokat | Zile | Yıldıztepe Köyü |
| Tokat | Zile | Yalınyazı Köyü |
| Tokat | Erbaa | Çevresu Köyü |
| Tokat | Niksar | Sarıyazı Köyü |
| Tokat | Niksar | Şahinli Köyü |
| Tokat | Merkez | Taşlıçiftlik Köyü |
| Tokat | Merkez | Çamağzı Köyü |
| Tokat | Merkez | Yağmurlu Köyü |
| Tokat | Pazar | Çayköy Köyü |
| Tokat | Pazar | Çiftlikköy Köyü |
| Tokat | Pazar | Ovayurt Köyü |
| Tokat | Pazar | Tatarköy Köyü |
| Tokat | Niksar | Mahmudiye Köyü |
| Tokat | Turhal | Yeniköy Köyü |
| Tokat | Merkez | Çerçi Köyü |
| Tokat | Zile | Kurşunlu Köyü |
| Trabzon | Akçaabat | Kaleönü Mh. |
| Trabzon | Of | Uğurlu Mh. |
| Trabzon | Of | Saraçlı Mh. |
| Trabzon | Of | Tekoba Mh. |
| Trabzon | Of | Ballıca Mh. |
| Trabzon | Of | Eskipazar Mh. |
| Trabzon | Of | Güresen Mh. |
| Trabzon | Of | Sarıbey Mh. |
| Trabzon | Akçaabat | Sertkaya Mh. |
| Trabzon | Ortahisar | Karlık Mh. |
| Trabzon | Ortahisar | Çağlayan Mh. |
| Trabzon | Of | Sivrice Mh. |
| Trabzon | Of | Korkut Mh. |
| Trabzon | Çaykara | Taşkıran Mh. |
| Trabzon | Ortahisar | Düzyurt Mh. |
| Trabzon | Of | Aşağıkışlacık Mh. |
| Trabzon | Of | Doğançay Mh. |
| Trabzon | Of | Gökçeoba Mh. |
| Trabzon | Araklı | Çamlıktepe Mh. |
| Trabzon | Of | Kavakpınar Mh. |
| Trabzon | Tonya | Hoşarlı Mh. |
| Trabzon | Of | Sıraağaç Mh. |
| Trabzon | Akçaabat | Ortaköy Mh. |
| Trabzon | Of | Fındıkoba Mh. |
| Trabzon | Of | Ovacık Mh. |
| Trabzon | Of | Örtülü Mh. |
| Trabzon | Of | Uluağaç Mh. |
| Trabzon | Tonya | Melikşah Mh. |
| Trabzon | Ortahisar | Çukurçayır Mh. |
| Trabzon | Tonya | Orta Mh. |
| Trabzon | Tonya | Büyük Mh. |
| Trabzon | Tonya | Kaleönü Mh. |
| Trabzon | Of | Bölümlü Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Yarlı Mh. |
| Trabzon | Of | Tavşanlı Mh. |
| Trabzon | Tonya | İskenderli Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Balaban Mh. |
| Trabzon | Of | Cumapazarı Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Taşocağı Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Alazlı Mh. |
| Trabzon | Tonya | Yakçukur Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Gökçeler Mh. |
| Trabzon | Of | Dumlusu Mh. |
| Trabzon | Of | Yemişalan Mh. |
| Trabzon | Of | Kumludere Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Çal Orta Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Dereyurt Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Çayırbağı Orta Mh. |
| Trabzon | Tonya | Karaağaçlı Mh. |
| Trabzon | Tonya | Yeni Mh. |
| Trabzon | Tonya | Karşular Mh. |
| Trabzon | Of | Kıyıcık Mh. |
| Trabzon | Of | Çamlıtepe Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Yeni Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Gülderen Fatih Mh. |
| Trabzon | Of | Çamlı Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Balaban Merkez Mh. |
| Trabzon | Akçaabat | Işıklar Mh. |
| Trabzon | Düzköy | Çayırbağı Doğankaya Mh. |
| Trabzon | Ortahisar | Akkaya Mh. |
| Trabzon | Of | İkidere Mh. |
| Trabzon | Tonya | Kalemli Mh. |
| Trabzon | Of | Çaltılı Mh. |
| Trabzon | Of | Darılı Mh. |
| Trabzon | Of | Kazançlı Mh. |
| Trabzon | Of | Söğütlü Mh. |
| Trabzon | Of | Sarayköy Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Pazarönü Mh. |
| Trabzon | Of | Yazlık Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Taflancık Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Geçitli Mh. |
| Trabzon | Of | Gürpınar Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Pınarca Mh. |
| Trabzon | Tonya | Çayıriçi Mh. |
| Trabzon | Akçaabat | Gümüşlü Mh. |
| Trabzon | Hayrat | Köyceğiz Mh. |
| Trabzon | Of | Pınaraltı Mh. |
| Trabzon | Araklı | Özgen Mh. |
| Trabzon | Of | Sugeldi Mh. |
| Uşak | Karahallı | Karbasan Mh. |
| Uşak | Merkez | Muharremşah Mh. |
| Uşak | Merkez | Kalfa Mh. |
| Uşak | Ulubey | Üyükbaşı Mh. |
| Uşak | Eşme | Elvanlar Mh. |
| Uşak | Sivaslı | Evrenli Mh. |
| Uşak | Sivaslı | Konak Mh. |
| Uşak | Sivaslı | Akıncılar Mh. |
| Uşak | Sivaslı | Tatar Bld. (Atatürk Mh.) |
| Uşak | Sivaslı | Pınarbaşı Bld. (Pınar Mh.) |
| Uşak | Banaz | İslam Mh. |
| Uşak | Merkez | Ovademirler Mh. |
| Uşak | Merkez | Karakuyu Mh. |
| Uşak | Sivaslı | Selçikler Bld. (Gülbey Mh.) |
| Uşak | Merkez | İkisaray Mh. |
| Uşak | Ulubey | Avgan Mh. |
| Uşak | Merkez | Beylerhan Köyü |
| Uşak | Eşme | Yeniköy Köyü |
| Uşak | Karahallı | Alfaklar Köyü |
| Uşak | Karahallı | Karayakuplu Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Ağaçbeyli Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Budaklar Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Cinoğlan Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Eldeniz Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Hacim Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Kökez Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Samatlar Köyü |
| Uşak | Sivaslı | Yayalar Köyü |
| Uşak | Ulubey | Büyükkayalı Köyü |
| Uşak | Ulubey | Dutluca Köyü |
| Uşak | Ulubey | İnay Köyü |
| Uşak | Ulubey | İshaklar Köyü |
| Uşak | Ulubey | Köseler Köyü |
| Uşak | Ulubey | Külçen Köyü |
| Uşak | Ulubey | Omurca Köyü |
| Uşak | Banaz | Büyükoturak Köyü |
| Uşak | Banaz | Derbent Köyü |
| Uşak | Banaz | Gedikler Köyü |
| Uşak | Banaz | Güllüçam Köyü |
| Uşak | Banaz | Kızılhisar Köyü |
| Uşak | Banaz | Susuz Köyü |
| Uşak | Merkez | Hocalar Köyü |
| Uşak | Merkez | İlyaslı Köyü |
| Uşak | Merkez | Kabaklar Köyü |
| Uşak | Merkez | Kediyünü Köyü |
| Uşak | Merkez | Koyunbeyli Köyü |
| Uşak | Merkez | Ortaköy Köyü |
| Uşak | Eşme | Güllü Köyü |
| Uşak | Eşme | Keklikli Köyü |
| Uşak | Merkez | Selikler Köyü |
| Uşak | Merkez | Susuzören Köyü |
| Uşak | Merkez | Şükraniye Köyü |
| Uşak | Merkez | Ürün Köyü |
| Uşak | Merkez | Yapağılar Köyü |
| Uşak | Merkez | Yavi Köyü |
| Uşak | Merkez | Yoncalı Köyü |
| Uşak | Eşme | Takmak Köyü |
| Uşak | Merkez | Bozkuş Köyü |
| Uşak | Merkez | Çarık Köyü |
| Uşak | Merkez | Elmacık Köyü |
| Uşak | Merkez | Eskisaray Köyü |
| Uşak | Karahallı | Çokaklı Köyü |
| Van | Muradiye | Balaklı Mh. |
| Van | Erciş | Çetintaş Mh. |
| Van | İpekyolu | Yeni Mh. |
| Van | Erciş | Tekevler Mh. |
| Van | Erciş | Beyazıt Mh. |
| Van | Erciş | Salihiye Mh. |
| Van | Edremit | Yeni Mh. |
| Van | Tuşba | İstasyon Mh. |
| Van | Erciş | Çubuklu Mh. |
| Van | Erciş | Örene Mh. |
| Van | Tuşba | Bardakçı Mh. |
| Yalova | Çiftlikköy | Sultaniye Mh. |
| Yalova | Merkez | Hacımehmet Köyü |
| Yozgat | Akdağmadeni | Oluközü Bld. (Merkez Mh.) |
| Yozgat | Boğazlıyan | Yukarı Mh. |
| Yozgat | Kadışehri | Kadıoğlu Mh. |
| Yozgat | Sorgun | Yeniyer Bld. (Ahmetfakılı Mh.) |
| Yozgat | Boğazlıyan | Yamaçlı Bld. (Yeni Mh.) |
| Yozgat | Kadışehri | Halıköy Bld. (Fatih Mh.) |
| Yozgat | Yenifakılı | Fehimli Köyü |
| Yozgat | Aydıncık | Dereçiftlik Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Nebioğlu Bld. (Yeni Pazar Mh.) |
| Zonguldak | Çaycuma | Karapınar Bld. (Merkez Mh.) |
| Zonguldak | Çaycuma | Nebioğlu Bld. (Karaevligeriş Mh.) |
| Zonguldak | Çaycuma | Nebioğlu Bld. (Terziler Mh.) |
| Zonguldak | Alaplı | Gümeli Bld. (Kale Mh.) |
| Zonguldak | Çaycuma | Saltukova Bld. (Sarıkum Mh.) |
| Zonguldak | Çaycuma | Velioğlu Mh. |
| Zonguldak | Alaplı | Alaplıortacı Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Alioğlu Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Aydınyayla Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Çatak Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Kayıkçılar Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Şeyhoğlu Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Yolgeçen Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Adaköy Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Abdi Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Aydınlar Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Bayat Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Hacıibadi Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Helvacılar Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Kerimler Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Danişmentli Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Gökçetabaklar Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Hacılar Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Ketenciler Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Şamlar Köyü |
| Zonguldak | Devrek | Bölücek Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Yunuslu Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Akköy Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Çiğdemli Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Hacıhasan Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Kasımlı Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Emirali Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Ortacı Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Fındıklı Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Kaymaklar Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Sarıkaya Köyü |
| Zonguldak | Ereğli | Üveyikli Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Kürkükler Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Musabeyli Köyü |
| Zonguldak | Alaplı | Yedigelli Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Ahatlı Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Dereköseler Köyü |
| Zonguldak | Çaycuma | Geriş Köyü |
| Zonguldak | Gökçebey | Örmeci Köyü |

EK-7

NİTRAT EYLEM PLANI

| EYLEMLER | TEDBİRLER | TEDBİR UYGULAMA KOŞULU |
| --- | --- | --- |
| 1. ARAZİ YÖNETİMİ |  |  |
| EYLEM 1.1 Gübre uygulama dönemlerine/koşullarına uyulması | T 1.1.1. Ekim dönemi dışında toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun ise hayvansal ve kimyasal gübre uygulanmamalıdır. | Tüm tarımsal üretim alanları. |
|  | T 1.1.2. Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır. | Toprak bünyesi ince olan tarım alanları. |
|  | T 1.1.3. Sıvı hayvan gübresi ekim veya dikim zamanından önceki bir hafta içinde uygulanmalıdır. | Dikili araziler dışında kalan tarım alanları. |
|  | T 1.1.4. Katı hayvan gübreleri bitki ekim veya dikim tarihinden önceki 1 ay içerisinde uygulanmalıdır. | Dikili araziler dışında kalan tarım alanları. |
|  | T 1.1.5. Katı hayvan gübresi çayır ve meralara büyüme döneminden önce uygulanmalıdır. | Meralar. |
|  | T 1.1.6. Eğimli, erozyon riskinin yüksek olduğu yerlerde otlaklar sürülmemeli, sürülmesi gerekli ise ilkbaharda sürülüp ardından azot ihtiyacı yüksek bitkiler ekilmelidir. | Eğimi %12'den fazla ve Erozyon durumu şiddetli veya çok şiddetli olan meralar. |
| EYLEM 1.2 Koruyucu Toprak İşleme (Sıfır sürüm, Kontur sürüm, şeritvari ekim), malçlama ve örtü bitkisi uygulamasının yaygınlaştırılması. | T.1.2.1. Yüzey akış ve erozyon kontrolü için alınacak önlemler; kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınarak belirlenmelidir. | Eğimi %8 ve %12 arasında ve Erozyon Durumu orta veya şiddetli veya çok şiddetli olan tarım alanları. |
|  | T.1.2.2. Eğimli alanlarda sürümler eğime dik yapılmalıdır. | Eğimi %2 ve 12 arasında olan ekilebilir araziler (LPIS: A0). |
|  | T.1.2.3. Toprak işleme zamanı, topraktaki kritik nem oranı dikkate alınarak belirlenmelidir. | Toprak bünyesi ince olan tarım alanları. |
|  | T.1.2.4. Toprağın yapısını, nemini korumak ve erozyon riskini azaltmak için koruyucu toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır. | Tüm tarımsal üretim alanları. |
|  | T.1.2.5. Toprak ve suyun korunmasında tercih edilecek örtü bitkileri kolay ve hızlı yetişen, kökleri derine uzanan, kuvvetli büyüyen bitki türlerinden seçilmelidir. | Eğimi %6 ve 12 arasında olan ekilebilir araziler (LPIS: A0). |
| EYLEM 1.3 Erozyonu önleyici uygulamaların yaygınlaştırılması (Teraslama, dikili tarım, kalıcı bitkiler) | T.1.3.1. Yüksek eğimli arazilerde parseller arasında 0,5 metre genişliğinde işlenmemiş ve tercihen örtü bitkisi ekili bir alan bırakılmalıdır. | Eğimi %10‘dan fazla olan ekilebilir araziler (LPIS: A0). |
|  | T.1.3.2. Eğimi %20'yi geçen arazilerde gübre uygulamaları özel tedbirler (teraslama, kalıcı bitki örtüsü vb.) alınmak kaydıyla yapılmalıdır. | Eğimi % 20'nin üzerinde olan tüm tarım alanları. |
| EYLEM 1.4 Ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması | T.1.4.1. Bölgelere uygun üretim deseni dikkate alınarak ekim nöbeti planlaması yapılmalıdır. | Tahıl üretim alanları veya tek yıllık sulanan sebze veya endüstri bitkileri üretim alanları. |
| 2. GÜBRELEME |  |  |
| EYLEM 2.1 Gübre Yönetim Planlamasının yapılması ve kayıtların tutulması | T.2.1.1. Nitrata Hassas Bölgelerde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip çiftçiler, her bir bitki çeşidi için hayvansal ve kimyasal gübreden gelen azot uygulanmasına yönelik gübreleme planını ekim veya dikimden önce hazırlamalıdır. | Tüm NHB’ler. |
|  | T.2.1.2. Toprağa uygulanacak gübre miktarı, toprak analizi yapılarak ve bitki ihtiyacına göre belirlenmelidir. | Tüm NHB’ler. |
|  | T.2.1.3. Nitrata Hassas Bölgeler için yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmelerinde gübre yönetim planlaması oluşturulmalıdır. | Tüm NHB’ler. |
|  | T.2.1.4. Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmelerinde gübre yönetim planlaması oluşturulmalıdır. | NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.1.5. Tarım alanlarında kullanılmak üzere işletmeye dışardan gelen hayvan gübresi ve diğer atıklar analiz belgesi ile birlikte alınmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.1.6. Çiftçiler, hayvan gübresi taşınmasına dair kayıtları tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlarda asgari olarak çiftçinin adı ve adresi, hayvan gübresi türü ve miktarı, teslim yeri ve tarihi bulunmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.1.7. Yüksek oranda yağış alan veya sulama yapılan hafif bünyeli topraklarda, azotu nitrat formunda içeren gübreler, yıkanma riski yüksek olduğundan bölünerek uygulanmalıdır. | [Yağış 400 mm den fazla ve Eğim> 12 ve Erozyon durumu = In (Orta, şiddetli, çok şiddetli)] veya [Yağış ≥ 600 mm ise veya Eğim> 6 ve Erozyon durumu = In(Orta, şiddetli, çok şiddetli)] veya yağış 400 mm den fazla ve toprak tekstürü (üst) kaba- çok kaba olan tarım arazileri]. |
|  | T.2.1.8. Azotlu gübreler yetiştirme dönemi boyunca uygun miktarlarda bölünerek uygulanmalıdır. | Yağış> 400 mm olan tüm tarım alanları veya sulanan alanlar. |
| EYLEM 2.2 Hayvansal gübre kullanımının sınırlandırılması | T.2.2.1. Hayvan gübresi (katı hayvan gübresi, sıvı hayvan gübresi ve sulu hayvan gübresi) ile uygulanan "toplam azot" miktarı, Nitrata Hassas Bölge için hektara 170 kg,ı geçmemelidir. | Tüm NHB’ler. |
|  | T.2.2.2. Hayvan gübresi (katı hayvan gübresi, sıvı hayvan gübresi ve sulu hayvan gübresi) ile uygulanan "toplam azot" miktarı, Nitrata Hassas Bölgelerin dışında ise 340 kg’ı geçmemelidir. | NHB alanları dışında uygulanacaktır. |
|  | T.2.2.3. Sulu hayvan gübresi/bulamaç veya katı hayvan gübresinin uygulanması, araziye mümkün olduğu kadar yeknesak bir şekilde yapılmalıdır. Bulamaç ya da sıvı hayvan gübresi uygulama miktarı 50 m3/ha’dan fazla olmamalıdır. | Tüm NHB’ler. |
|  | T.2.2.4. Bölgelere göre hayvan gübresi uygulamasına izin verilen ve yasaklanan aylara uygun olarak gübreleme yapılmalıdır (Ek-1 Tablo 2.5 ). | NHB’lerdeki tüm alanlar (mera + bitkisel üretim alanları). |
|  | T.2.2.5. Aylık ortalama sıcaklığın +5 °C’ nin altında olduğu aylarda katı veya sulu hayvan gübresi uygulanmamalıdır. | Tüm NHB’ler. |
| EYLEM 2.3 Silaj depo sızıntıları ve yıkama suları kontrol altına alınmalıdır | T.2.3.1. Silaj depoları ve silaj sızıntılarının toplama sistemleri sızdırmaz, silaj depolarının zemini sızıntıların tahliyesi için eğimli olmalıdır. Silaj depoları ve toplama sistemlerinin yılda en az bir defa aşınma ve sızıntı kontrolü yapılmalıdır. | Tüm NHB’ler. |
| EYLEM 2.4 Gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulması. (Tampon bölge ve yeşil kuşak uygulamaları ) | T.2.4.1. Akarsular ve su yatakları gibi su kaynakları boyunca uzanan arazilerde akışı engelleyici bir yüzey oluşturularak veya şerit halinde bitkili bir arazi parçası bırakılarak gübrelerin yıkanarak su kaynaklarına ulaşması engellenmelidir. | Tüm havzalarda akar derelerin ana kol sağ ve sol sahil 10 m ve tali kollar sağ ve sol 5m, rezervuar veya doğal göllerde minimum 30 m (parsel kıyı çizgisine komşu ise). |
|  | T.2.4.2. Her çeşit gübre uygulaması için, eğimi %12’den az ve %12’den fazla olan arazilerde, gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulmalıdır. (Ek-1 Tablo 2.2). | Tablo 2.2'de yer alan mesafeler NHB’lerde uygulanmalı. |
| EYLEM 2.5 Hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra toprakla karıştırılmalıdır. (veya kod tedbir olarak alınabilir) | T.2.5.1. Eğimi %12'yi geçen tarım arazilerine hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra 12 saat içerisinde toprakla karıştırılmalıdır. | Eğim ≥ %12 olan tarım arazileri. |
|  | T.2.5.2. Eğim %12 den az ise 24 saat içerisinde toprakla karıştırılmalıdır. | Eğim <%12 olan tarım arazileri. |
|  | T.2.5.3. Sıvı hayvan gübresi uygulandığında 6 saat içinde toprağa karıştırılmalı veya direkt toprak altına verilmelidir. Sıvı hayvan gübresi, eğimi %12'den fazla olan alanlara uygulanmamalıdır. | Eğim <%12 olan tarım arazileri. |
| EYLEM 2.6 Suyla doymuş, su basmış, donmuş ya da karla kaplı topraklara gübre uygulanmaması. | T.2.6.1. Suyla doymuş, su basmış, donmuş ya da karla kaplı topraklara gübre uygulanmamalıdır. (çeltik gibi özel ürün grupları hariç) | NHB'lerdeki tüm tarım alanları. |
| EYLEM 2.7 Topraksız yetiştiricilik yapılan seralarda besin çözeltileri toprağa deşarj edilmemesi. | T.2.7.1. Topraksız yetiştiricilik yapan modern seralarda ise besin çözeltilerinin toprağa deşarj edilmesi kesinlikle önlenmelidir. Bu seraların besin çözeltilerinin tekrar kullanmaları (resirküle) sağlanmalıdır. | NHB'lerdeki seralar. |
| EYLEM 2.8 Hayvancılık İşletmelerinde sızdırmaz nitelikte ve uygun kapasitede en az 6 aylık gübre deposu yapılması | T.2.8.1. Depolama tesisleri düzenli olarak kontrol edilmeli, çatlak veya sızıntı varsa düzeltici önlemler alınmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.2. Nitrata Hassas Bölgelerde yılda 1600 kg ve üzeri azot (N) üreten, hayvancılık işletmelerinde hayvan gübresi depolanmak üzere toplanmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.3. Nitrata Hassas Olmayan Bölgelerde ise; yılda 3500 kg ve üzeri azot (N) üreten hayvancılık işletmelerinde hayvan gübresi depolanmak üzere toplanmalıdır. | NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.4. İşletmelerde barınak ile gübre depoları arasında sızdırmaz özelliğe sahip aktarma sistemleri olmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.5. Depolar, gübrelemenin yasak olduğu yağışlı dönemlerde toplanan gübreleri en az kapalı dönem boyunca depolayabilecek kapasitede olmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.6. Tüm hayvan gübreleri için en az 6 aylık depolama kapasitesi olmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.7. Sulu gübre ve yıkama suyu ile ağıllardan gelen kirli sular ve diğer sıvı atıklar ayrı depolarda tutulmalıdır. Ön toplama depoları tüm sulu gübreyi ve yıkama sularını en az 15 gün boyunca toplamak için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. |
|  | T.2.8.8. Gübre depoları ile diğer üniteler, Tablo 2.9.’da belirtilen mesafelere uygun olarak inşa edilmelidir. | Tüm NHB’ler. |
| EYLEM 2.9 İşletmelerde Gübre olarak değerlendirilemeyecek sıvı ve katı atıkların ayrı olarak depolanması ve bertaraf edilmesi | T.2.9.1. Tarımsal işletmeden çıkan atık su, yalnızca atık su toplama amacıyla ayrılan tank, konteynır veya atık toplamaya uygun tesislerde toplanmalıdır. | Tüm NHB’ler. |
| EYLEM 2.10 Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde hayvanların gezinti alanlarında zeminin sızdırmaz olması. | T.2.10.1. Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde hayvanların gezinti alanlarında zemin sızdırmaz olmalıdır. | Tüm NHB’ler. |
| 3. SULAMA |  |  |
| EYLEM 3.1 Sulama planlarının oluşturulması ve kayıtların tutulması | T.3.1.1. Sulama esnasında, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan yüzey akışına izin verilmemeli ve bitki kök bölgesinin altında derine sızmalara yol açan aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır. | Sulanan alanlar. |
|  | T.3.1.2. Sulama suyu standartları çerçevesinde belirlenen kalite sınıflamasına uygun olmayan sular sulamada kullanılmamalıdır. | Sulanan alanlar. |
|  | T.3.1.3. Sulama uygulamaları verimli, bitki ihtiyacına göre çevreye zarar vermeyen, toprak ve su kaynaklarını koruyacak şekilde belli bir program dâhilinde yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. | Sulanan alanlar. |
| EYLEM 3.2 Basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı ve Fertigasyonun yaygınlaştırılması | T.3.2.1. Su kullanım etkinliği en yüksek olan sulama yöntemi kullanılmalıdır. | Sulanan alanlar. |
|  | T.3.2.2. Fertigasyon uygulamalarında sulama suyu ve gübre yönetimi doğru planlanmalı, basınçlı sulama sistemleriyle doğru sulama işletmeciliği uygulanmalı, fertigasyon aralığı ve uygulanan sulama suyu ve gübre miktarı kayıt altına alınmalıdır. | Sulanan alanlar. |
| 4. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI |  |  |
| EYLEM 4.1 İşletmede bitki koruma ürünlerinin kontrollü kullanılması | T.4.1.1. Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanması ile birlikte hastalık ve zararlıların yoğunluğu, biyolojisi ve bitki fenolojisi takibi sonucunda ekonomik eşik değeri tespit edilerek gerektiği zamanda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmalıdır. | Tüm tarımsal üretim alanları. |
| 5. KAYITLARIN TUTULMASI |  |  |
| EYLEM 5.1 İşletmede tarımsal girdiler kayıt altına alınması | T.5.1.1. Tarımsal işletmeye giren, işletmede kullanılan ve işletme dışına çıkarılan kimyasal ve hayvansal gübrelerin tüm kayıtları tutulmalıdır. | NHB’lerde N yükü 1600 kg/yıl üzerinde olan işletmeler, NHB olmayan alanlarda N yükü 3500 kg/yıl üzerinde olan işletmeler. ve yeter gelirli tarımsal işletmeler. |
| 6. GENEL EYLEMLER |  |  |
| EYLEM 6.1 GENEL EYLEMLER | T.6.1.1. Gübreler toprağa uygulanmadan önce homojen hale getirilmelidir. |  |
|  | T.6.1.2. İşletmede üretilen yıllık azot miktarı göz önünde bulundurularak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmaz bir depolama tesisi yapılmalı veya hayvan gübresinin güvenli bir şekilde taşınarak depolanması ya da uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. |  |
|  | T.6.1.3. Gübre depodan tarım alanlarına götürülmeden önce çökelti karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. |  |
|  | T.6.1.4. Tarımsal işletmeye giren, işletmede kullanılan bitki besleme ve zirai mücadele kimyasallarına ait ambalaj atıkları tarım alanlarında veya uygulandıkları alanlarda bırakılmamalı, uygun koşullarda depolanmalıdır. |  |
|  | T.6.1.5. Tarımsal işletmelerde depolanan bitki besleme ve zirai mücadele kimyasallarına ait ambalaj atıklarının toplanmasına ve berterafına ilişkin üreten, satan, yerel yönetim ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanmalıdır. |  |

EK-8

T.C.

……… VALİLİĞİ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM YIL ÜRÜN ALINABİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN BELGE

Hayvansal gübre deposu kapasitesinin hesaplanmasında, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalarda yer alan “Tablo 2.4. Katı hayvan gübresi ve kimyasal gübreler için tavsiye edilen güvenli uygulama zamanları” İl Müdürlüğümüzce dikkate alınmış olup ilimiz ………… ilçesi ………………. Köyü / mahallesinde yer alan tarım alanları tüm yıl ürün alınabilen bölgeler içerisinde yer almaktadır.

Düzenlenme tarihi:

Tarih

İmza

Adı SOYADI

Vali a.

İl Müdürü

EK-9

HAYVANCILIK İŞLETMESİ İLE SERA/TARIM İŞLETMESİ ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞME

İşbu sözleşmenin tarafları ……...………… işletme numaralı …………………..…………… sera/tarım işletmesi ile ……………….. işletme numaralı1 ………………………….…….. hayvancılık işletmesidir. …………………..…………… sera/tarım işletmesinin  hayvansal gübre alım kapasitesi yıllık ………….. ton olup …………….. işletme numaralı hayvancılık işletmesinden  yıllık …………... ton hayvansal gübre alınması akde bağlanmıştır.

Sözleşme geçerlilik süresi: İşbu sözleşme ……. (...) yıllıktır. Sözleşme bitiş tarihinden en az altı (6) ay önce taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece sözleşme yenilenmiş kabul edilir. Sözleşme süresi içerisinde, sözleşmenin feshedilmek istenmesi halinde tarafların, fesih tarihinden en az altı (6) ay önce yazılı olarak ihtarda bulunması gereklidir.

Düzenlenme tarihi:

Sera/Tarım İşletmesi					Hayvancılık İşletmesi

İmza							İmza

Yetkili Adı SOYADI					Yetkili Adı SOYADI

Ekler:

1. Gübrenin kullanılacağı parsel bilgileri,

2. Toprak analiz raporları,

3. Hayvansal gübre analiz raporu (kurulma aşamasındaki işletmelerde gübrede % 0,4 oranında azot varlığı kabul edilecektir),

4. Ürün desenine ilişkin bilgiler

5. Kullanılacak toplam hayvansal gübre miktarlarına ilişkin hesaplama tablosu

1: Yeni kurulacak işletmelerde henüz işletme numarası alınmamış ise sadece işletme adı yazılacaktır.

EK-10

HAYVANCILIK İŞLETMESİ İLE BİYOGAZ/KOMPOST/ ORGANİK GÜBRE ÜRETİM TESİSİ ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞME

İşbu sözleşmenin tarafları ……...………… işletme numaralı ………………….………………… biyogaz/kompost/organik gübre üretim tesisi ile ………………… işletme numaralı1 ……………………………….. hayvancılık işletmesidir. ...………………………….. biyogaz/kompost/ organik gübre üretim tesisinin  hayvansal gübre alım kapasitesi yıllık ………….. ton olup ………………….. işletme numaralı hayvancılık işletmesinden  yıllık …………... ton hayvansal gübre alınması akde bağlanmıştır.

Sözleşme geçerlilik süresi: İşbu sözleşme ……. (...) yıllıktır. Sözleşme bitiş tarihinden en az altı (6) ay önce taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece sözleşme yenilenmiş kabul edilir. Sözleşme süresi içerisinde, sözleşmenin feshedilmek istenmesi halinde tarafların, fesih tarihinden en az altı (6) ay önce yazılı olarak ihtarda bulunması gereklidir.

Düzenlenme tarihi:

Biyogaz/kompost/ organik gübre üretim tesisi                   Hayvancılık İşletmesi

İmza							İmza

Yetkili Adı SOYADI					Yetkili Adı SOYADI

Ekler:

1. Biyogaz/kompost/ organik gübre üretim tesisi kapasitesine ve kapasitesinin aşılmadığına ilişkin bilgi ve belgeler

1: Yeni kurulacak işletmelerde henüz işletme numarası alınmamış ise sadece işletme adı yazılacaktır.

EK-11

| HAYVANSAL GÜBRE DEPO KAPASİTESİ HESAPLAMA TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İLÇE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖY/ MAHALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME SAHİBİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ VE KÜMES HAYVANLARI TÜRLERİ | BAŞ, ADET (A) | KATI GÜBRE MİKTARI m3/hafta (B) | SIVI GÜBRE MİKTARI m3/hafta (C) | BULAMAÇ MİKTARI m3/hafta (D) | KAPALI DÖNEM HAFTA SAYISI ( E) | KATI GÜBRE MİKTARI m3 (F=A x B x E) | SIVI GÜBRE MİKTARI m3 (G=A x C x E) | BULAMAÇ MİKTARI m3 (H=A x D x E) |
| Süt ineği (6000 L/yıl süt veren) |  | 0,28 | 0,04 | 0,33 |  |  |  |  |
| Süt ineği (3000 L/yıl süt veren) |  | 0,25 | 0,03 | 0,29 |  |  |  |  |
| Sığır ˃2 yaş |  | 0,23 | 0,02 | 0,26 |  |  |  |  |
| Sığır (18-24 aylık) |  | 0,23 | 0,02 | 0,26 |  |  |  |  |
| Sığır (12-18 aylık) |  | 0,13 | 0,01 | 0,15 |  |  |  |  |
| Sığır (6-12 aylık) |  | 0,13 | 0,01 | 0,15 |  |  |  |  |
| Sığır(0-6 aylık) |  | 0,07 | 0,01 | 0,08 |  |  |  |  |
| Keçi |  | - | - | 0,02 |  |  |  |  |
| Koyun |  | - | - | 0,03 |  |  |  |  |
| Kuzu-son |  | - | - | 0,01 |  |  |  |  |
| Kümes hayvanları-1000 adet (%30 Kuru Madde) Etçi |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
| Kümes hayvanları-1000 adet (%30 Kuru Madde) Yumurta Tavuğu |  | - | - | 0,81 |  |  |  |  |
| Katı Depolama Alanı (m2 )*** |  |  | TOPLAM GÜBRE HACMİ ( m3 ) |  |  |  |  |  |
| Katı Gübre Depo Tipi (Kapalı / Açık) |  |  | Depo alanı (m2) x Hava Payı ( Kapalı depolar için 0.2 m, açık depolar için 0.3 m ) |  |  |  |  |  |
| Sıvı Depolama Alanı (m2 ) *** |  |  | Kapalı dönem boyunca depo alanına düşecek toplam yağış miktarı ( m3 )* |  |  |  |  |  |
| Sıvı Gübre Depo Tipi (Kapalı / Açık) |  |  | Kapalı dönem boyunca tahmini işletme yıkama suyu miktarı ( m3 )** |  |  |  |  |  |
| Bulamaç Depolama Alanı (m2 )*** |  |  | TOPLAM DEPO KAPASİTESİ (m3 ) |  |  |  |  |  |
| Bulamaç Gübre Depo Tipi (Kapalı / Açık) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık Ortalama Yağış Miktarı (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * : Sadece üstü açık depo hacmi hesabında dikkate alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** : Sadece sıvı gübre ve bulamaç depo hacmi hesabında dikkate alınacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***: Depolama alanı; toplam gübre hacminin belirlenecek yükseklikte/derinlikte depolanması için gerekli alandır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK-12
HAYVANSAL GÜBRE KAYIT FORMU

| İL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇE |  |  |  |  |  |  |
| KÖYÜ MAHALLE |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME NO |  |  |  |  |  |  |
| AİT OLDUĞU YIL |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETME SAHİBİ |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETMEDE ÜRETİLEN HAYV. GÜBRE MİKT. (ton/yıl) |  |  |  |  |  |  |
| İŞLETMEDE ÜRETİLEN AZOT MİKT. (kg/yıl) |  |  |  |  |  |  |
| ÇIKIŞ TARİHİ | HAYVANSAL GÜBRE TİPİ (Katı/Sıvı/Bulamaç) | İŞLETMEDEN ÇIKAN GÜBRE MİKTARI (ton) ( A ) | AZOT İÇERİĞİ kg/ton ( B ) | AZOT MİKTARI (kg) ( C=AXB ) | ALICININ |  |
|  |  |  |  |  | ADI, SOYADI / UNVANI | ADRESİ |
| İŞLETMEDEN ÇIKAN TOPLAM |  |  |  |  |  |  |
| GİRİŞ TARİHİ | HAYVANSAL GÜBRE TİPİ (Katı/Sıvı/Bulamaç) | İŞLETMEYE ALINAN GÜBRE MİKTARI (ton) ( A' ) | AZOT İÇERİĞİ kg/ton ( B' ) | AZOT MİKTARI (kg) ( C'=A'XB' ) | SATICININ |  |
|  |  |  |  |  | ADI, SOYADI / UNVANI | ADRESİ |
| İŞLETMEYE ALINAN TOPLAM |  |  |  |  |  |  |
|  | İŞLETMEDE ÜRETİLEN | İŞLETMEYE ALINAN ( A' ) | İŞLETMEDEN ÇIKAN ( A ) | İŞLETMEDE KALAN TOPLAM |  |  |
| GÜBRE (ton/yıl) |  |  |  |  |  |  |
| AZOT(kg/yıl) |  |  |  |  |  |  |