EK-1

Bölüm A- Numune Alma Metotları

A.1. Genel Hükümler

a) Numune, kontrol görevlisi tarafından alınır.

b) İncelenecek olan her parti veya alt partiden ayrı ayrı numune alınır.

c) Birincil numune mümkün olduğunca parti veya alt parti içinde farklı yerlerden alınır. Bu şekilde alınamadığı durumlarda ise mutlaka (g) bendinde belirtilen kayıtlara işlenir.

ç) Paçal numune, birincil numunelerin birleştirilmesiyle hazırlanır. Ürünün tek bir paketten oluştuğu veya çok yüksek bir ticari değere sahip olması gibi durumlar haricinde paçal numune en az 1 kilogram veya 1 litre olur.

d) Şahit numune, homojenize edilmiş paçal numuneden alınır.

e) Numune alma ve hazırlama sırasında; perfloroalkil bileşenlerinin miktarını etkileyecek, analitik belirlemeleri olumsuz etkileyecek veya paçal numuneyi temsili olmaktan çıkaracak herhangi bir değişiklikten kaçınmak için önlemler alınır.

f) Kontrol görevlisi, floropolimer içeren veya su geçirmezliğini ve leke tutmazlığını artırmak için PFAS ile işlenmiş olan kıyafet veya eldiven giymemelidir. PFAS içeren nemlendiriciler, kozmetik ürünler, el kremi, güneş kremi ve benzer ürünler numune alma gününde kullanılmamalıdır. Numune alma, depolama ve taşıma süreçlerinde kullanılan malzemeler PFAS içermemelidir. Numune, politetrafloroetilen (PTFE), poliviniliden florür (PVDF) veya diğer floropolimerlerden üretilmiş kesme tahtaları, numune kapları ve bunların kapaklarının kaplamaları gibi herhangi bir malzemeyle temas etmemelidir.

g) Resmî kontrol için alınan her numune, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mühürlenir ve etiketlenir. Her numune için temsil ettiği parti veya alt partiyi açıkça tanımlayacak şekilde, numune alma tarihi ve yeri belirtilerek, analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olacak ek bilgiler ile birlikte kayıt tutulur.

ğ) Numunenin taşıma veya depolama sırasında bileşiminde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten kaçınmak için gerekli tüm önlemler alınır. Her numune, kontaminasyona, kabın iç duvarına adsorpsiyon nedeniyle analit kaybına ve taşıma sırasında hasara karşı yeterli koruma sağlayan; numune bütünlüğünü korumaya uygun, temiz, inert bir kaba konulur. Kullanılan kap; polipropilen, polietilen veya diğer PFAS içermeyen malzemeden yapılır. Cam kap kullanılmaz.

A.2. Numune Alma Planları

A.2.1. Partilerin alt partilere bölünmesi

Büyük partiler, alt partinin fiziksel olarak ayrılabilmesi şartıyla alt partilere bölünür. Bitkisel yağlar gibi büyük hacimli dökme sevkiyatlarla ticareti yapılan ürünler için Tablo 1 uygulanır. Diğer ürünler için Tablo 2 uygulanır. Parti ağırlığının her zaman alt parti ağırlıklarının tam katı olamayacağı dikkate alındığında; alt parti ağırlığı, tablolarda verilen alt parti ağırlığını en fazla %20 oranında geçebilir.

Tablo 1- Dökme sevkiyatlarda ticareti yapılan ürünler için partinin alt partilere bölünmesi

| Parti ağırlığı (ton) | Alt partinin ağırlığı veya sayısı |
| --- | --- |
| > 1500 | 500 ton |
| > 300 ve < 1500 | 3 alt parti |
| > 100 ve < 300 | 100 ton |
| <100 | – |

Tablo 2- Dökme sevkiyatlarda ticareti yapılmayan ürünler için partinin alt partilere bölünmesi

| Parti ağırlığı (ton) | Alt partinin ağırlığı veya sayısı |
| --- | --- |
| > 15 | 15-30 ton |
| < 15 | - |

A.2.2. Birincil numunelerin sayısı

Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin minimum sayısını belirlemek için Tablo 3 ve Tablo 4 uygulanır.

Dökme sıvı ürünler söz konusu olduğunda parti veya alt parti, numune alma işleminden hemen önce manuel veya mekanik yöntemlerle mümkün olduğu kadar ve ürünün kalitesini etkilemeyecek şekilde iyice karıştırılmalıdır. Bu durumda, belirli bir parti veya alt parti içinde bulaşanların homojen bir dağılımının olduğu varsayılır. Paçal numuneyi oluşturmak için bir parti veya alt partiden alınacak birincil numunelerin sayısı 3 olacaktır.

Parti veya alt partinin ayrı paketlerden veya birimlerden oluşması hâlinde, paçal numuneyi oluşturmak için alınacak paket veya birim sayısı (birincil numuneler) Tablo 4’e uygun olur.

Birincil numuneler benzer ağırlık/hacimde olur. Birincil numunelerin ağırlığı/hacmi en az 100 gram veya 100 mililitre olur ve bunun sonucunda paçal numune en az yaklaşık 1 kilogram veya 1 litre olur. Bu durum mümkün olmadığında, A.3.’te belirtilen hükümler uygulanır.

Tablo 3- Gıdanın ayrı paketlerden veya birimlerden oluşmadığı durumlarda, parti veya alt partisinden alınması gereken en az birincil numune sayısı

| Parti/Alt partinin ağırlığı veya hacmi (kilogram veya litre) | Alınması gereken en az birincil numune sayısı |
| --- | --- |
| <50 | 3 |
| > 50 ve < 500 | 5 |
| > 500 | 10 |

Tablo 4- Gıdanın ayrı paketlerden veya birimlerden oluştuğu durumlarda, paçal numuneyi oluşturmak için alınacak paket veya birim sayısı (birincil numuneler)

| Parti/Alt parti içindeki paket veya birimlerin sayısı | Alınması gereken paket veya birim sayısı |
| --- | --- |
| <25 | En az 1 paket veya birim |
| 26 – 100 | Yaklaşık %5’i, en az 2 paket veya birim |
| > 100 | Yaklaşık %5’i, maksimum 10 paket veya birim |

A.2.3 Karşılaştırılabilir boyut veya ağırlıkta bütün balık içeren partilerden numune alınmasına ilişkin özel hükümler

Partiden alınacak birincil numunelerin sayısı Tablo 3’e uygun olur. Tüm birincil numunelerin birleştirilmesi ile oluşan paçal numune en az 1 kilogram olur (A.2.2 nci maddeye bakınız).

Numune alınacak parti küçük balıklardan (tek başına ağırlığı 1 kilogramın altında olan balıklar) oluşuyorsa, paçal numuneyi oluşturmak üzere birincil numune olarak bütün balık alınır. Paçal numune ağırlığının 3 kilogramdan fazla olduğu durumlarda birincil numuneler balığın orta kısımlarını içerebilir ve her birinin ağırlığı en az 100 gram olur ve böylece paçal numune oluşturulur. Maksimum limitin geçerli olduğu kısmın tamamı numunenin homojenizasyonu için kullanılır.

Balığın orta kısmı ağırlık merkezinin olduğu yerdir. Bu, çoğu durumda sırt yüzgecinin (balığın sırt yüzgeci olması durumunda) olduğu yerde veya solungaç açıklığı ile anüs arasında yarı yolda bulunur.

Numune alınacak partinin daha büyük balıklar (her bir balık ağırlığı ≥ 1 kilogram) içerdiği durumlarda, birincil numune balığın orta kısmından oluşur. Her birincil numunenin ağırlığı en az 100 gramdır.

Orta büyüklükteki balıklar için (≥ 1 kilogram ve < 6 kilogram) birincil numune, balığın orta kısmında omurgadan karnına kadar bir dilim hâlinde alınır.

Çok büyük balıklar için (≥ 6 kilogram), birincil numune balığın orta kısmının sağ taraftaki (önden görünüm) dorso-lateral (sırt-yan) kas etinden alınır. Balığın orta kısmından böyle bir parçanın alınmasının önemli bir ekonomik zarara yol açacağı durumlarda, partinin büyüklüğünden bağımsız olarak her biri en az 350 gramlık üç birincil numune alınması yeterli kabul edilebilir veya alternatif olarak partinin büyüklüğünden bağımsız olarak her balığın kuyruk kısmına yakın kas eti ve baş kısmına yakın kas etinin eşit kısmından (175 gram) her biri en az 350 gramlık birincil numuneler yeterli kabul edilebilir.

A.2.4. Farklı boyut ve/veya ağırlıkta bütün balık içeren partilerden numune alınmasına ilişkin özel hükümler

Numune alma ile ilgili olarak A.2.3’te belirtilen hükümler uygulanır.

Bir boyut veya ağırlık sınıfı/kategorisinin baskın olduğu durumlarda (partinin yaklaşık %80'i veya daha fazlası) numune alma, baskın boyut veya ağırlığa sahip balıklardan gerçekleştirilir. Alınan bu numunenin bütün partiyi temsil ettiği kabul edilir.

Belirli bir boyut veya ağırlık sınıfının/kategorisinin baskın olmadığı durumlarda, numune için seçilen balığın partiyi temsil etmesi sağlanmalıdır. Bu tür durumlarda Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanan ilgili kılavuz dikkate alınacaktır.

A.2.5. Kara hayvanlarından numune alınmasına ilişkin özel hükümler

Domuz, sığır, koyun, keçi ve at eti ile sakatatları için en az bir hayvandan 1 kilogram numune alınır. En az bir hayvandan 1 kilogram numune almak mümkün olmadığında birden fazla hayvandan eşit miktarda numune alınarak toplam numune ağırlığı 1 kilograma tamamlanır.

Kanatlı eti söz konusu olduğunda 1 kilogramlık paçal numune elde etmek üzere en az üç hayvandan eşit miktarda numune alınır. Kanatlı sakatatı söz konusu olduğunda 300 gramlık paçal numune elde etmek üzere en az üç hayvandan eşit miktarda numune alınır.

Çiftlik av hayvanlarının ve yabani kara hayvanlarının et ve sakatatları söz konusu olduğunda, en az bir hayvandan 300 gram numune alınır. En az bir hayvandan 300 gram numune almak mümkün olmadığında birden fazla hayvandan eşit miktarda numune alınarak toplam numune ağırlığı 300 grama tamamlanır.

A.3. Alternatif Numune Alma Metotları

A.2.’de belirtilen numune alma metodunun kabul edilemez ticari sonuçlar nedeniyle (örneğin; ambalaj formları, partinin hasar görmesi) uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda veya pratik olarak uygulanmasının imkânsız olması hâlinde, parti veya alt partiyi yeterince temsil etmesi ve tamamen belgelenmesi şartıyla alternatif bir numune alma metodu uygulanabilir.  Bu durum, A.1 inci maddenin (g) bendine göre kaydedilir.

A.4. Perakende Aşamasında Numune Alma

Perakende aşamasında gıdalardan numune alma işlemi mümkün olduğunca A.2.’de belirtilen numune alma hükümlerine uygun olarak yapılır. Bu mümkün olmadığında; örneklenen parti veya alt parti için yeterli temsiliyeti sağlaması koşuluyla, perakende aşamasında alternatif bir numune alma metodu uygulanabilir. Bu durum, A.1 inci maddenin (g) bendine göre kaydedilir.

Bölüm B- Numune Hazırlama ve Analiz

B.1. Laboratuvar Kalite Standartları

Laboratuvarlar, 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği hükümlerine uyar.

Gıda ve yemdeki perfloroalkil bileşenlerinin belirlenmesine yönelik analitik parametreler için Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz dikkate alınır.

B.2. Numune Hazırlama

B.2.1. Genel gereklilikler

Temel gereklilik, ikincil kontaminasyona yol açmadan temsili ve homojen bir laboratuvar numunesi elde etmektir.

Laboratuvar tarafından teslim alınan paçal numunenin tamamı, gerektiğinde ince öğütülür ve tam homojenizasyonu sağladığı kanıtlanmış bir işlem kullanılarak iyice karıştırılır.

Balık dışındaki ürünler için laboratuvar tarafından teslim alınan numunenin, maksimum limitin geçerli olduğu tüm kısmı homojenize edilir ve tamamı laboratuvar numunesinin hazırlanmasında kullanılır.

Balıklar için laboratuvar tarafından teslim alınan numunenin, maksimum limitin geçerli olduğu tüm kısmı homojenize edilir. Homojenize edilmiş paçal numuneden, temsili bir kısım veya miktar laboratuvar numunesi hazırlığında kullanılır.

5/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen maksimum limitlere uygunluk değerlendirmesi, laboratuvar numunelerinde belirlenen sonuçlar esas alınarak yapılır.

B.2.2. Özel numune hazırlama prosedürleri ve önlemleri

Analist, numune hazırlama sırasında A.1 inci maddenin (e) ve (f) bentlerinde açıklanan önlemleri alarak numunelerin kontamine olmadığından emin olmalıdır. Mümkün olduğunca, numuneyle temas eden alet ve ekipman PFAS içermemelidir. Bu alet ve ekipmanlar; tercihen paslanmaz çelik, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya polipropilen gibi malzemelerden yapılmış olmalıdır. Bunlar, PFAS içermeyen su veya PFAS içermeyen çözücüler ve deterjanlarla temizlenmelidir.

Analiz ve numune alma için kullanılan reaktifler ve diğer ekipmanlar, olası PFAS bulaşısını veya kaybını önlemek için kontrol edilmelidir.

Bir reaktif kör analizi, test numunesi için kullanılan tüm analitik prosedürle bire bir aynı yöntemle gerçekleştirilir. Reaktif körü hazırlanırken, matris yerine su kullanılabilir. Reaktif köründeki sonuçlar her numune dizisinde izlenmelidir.

B.3. Analiz Metotları: Spesifik Performans Gereklilikleri

Laboratuvarlar; Tablo 5’te belirtilen spesifik performans kriterlerini karşılaması koşuluyla, ilgili matris için herhangi bir geçerli kılınmış analiz metodunu seçebilir.

Tamamen geçerli kılınmış metotlar (yani ilgili matris için ortak çalışmalarla geçerli kılınmış metotlar) kullanılmalı veya bu mümkün olmadığında, Tablo 5'te belirtilen performans kriterlerini karşılaması koşuluyla diğer geçerli kılınmış metotlar (örneğin, ilgili matris için işletme içi geçerli kılınmış yöntemler) kullanılmalıdır.

Mümkün olduğunda; işletme içi geçerli kılınmış metotların geçerli kılınması, sertifikalı bir referans materyalinin kullanımını ve/veya laboratuvarlar arası çalışmalara katılımı içerir.

Tablo 5- Perfloroalkil bileşenlerinin analiz metotları için performans kriterleri

| Parametre | Kriter |
| --- | --- |
| Uygulanabilirlik | Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen gıdalar |
| Seçicilik | Analitik metotlar, ilgili analitleri, mevcut olabilecek diğer birlikte ekstrakte edilen ve muhtemel girişim yapan bileşiklerden güvenilir ve tutarlı bir şekilde ayırma özelliğine sahip olmalıdır. |
| Laboratuvar içi tekrar üretilebilirlik veya ara kesinlik (RSDR) | ≤ %20 |
| Gerçeklik | - %20, + %20 aralığında |
| LOQ | PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS’in her biri için LOQ ≤ ilgili bireysel PFAS için belirlenen maksimum limit. Bu gerekliliğe uyum, PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS’nin toplam konsantrasyonu için bir LOQ türetilmemesini gerektirir; bu toplam, yalnızca kendi LOQ değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerinde olan PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS konsantrasyonları toplanarak hesaplanır. |

Bölüm C- Sonuçların Raporlanması ve Yorumlanması

C.1. Raporlama

C.1.1. Sonuçların ifadesi

Sonuçlar, anyonlar olarak ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen maksimum limitlerle aynı birimlerde ve aynı sayıda anlamlı rakamla ifade edilir. PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS'nin toplamının hesaplanmasında; yalnızca LOQ değerinde ve bu değerin üzerindeki konsantrasyonlar dikkate alınır.

C.1.2. Ölçüm belirsizliği

Analitik sonuç, yaklaşık %95'lik bir güven düzeyi veren kapsam faktörü olarak 2 kullanılarak, x analitik sonuç ve U genişletilmiş ölçüm belirsizliği olmak üzere x ± U olarak rapor edilir (U = 2u).

Toplam parametrelerin raporlanması ve yasal limitlerle karşılaştırılması durumunda, bu toplam parametreler için de genişletilmiş ölçüm belirsizliği tahmini yapılır.

Toplam PFOS, lineer ve dallanmış PFOS’un toplamı olarak hesaplandığında, PFAS; PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS' nin toplamıdır.

Bu durumlarda; toplam parametrenin birleşik standart ölçüm belirsizliği “u”, bireysel birleşik belirsizliklerin karelerinin toplamının karekökü olarak hesaplanır.

Analist; Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanan analitik sonuçlar, ölçüm belirsizliği, geri kazanım ve mevzuat hükümleri arasındaki ilişkiye ait rapor belgesini dikkate alır.

C.2. Sonuçların Yorumlanması

C.2.1. Bir parti veya alt partinin kabulü

Laboratuvar numunesinin analitik sonucundan genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin çıkartılması ile elde edilen sonucun (x-U) Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen maksimum limiti aşmaması durumunda parti veya alt parti kabul edilir.

C.2.2. Bir parti veya alt partinin reddedilmesi

Laboratuvar numunesinin analitik sonucundan genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin çıkartılması ile elde edilen sonucun (x-U) Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen maksimum limiti aşması durumunda parti veya alt parti reddedilir.