Ek-1

| TİP ONAY KRİTERLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜRETİM AŞAMASI TESTLERİ |  | REFERANS DÜZENLEME | REFERANS STANDART |
| 1 | Araç gövde statik testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.4 | EN 12663-1 EN 16404 |
| 2 | Boji yorulma/dayanım testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.5.1 (1,3) | EN 13749 |
| 3 | Çarpışma testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.5 (1,5,6,8) | EN 15227 |
| 4 | Kuplaj testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.2.3 b-2 (1,2) UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (1) | EN 16839 EN 15551 EN 15566 |
| 5 | Arka duvar yanmazlık testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.3.5 (3) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.2.1 (2) | EN 1363-1 EN 45545-2 |
| 6 | Kabin ön cam testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.2.1(2), UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.2.2 (1,2,3,4,5,6) | EN 15152:2007 (4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; 4.2.9) EN 15152:2007 (6.2.1 to 6.2.7) |
| 7 | Cer kancası | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3) | EN 15566 |
| 8 | Cer paketi | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3) | EN 15566 |
| 9 | Vidalı koşum takımı | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3) | EN 15566 |
| 10 | Tampon | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.2 (3) | EN 15551 |
| 11 | Tekerlek | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.4 (4) | EN 13979-1 EN 13715 EN 13262 |
| 12 | Tekerlek kayma önleme sistemi | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.5 (3) | EN 15595 |
| 13 | Dış aydınlatma | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.6 (2) UTP/TSI LOC&PAS 5.3.7 (2) UTP/TSI LOC&PAS 5.3.8 (2) | EN 15153-1 |
| 14 | Havalı korna | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.9 (2) | EN 15153-2 |
| 15 | Pantoğraf | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.10 (7,8) UTP/TSI LOC&PAS 5.3.11 (6) | EN 50206-1 EN 50367 EN 50317 EN 50318 EN 50405 |
| 16 | Ana devre kesici | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.12 (4) | EN 50388-1 |
| 17 | Makinist koltuğu | UTP/TSI LOC&PAS 5.3.13 (2) |  |
| 18 | Malzemelerin (Ek-2'deki) yangına dayanımı | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.2.1 (2) | EN 45545-2 |
| TAMAMLANMIŞ ARAÇ STATİK (FABRİKA) TESTLERİ |  |  |  |
| 1 | Boyutsal ölçüm testleri (Araç gabari testi) | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.1 (1,2,3) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.2 (1,2,3,4) | ERA/ERTMS/033281 TSI CCS, Appendix A, Table A 2, index [77] |
| 2 | Pantograf testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.8.2.9.10(1,2,3) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.8.2.9.5(2) | EN 50206-1 EN 50119 |
| 3 | Araç kaldırma testleri | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.6 (2) | EN 12663-1 |
| 4 | Tartım testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.2.10(4,5) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.2.2(1,2,3) | EN 15663 |
| 5 | Fren sistemi testleri | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.4.6.2 (6) | EN 15595 |
| 6 | Kumlama tip testi | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.3.3.1.1 (8) | ERA/ERTMS/033281 TSI CCS, Appendix A, Table A 2, index [77] |
| 7 | Aydınlatma sistemi testleri | UTP/TSI LOC&PAS 4.2.7.1.1 (5,6 ) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.7.1.4 (1,2) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.9.1.8 (1,2,3) UTP/TSI LOC&PAS 4.2.10.4.1 (1,3,4,5) | EN 15153-1 EN 13272 |
| 8 | Operasyon ve bakım işletilebilirlik testleri |  | EN 50215 |
| TAMAMLANMIŞ ARAÇ DİNAMİK (YOL) TESTLERİ |  |  |  |
| 1 | ATS yol testleri | Ulusal demiryolu araç kuralları (1. Ulusal araç üstü sinyalizasyon sistemi) |  |
| 2 | EMC karakteristiği |  | EN 50121 |
| 3 | Boden yağlama sistemi testi |  | EN15427 |

Ek-2

| Malzemelerin Yangına Dayanımı |  |
| --- | --- |
| No | Ekipman Adı |
| 1 | Koltuk |
| 2 | İzolasyon |
| 3 | Pantograf |
| 4 | Yangın Algılama Sistemi |
| 5 | Dış Aydınlatma |
| 6 | İç Aydınlatma [Kabin Lambası] |
| 7 | İç Aydınlatma [Konsol Lamba] |
| 8 | İç Aydınlatma [Spot Lamba] |
| 9 | Dişli Kutusu |
| 10 | Fişler |
| 11 | Priz |
| 12 | Totman |
| 13 | Totman El Butonu&Ayak Pedalları |
| 14 | Silecekler |
| 15 | Tampon |
| 16 | CCTV |
| 17 | Kapılar |
| 18 | Korna |
| 19 | Buton |
| 20 | Markiz Buton Anahtar |
| 21 | Master Controller |
| 22 | Buzdolabı |
| 23 | Hava Deposu |
| 24 | Boya |
| 25 | FRP |
| 26 | İç Aydınlatma [Makine Dairesi Lambası] |
| 27 | İç Aydınlatma [Merdiven Aydınlatma] |
| 28 | İç Aydınlatma [Dolap Lambası] |
| 29 | Akım Trafosu |
| 30 | Gerilim Trafosu |
| 31 | Çoklu Kumanda |
| 32 | Batarya |
| 33 | ATS |
| 34 | Fren |
| 35 | Kablo |
| 36 | Yolcu Kuplörü (Cer kablosu) |
| Not: EN 45545 standardının atıfta bulunduğu veya bu standarda atıfta bulunan diğer uluslararası standartlarda yer alan hükümler geçerli kabul edilecektir. |  |

Ek-3

| TESCİL KRİTERLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜRETİM AŞAMASI TESTLERİ |  | REFERANS STANDART |
| 1 | Boyutsal Ölçüm Testleri (Araç Gabari testi) | TS EN IEC 61133 (8.2.2.3), (8.3.4) |
| 2 | Pantograf Testi | TS EN IEC 61133 (8.2.3) |
| 3 | Tartım Testi | TS EN IEC 61133 (8.5.4) |
| 4 | Sızdırmazlık Testi | TS EN IEC 61133 (8.6.3) |
| 5 | Elektriksel İzolasyon Testleri | TS EN IEC 61133 (8.7) |
| 6 | Koruyucu Topraklama ve Dönüş devreleri testi | TS EN IEC 61133 (8.8) |
| 7 | Basınçlı Hava Sistemi Testleri | TS EN IEC 61133 (8.9) |
| 8 | Fren Sistemi Testleri | TS EN IEC 61133 (8.11) |
| 9 | Yardımcı Güç Ünitesi Testi | TS EN IEC 61133 (8.13.3) |
| 10 | Batarya Şarj Ünitesi Testi | TS EN IEC 61133 (8.14.3) |
| 11 | Araç Kontrol Devreleri Testi | TS EN IEC 61133 (8.15.3) |
| 12 | Aydınlatma Sistemi Testleri | TS EN IEC 61133 (8.15.6) |
| 13 | Aks Sıcaklı İzleme Sistemi Testleri | TS EN IEC 61133 (8.15.7) |
| 14 | Cer Konvertör Testleri | TS EN IEC 61133 (8.17) |
| 15 | ATS | TS EN IEC 61133 (8.20) |
| 16 | Acil Durum Çevrimi Testi | TS EN IEC 61133 (8.20) |
| 17 | Totman (Ölü Adam) Testi | TS EN IEC 61133 (8.20) |
| 18 | Yangın Algılama Sistemi Testi | TS EN IEC 61133 (8.20) |
| 19 | Dış Aydınlatma Testi | TS EN IEC 61133 (8.20) |
| TAMAMLANMIŞ ARAÇ DİNAMİK TESTLERİ |  | REFERANS STANDART |
| 1 | Fren Sistemi Testleri | TS EN IEC 61133 (9.4.2) |
| 2 | Yol Tecrübe Cer/Dinamik Frenleme Testleri | TS EN IEC 61133 (9.2.2) |
| 3 | Boden Yağlama Sistemi testi | TS EN IEC 61133 (9.12) |
| 4 | ATS Yol Testleri | ULUSAL DEMİRYOLU ARAÇ KURALLARI (1. ULUSAL ARAÇ ÜSTÜ SİNYALİZASYON SİSTEMİ) TS EN IEC 61133 (9.8) |